Bydgoszcz, 08.07.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.Nr postępowania AZZP.243.59.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 07.07.2016r. o następującej treści:

- Zamawiający w Zestawieniu Stolarki okiennej – rys. nr 7 pisze, że należy wykonać okna szt. 2 ppoż. Czy te okna wykonać jako okna EI30 bądź EI60? Jeśli mają być wykonane jako oddymiające to proszę o informację czy mają być z siłownikiem czy razem z okablowaniem i siłownikiem? Po kogo stronie jest podłączenie i uruchomienie?

- Zamawiający w przedmiarze prac poz. 110 pisze: „Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej”. Proszę o dokładne sprecyzowanie i podanie konkretnego typu jakie płytki życzy sobie Zamawiający.

- Zamawiający w STWiOR i przedmiarze prac żąda od wykonawcy szklenia szybą bezpieczną w klasie P2A. Jednak żeby spełnić wymóg szyby bezpiecznej musi ona posiadać budowę 4/4/1/16argon/4termofloat. Proszę o dokładne sprecyzowanie jaką budowę ma posiadać szyba?

Zamawiający odpowiada:

1.Okna typu 'C' opisane w poz. 60 przedmiaru prac mają spełniać funkcję dwóch górnych skrzydeł jako oddymiających (błędny opis na rys nr 7 w nagłówku - w dolnej kolumnie istnieje dopis 'oddym' wskazujący do zapisu w przedmiarze). Okna nie muszą posiadać klasy ognioodporności EI. Skrzydła górne będą uruchamiane siłownikami, ale zakres prac związany z instalowaniem siłowników i okablowania nie leży po stronie wykonawcy stolarki okiennej.

2.W pozycjach od 110 do 120 przedmiaru prac opisane są wymagane czynności związane z uzupełnieniem okładzin ściennych płytkami wg wymiarów i odcieni z doborem wzoru i koloru do okładzin istniejących w danym pomieszczeniu. Zakres tych czynności został przyjęty, ponieważ zapewne przy demontażu okien nieuniknionym jest naruszenie wypraw ościeży i parapetów okiennych wewnętrznych okładanych glazurą.

3.Szyby mają posiadać klasę szyby bezpiecznej P2A, szyby bezpieczne w tej klasie posiadają w swej budowie dwie warstwy folii PVB. Komora szyb ma być wypełniona argonem. Budowę szyby dla zachowania klasy P2A dobiera oferent.

……………………………………………

(podpis Zamawiającego)