# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa i montaż urządzeń pomiarowo - sterujących

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-BB.24-126/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 08 sierpnia  2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa i montaż urządzeń pomiarowo - sterujących  w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń pomiarowo- sterujących
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ urządzenia pomiarowo - sterujące    określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie (dot. wszystkich zadań);

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu i funkcjonalności oprogramowania dla 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dot. wszystkich zadań);

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. 
Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1: dostawa i montaż linii pakowania (dozowania) automatycznego surowców i produktów ziarnistych.

Zadanie nr 2: dostawa i montaż wibracyjnego analizatora sitowego wraz z zestawem sit.

Zadanie nr 3:dostawa i montaż systemu analizy pracy rozdrabniaczy z oprzyrządowaniem.

Zadanie nr 4: dostawa i montaż aparatury peryferyjnej do określenia funkcji rozdrabniania.

Zadanie nr 5: dostawa i montaż systemu do optycznego pomiaru wielkości i kształtu cząstek z oprzyrządowaniem

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Budynek 2.3

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 38424000-3 Urządzenia pomiarowo – sterujące ; 38432000-2 Aparatura do analizowania, 38436100-1 Wstrząsarki mechaniczne, 38636000-2 Specjalistyczne przyrządy optyczne, 3890000-4 Różne przyrządy do badań lub testów

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od nr 1 do 5 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż linii pakowania (dozowania) automatycznego surowców i produktów ziarnistych.

W skład zamawianej linii pakowania (dozowania) automatycznego surowców i produktów ziarnistych powinny wchodzić następujące elementy:

- Dzielnik próbek

Wymagane cechy:

- rotacyjna metoda dzielenia próbek

- cyfrowo regulowany czas pracy w zakresie co najmniej od 1 do 60 min (wymagana praca ciągła)

- prędkość obrotowa: min.  110 obr/min niezależna od wahań napięcia i częstotliwości w sieci zasilającej

- możliwość zastosowania głowicy posiadającej od min. 6 do max 10-ciu wylotów

- podajnik wibracyjny z lejem o pojemności min. 3,5 litra oraz regulowaną cyfrowo amplitudą drgań

- zasilanie 1-fazowe 110-240 V / 50 Hz

- oznaczenie CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

- Podajnik wibracyjny

Wymagane cechy:

- wibracyjna metoda dozowania materiałów

- regulowana cyfrowo amplituda drgań niezależna od obciążenia

- regulowany cyfrowo czas pracy w zakresie co najmniej od 1 do 99 minut (wymagana praca ciągła)

- lej zasypowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o objętości min. 3,5 litra

- rynna podajnika w kształcie trapezu o wymiarach min. 75/40 mm

- wejście szeregowe do podłączenia jednostki sterującej (komputera, urządzenia sterującego nadrzędnego)

- zasilanie 1-fazowe 110-240 V / 50 Hz

- oznaczenie  CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

- Zestaw szczelinowych dzielników próbek

Wymagane cechy - wymiary dzielników co najmniej 2 kategorii wymiarowych:

I - min 12 x 6 mm

II - min 18 x 12 mm

- Jednostka obliczeniowo-sterująca składająca się z komputera klasy PC oraz monitora, wyposażona w:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania sterującego procesem aglomerowania składający się z:

- Zainstalowanego Systemu operacyjnego w polskiej wersji językowej Windows 7 PL 
w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na:

- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących),

- aktualizację  pakietu MS Office 2010 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

- płytę główną obsługującą pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- procesor obsługujący instrukcje 64-bit oraz wielowątkowość,

- pamięć operacyjną o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- dysk  twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- napęd optyczny w kolorze obudowy umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD-RW/CD, SATA,

- niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-Express x16 (2.0), karta powinna posiadać co najmniej 1 złącze VGA lub DVI oraz 1 złącze HDMI,

- zasilacz o mocy zapewniającego stabilną pracę podzespołów,

- klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką,

- niezbędny interfejs komputera:

- co najmniej 6 zintegrowanych z płytą główną złącz USB (w tym co najmniej 4 złącza z tyłu obudowy i co najmniej 2 złącza z przodu);

- złącze audio i mikrofonu poprzez zintegrowaną kartę dźwiękową,

- zintegrowany kontroler SATA, co najmniej 4 złącza SATA,

- co najmniej 1 złącze pełnowymiarowe PCI-Express x 16 (2.0).

- Monitor LCD o poniższych parametrach:

|  |  |  | Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wielkość plamki |  | Nie większa niż 0,27 mm |  |  |
|  |  | Rozdzielczość obrazu |  | Nie mniejsza niż 1920 x 1080 pxi |  |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | Nie większy niż 6 ms |  |  |
|  |  | Jasność |  | min. 400 cd/m2 |  |  |
|  |  |  | Kontrast | min. 1000:1 |  |  |
|  |  |  | Liczba wyświetlanych kolorów | Nie mniej niż 16 mln |  |  |
|  |  |  | Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |  |
|  |  |  | Niezbędne złącza | VGA lub DVI oraz HDMI |  |  |

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wibracyjnego analizatora sitowego wraz z zestawem sit.

W skład zamawianego stanowiska powinny wchodzić następujące urządzenia:

## Wytrząsarka wibracyjna do dokładnego analizowania suchych materiałów nasypowych i cząstek w zawiesinie o następujących danych technicznych:

- Przesiewacz wibracyjny do sit o średnicach zgodnych z ISO 3310-1 lub normy równoważnej

- Parametry przesiewania (czas, interwał, amplituda, przyśpieszenie) wprowadzane cyfrowo

- Amplituda drgań regulowana w zakresie do 3 mm

- Przyśpieszenie regulowane w zakresie co najmniej od 1 do 15 g

- Czas regulowany w zakresie co najmniej od 1 do 99 min

- Interwał regulowany w zakresie co najmniej od 10 do 99 sek.

- Pamięć minimum dziewięciu programów przesiewania

- Urządzenie sterowane mikroprocesorowo zapewniające niezmienność parametrów procesu przy zmianach obciążenia lub wahaniach częstotliwości w sieci zasilającej

- Sztywny system mocowania sit tj. składający się z dwóch metalowych drążków, pokrywy z oknem oraz kompletu zatrzasków sprężynowych

- Akustyczna sygnalizacja zakończenia procesu przesiewania

- Klawiatura membranowa odporna na zachlapania

- Zasilanie jednofazowe 100-240 V / 50 Hz

- Urządzenie wyposażone w certyfikat kalibracji ważny przynajmniej 12 miesięcy

- Oznaczenie  CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

## Wyposażenie do przesiewania na sucho i mokro, które powinno charakteryzować się następującymi cechami - wymagane elementy

- Pokrywa górna z plexi

- W zestawie kolektor dolny do zbierania najdrobniejszej frakcji

- Kulki agatowe  - średnica max 10 mm jako pomoc przy przesiewaniu na sucho ziaren o wymiarach poniżej 0,10 mm: min. 40 sztuk

## Oprogramowanie dla WINDOWS do komputerowej obróbki danych z wytrząsarki oraz specjalistycznie skonfigurowana jednostka PC, który to zestaw powinien charakteryzować się następującymi cechami:

- Oprogramowanie do wizualizacji i obróbki wyników przesiewania umożliwiające sterowanie urządzeniem z poziomu komputera typu PC

- oprogramowanie współpracujące z dołączonym komputerem i jego systemem operacyjnym minimum Windows 7 - lub równoważny

- jednostka komputerowa przygotowana do współpracy z oprogramowaniem analizatora i wagą (przez RS 232 lub USB),

- oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię przesyłania danych,

- graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych,

- automatyczna kontrola kalibracji w trakcie każdego pomiaru,

- eksport danych raportowych: HTML, JPG, PDF

- wszystkie funkcje powinny być zawarte w jednym oprogramowaniu.

- Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym

## Jednostka obliczeniowo-sterująca (stacja, monitor), wyposażona w:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania składający się z:

- Zainstalowanego Systemu operacyjnego w języku polskim Windows 7 PL w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na:

- instalację i uruchomienie dostarczonego oprogramowania do określania rozkładu uziarnienia i  kształtu  próbki,

- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących),

- system operacyjny powinien być dostarczony na nośniku wraz z licencją.

- Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- Procesora obsługującego instrukcje 64-bit,

- Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- dysku  twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt płyt DVD-RW/CD,

- niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-EXPRESS, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD,

- zasilacza zapewniającego pracę podzespołów,

- klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką

- RS 232 dla podłączenia wytrząsarki

- RS 232 dla podłączenia wagi

- Monitor LCD o poniższych parametrach:

|  |  |  | Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wielkość plamki |  | min. 0,27 mm |  |  |
|  |  | Zalecana rozdzielczość obrazu |  | 1920 x 1200 pikseli |  |  |
|  |  | Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości |  | min. 60 Hz |  |  |
|  |  | Widoczny obszar ekranu |  | min. 520 x 320 mm |  |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | min. 6 ms |  |  |
|  |  | Jasność |  | min. 400 cd/m2 |  |  |
|  |  |  | Kontrast | min. 1000:1 |  |  |
|  |  | Kąt widzenia poziomy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  | Kąt widzenia pionowy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  |  | Liczba wyświetlanych kolorów | Ponad 16 mln |  |  |
|  |  |  | Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |  |
|  |  |  | Typ sygnału wejściowego | DVI |  |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) |  | 2 x DVI-I |  |  |
|  |  |  | Pozostałe złącza | • Component (3 x RCA) |  |  |
|  |  |  |  | • DisplayPort |  |  |
|  |  |  |  | • HDMI |  |  |
|  |  |  |  | • S-Video |  |  |
|  |  |  |  | • USB 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | Inne cechy: |  |  |
|  |  |  | - Panel obrotowy (pivot) |  |  |  |
|  |  | - Możliwość pochylenia panela |  |  |  |  |
|  |  |  | - Obrotowa podstawa monitora |  |  |  |
|  |  | - Regulacja wysokości monitora |  |  |  |  |

## Sita analityczne 200/50 mm ze stali nierdzewnej w normie DIN

Wymagany jest następujący pakiet sit co najmniej w przedziale 20 μm ÷ 63 mm:

- Sito o oczkach   63        mm

- Sito o oczkach   10        mm

- Sito o oczkach     9        mm

- Sito o oczkach     8        mm

- Sito o oczkach     7,1     mm

- Sito o oczkach     6,3     mm

- Sito o oczkach     5,6     mm

- Sito o oczkach     5        mm

- Sito o oczkach     4,5     mm

- Sito o oczkach     4        mm

- Sito o oczkach     3,55   mm

- Sito o oczkach     3,15   mm

- Sito o oczkach     2,8     mm

- Sito o oczkach     2,5     mm

- Sito o oczkach     2,24   mm

- Sito o oczkach     2        mm

- Sito o oczkach     1,8     mm

- Sito o oczkach     1,6     mm

- Sito o oczkach     1,4     mm

- Sito o oczkach     1,25   mm

- Sito o oczkach     1,12   mm

- Sito o oczkach     1        mm

- Sito o oczkach     0,900 mm

- Sito o oczkach     0,800 mm

- Sito o oczkach     0,710 mm

- Sito o oczkach     0,630 mm

- Sito o oczkach     0,560 mm

- Sito o oczkach     0,500 mm

- Sito o oczkach     0,450 mm

- Sito o oczkach     0,400 mm

- Sito o oczkach     0,355 mm

- Sito o oczkach     0,315 mm

- Sito o oczkach     0,280 mm

- Sito o oczkach     0,250 mm

- Sito o oczkach     0,224 mm

- Sito o oczkach     0,200 mm

- Sito o oczkach     0,180 mm

- Sito o oczkach     0,160 mm

- Sito o oczkach     0,140 mm

- Sito o oczkach     0,125 mm

- Sito o oczkach     0,112 mm

- Sito o oczkach     0,100 mm

- Sito o oczkach     0,090 mm

- Sito o oczkach     0,080 mm

- Sito o oczkach     0,071 mm

- Sito o oczkach     0,063 mm

- Sito o oczkach     0,056 mm

- Sito o oczkach     0,050 mm

- Sito o oczkach     0,020 mm

Każde sito powinno być wyposażone w certyfikat zgodności z ISO 3310-1 lub normy równoważnej w tym zakresie

## myjka ultradźwiękowa do czyszczenia zamawianych sit, która powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- wymiary wanny: 			średnica: do 25,0 cm, głębokość: do 15 cm

- pojemność użyteczna: 		do 6 litrów

- praca: 				ciągła, czas nastawialny

- materiał wanny: 			stal nierdzewna

- wymiary łaźni: 			do 30 x 30 x 30 cm

- dostawa łaźni wraz z zapasem koncentratu czyszczącego

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu analizy pracy rozdrabniaczy z oprzyrządowaniem.

W skład zamawianego systemu do analizy pracy rozdrabniaczy z oprzyrządowaniem powinny wchodzić następujące elementy:

## Pulpit sterująco - odczytowy

## Wymagane elementy i ich cechy:

- pulpit standardowy typu 42U o wysokości max 2000 mm

- stojak mobilny na kółkach,

- obudowa na monitor: minimum 17”,

- obudowa na komputer PC,

- półka na drukarkę,

- szuflada na klawiaturę,

- moduły aparaturowe typu 3U: min 4 szt.

- moduł przyłączy i gniazd typu 3U: min 1szt.

## Przetwornica częstotliwości

## Wymagane elementy i ich cechy:

- napięcie zasilające  3 x 400 V

- Wyjścia-Wejścia: min. 5 wejść cyfrowych, min. 2 wejścia analogowe, min. 2 przekaźniki, 
min. 1 wyjście analogowe

- min. cztery niezależne zestawy parametrów mierzonych procesów

- interfejs RS232/485 na złączu RJ12

- - min. 2 x interfejs CANbus/CANopen na złączu RJ45

## Silnik indukcyjny trójfazowy

## Wymagane elementy i ich cechy:

- 2 biegunowy

- prędkość obrotowa: min. 2900 obr/min

- moment obrotowy: min. 18 Nm

- moc: min. 5,5 kW

- czujnik temperatury - termistor

- enkoder przyrostowy 1024.

## Przenośnik taśmowy  z systemem wagowym

## Wymagane elementy i ich cechy:

- zasilanie 24V DC

- długość: min. 370 mm

- szerokość taśmy: min.  120 mm

- prędkość przesuwu: w zakresie: 0,5 - 5 m/min

- układ wagowy tensometryczny o zakresie pomiarowym do 5 kg ze wzmacniaczem

## Moduł akwizycji sygnałów i sterowania

## Wymagane elementy i ich cechy:

- wielofunkcyjny moduł DAQ umożliwiający podłączenie min. 4 czujników oraz sterowanie dwustanowe  i PWM,

- przetwornik A/C i C/A częstotliwość próbkowania min 10 kHz, 8 kanałów analogowych wejściowych, min 2 kanały wyjściowe analogowe, min 16 uniwersalnych we/wy dwustanowych, min dwa kanały sterowania PWM, zasilanie i połączenie z komputerem przez USB, możliwość pracy w środowisku LabView

- wyposażenie: interfejs momentomierza indukcyjnego - 2 sztuki, interfejs przetwornika obrotowo-impulsowego, wzmacniacz instrumentalny dla sygnałów niskonapięciowych - 2 sztuki, moduł sterowania 8 przekaźnikami - 1 szt,  sonda temperatury i wilgotności - 2 szt,

## Oprogramowanie pomiarowo sterujące stanowiska

## Wymagane elementy i ich cechy:

- licencja bezterminowa LabView na jedno stanowisko

- środowisko programistyczne LabView

- oprogramowanie sterowania rozdrabniaczem i rejestracji jego parametrów pracy i parametrów procesu,

- oprogramowanie do badania przekładni pasowych,

- archiwizacja mierzonych parametrów,

- interfejs graficzny operatora

- zabezpieczenie operatora i układów wykonawczych zgodnie z obowiązującymi normami

- Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym

## Jednostka obliczeniowo-sterująca (stacja, monitor, drukarka), wyposażona w:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania składający się z:

- Zainstalowanego Systemu operacyjnego w języku polskim Windows 7 PL w wer. 64-Bit lub „równoważny”

- Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- Procesora obsługującego instrukcje 64-bit klasy Intel® Core™ i5 lub równoważny,

- Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- Dysku  twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- Min. 6 portów USB 2,0, min. 2 porty RS232,

- Komunikacji przewodowej [LAN]

- Napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt płyt DVD-RW/CD,

- Niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główną poprzez złącze PCI-EXPRESS, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD,

- zasilacza zapewniającego pracę podzespołów,

- bezprzewodowej klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką.

- Monitora LCD o poniższych parametrach:

|  |  |  | Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wielkość plamki |  | min. 0,27 mm |  |  |
|  |  | Zalecana rozdzielczość obrazu |  | 1920 x 1200 pikseli |  |  |
|  |  | Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości |  | min. 60 Hz |  |  |
|  |  | Widoczny obszar ekranu |  | min. 520 x 320 mm |  |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | min. 6 ms |  |  |
|  |  | Jasność |  | min. 400 cd/m2 |  |  |
|  |  |  | Kontrast | min. 1000:1 |  |  |
|  |  | Kąt widzenia poziomy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  | Kąt widzenia pionowy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  |  | Liczba wyświetlanych kolorów | Ponad 16 mln |  |  |
|  |  |  | Typ sygnału wejściowego | DVI |  |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) |  | 2 x DVI-I |  |  |
|  |  |  | Pozostałe złącza | • Component (3 x RCA) |  |  |
|  |  |  |  | • DisplayPort |  |  |
|  |  |  |  | • HDMI |  |  |
|  |  |  |  | • S-Video |  |  |
|  |  |  |  | • USB 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | Inne cechy: |  |  |
|  |  | - Wbudowany zasilacz |  |  |  |  |
|  |  |  | - Panel obrotowy (pivot) |  |  |  |
|  |  | - Możliwość pochylenia panela |  |  |  |  |
|  |  |  | - Obrotowa podstawa monitora |  |  |  |
|  |  | - Regulacja wysokości monitora - Nakładka dotykowa na ekran |  |  |  |  |

- Drukarka

|  |  | Klasa produktu | Drukarka laserowa kolorowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksymalna szybkość druku (mono) | Min. 30 str./min. |  |  |
|  |  | Maksymalna szybkość druku (kolor) | Min. 30 str./min. |  |  |
|  |  | Maks. rozmiar nośnika | A4 |  |  |
|  |  | Rozdzielczość w pionie (mono) | Min. 1200 dpi |  |  |
|  |  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | Min. 600 dpi |  |  |
|  |  | Rozdzielczość w pionie (kolor) | Min. 1200 dpi |  |  |
|  |  | Rozdzielczość w poziomie (kolor) | Min. 600 dpi |  |  |
|  |  | Pojemność podajnika papieru | Min. 350 szt. |  |  |
|  |  | Maks. pojemność podajników | Min. 850 szt. |  |  |
|  |  | Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |  |  |
|  |  | Złącza zewnętrzne | • min. 1 x EIO |  |  |
|  |  |  | • min. 1 x RJ45 (10/100BaseTX) |  |  |
|  |  |  | • min. 1 x USB 2.0 |  |  |

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Zadanie nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury peryferyjnej do określenia funkcji rozdrabniania.

W skład zamawianego układu aparatury peryferyjnej do określenia funkcji rozdrabniania powinny wchodzić następujące urządzenia:

## Laboratoryjny młyn walcowy

Wymagane parametry techniczne:

- Masa całkowita młyna: do 150 kg

- Podstawa młyna powinna mieć konstrukcję szkieletową na podstawie mobilnej (przymocowane do konstrukcji kółka), z wyraźnym rozdzieleniem części napędowej i części roboczej.

- Komory robocze i komora odbierająca powinny przemieszczać się na prowadnicach. Komory robocze powinny się sprzęgać z zespołem napędowym w zależności od potrzeb.

- Masa komory roboczej: do 20 kg

- Ilość wyjmowanych komór roboczych: minimum 3

- Ilość walców rozdrabniających: minimum 6

- Średnica walców: co najmniej 100 mm

- Szerokość walców: do 120 mm

- Szczeliny międzywalcowe powinny mieć możliwość regulacji

- napięcie zasilania 400 V AC, 50 Hz

- moc silnika napędowego  do 1,5 W

- wydajność przemiału: do 30 kg/h

## Laboratoryjny młynek młoteczkowy

Wymagane parametry techniczne:

- Wymagane zasilanie - 230 AC/6,3A/50Hz

- Wymagana moc napędu młynka: min. do 400 W

- Wymagana prędkość obrotowa młynka: min. 3 000 obr./min

- Wymagana wydajność: do 100 g/5 min.

- Dopuszczalna masa max próbki - 50 g

- Młynek powinien być dostarczony z wymiennymi elementami rozdrabniającymi (minimum 3)

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Zadanie nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu do optycznego pomiaru wielkości i kształtu cząstek z oprzyrządowaniem.

W skład zamawianego systemu do pomiaru wielkości i kształtu cząstek powinny wchodzić następujące elementy:

## Jednostka pomiarowa:

- optyczny analizator wielkości i kształtu mierzonych cząstek

- urządzenie wyposażone w minimum dwie kamery pracujące jednocześnie podczas procesu pomiaru

- zakres pomiarowy: 30 μm - 30 000 μm bez wymiany elementów optycznych

- podajnik wibracyjny z regulowaną prędkością podawania oraz automatycznie ustawianą wysokością leja zasypowego

- obszar pomiarowy oświetlony lampą LED szczelinowa prowadnica próbki

- w zestawie  powinien znajdować się wzorzec do kalibracji urządzenia

- szuflada na próbkę o pojemności minimum 2 litry

- urządzenie wyposażone w 4 regulowane nóżki do poziomowania

- zasilanie 230 V / 50 Hz

- zasilanie 1-fazowe 110-240 V / 50 Hz

- urządzenie powinno posiadać oznaczenie  CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

## Oprogramowanie do określania rozkładu uziarnienia i  kształtu  próbki, które powinno charakteryzować się następującymi cechami:

- Oprogramowanie  na nośniku wykorzystujące 64 bitową technologię przesyłania danych,

- powinno  posiadać funkcję kalibracji

- graficzna   kontrola  zapisu i oceny danych pomiarowych,

- automatyczna  kontrola  kalibracji w trakcie każdego pomiaru,

- eksport danych raportowych: HTML, JPG, PDF

- wszystkie funkcje powinny być zawarte w jednym oprogramowaniu zainstalowanym na dostarczonym komputerze.

## Jednostka obliczeniowo-sterująca (stacja, monitor), wyposażona w:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania składający się z:

- Zainstalowanego Systemu operacyjnego w języku polskim Windows 7 PL w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na:

- instalację i uruchomienie dostarczonego oprogramowania do określania rozkładu uziarnienia i  kształtu  próbki,

- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących),

- system operacyjny powinien być dostarczony na nośniku wraz z licencją.

- Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- Procesora obsługującego instrukcje 64-bit,

- Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- dysku  twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt płyt DVD-RW/CD,

- niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-EXPRESS, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD,

- zasilacza zapewniającego pracę podzespołów,

- klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką.

- Monitora LCD o poniższych parametrach:

|  |  |  | Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wielkość plamki |  | min. 0,27 mm |  |  |
|  |  |  | Typ panela LCD | Zalecany S-IPS |  |  |
|  |  |  | Technologia podświetlenia | CCFL |  |  |
|  |  | Zalecana rozdzielczość obrazu |  | 1920 x 1200 pikseli |  |  |
|  |  | Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości |  | min. 60 Hz |  |  |
|  |  | Widoczny obszar ekranu |  | min. 520 x 320 mm |  |  |
|  |  | Częstotliwość odchylania poziomego |  | Zalecany 30-94 kHz |  |  |
|  |  | Częstotliwość odchylenia pionowego |  | Zalecany 48-85 Hz |  |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | min. 6 ms |  |  |
|  |  | Jasność |  | min. 400 cd/m2 |  |  |
|  |  |  | Kontrast | min. 1000:1 |  |  |
|  |  | Kąt widzenia poziomy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  | Kąt widzenia pionowy |  | Ponad 170 stopni |  |  |
|  |  |  | Liczba wyświetlanych kolorów | Ponad 16 mln |  |  |
|  |  |  | Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |  |
|  |  |  | Typ sygnału wejściowego | DVI |  |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) |  | 2 x DVI-I |  |  |
|  |  |  | Pozostałe złącza | • Component (3 x RCA) |  |  |
|  |  |  |  | • DisplayPort |  |  |
|  |  |  |  | • HDMI |  |  |
|  |  |  |  | • S-Video |  |  |
|  |  |  |  | • USB 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | Inne cechy: |  |  |
|  |  |  | - Wbudowany hub USB |  |  |  |
|  |  | - Wbudowany zasilacz |  |  |  |  |
|  |  |  | - Panel obrotowy (pivot) |  |  |  |
|  |  | - Możliwość pochylenia panela |  |  |  |  |
|  |  |  | - Obrotowa podstawa monitora |  |  |  |
|  |  | - Regulacja wysokości monitora |  |  |  |  |

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 miesięcy (Z1,Z2,Z3,Z4,Z5)od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie od 18 do  22 listopada 2013 roku.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury ( dla każdego zadania .

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

### OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu o podobnym charakterze ( dla każdego zadania odrębnie)

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

- oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej dwie dostawy sprzętu o podobnym charakterze ( dla każdego zadania odrębnie)wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  - informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

- POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

- na faks nr:			52 374 92 67

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową:

–   Pani Barbara Bogaczyk	tel. 52 374 92 61, w godz. 8:30 – 15:00

    - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia :

Pan Adam Mroziński  	tel. 52 340 82 45, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

oraz opisane:

„PRZETARG NA

Dostawa i montaż urządzeń pomiarowo - sterujących

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

AZZP-BB.24-126/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.08.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się w szczególności:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ;

- opis techniczny zaoferowanego Sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

- jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 21.08.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.08.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, 
z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

- Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6.

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Dostawa i montaż urządzeń pomiarowo - sterujących

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 2

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 3

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 4

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 5

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-BB.24-126/Z1/Z2/Z3/Z4,Z5/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż urządzeń pomiarowo- sterujących w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę i montaż ………………. (zadanie nr 1, 2, 3,4,5), w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-BB.24-126/2013 – dalej: SIWZ.

- Na potrzeby niniejszej umowy  urządzenia pomiarowo-sterujące  stanowiące przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie  od 18 do 22 listopada 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy, przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego dla 4pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi Sprzętu w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Budynek 2.3

§ 3

Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na stanowisku komputerowym oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto.

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji. (dotyczy zadania nr 1)

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, 
nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 10

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 11

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w umowie 
w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

( odrębnie dla każdego zadania)

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego