# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.

Nr postępowania AZZP-AK.24-256/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

Prorektor ds. nauki –

dr  hab. inż. Dariusz Boroński

– prof. nadzw. UTP   (-)

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 20 listopad 2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie                przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa  stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

- Zadanie nr 1 – Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej

- Zadanie nr 2 – Dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną

2.  Na potrzeby niniejszej SIWZ  dostawa sprzętu laboratoryjnego  określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

3. Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie funkcjonalnego całego systemu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania;

- przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego;

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

4.  Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Instytutu Technik Wytwarzania

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV:   38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV:   38296000-6 Przyrządy badawcze

CPV:   38300000-8 Przyrządy do pomiaru

6. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający  dopuszcza możliwość składania częściowych w zakresie poniżej opisanych zadań od 1 do 2 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

7. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną Transportu o poniższych parametrach:

Zadanie nr 1 – Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej

Wymagania funkcjonalności i inne wymagania co do najważniejszych elementów dostawy:

## Projekt-dokumentacja instalacji do badania efektywności instalacji fotowoltaicznej

## Opracowany projekt  powinien się składać z następujących elementów i mieć cechy:

- Schemat instalacji solarnej z naniesionymi wszystkimi elementami instalacji na i w budynku 3.2 UTP w Bydgoszczy - ul. Kaliskiego 7

- Obliczenia doborowe podstawowych elementów instalacji (inwerter fotowoltaiczny, przewody elektryczne, komponentów elektrycznych)

- Dokumentacja Techniczna Ruchową komponentów oraz całości instalacji fotowoltaicznej

## Sposób montażu modułów fotowoltaicznych / system montażowy:

- Na ścianie ze stałym kątem nachylenia od 40 do 50 stopni,

- Możliwość wymiany modułów,

- system montażowy do mocowania modułów fotowoltaicznych o wymiarach: (min. 1640) × (min. 990) × (min. 40 mm),

- system montażowy zoptymalizowany pod uzysk,

- system montażowy montowany na fasadzie budynku,

- certyfikat na system montażowy wydany przez DEKRA lub równoważny w tym zakresie

- zgodność z normami: PN-77 B-02011 Obciążenie wiatrem i PN-EN 1991-1-3:2005 obciążenie śniegiem lub równoważne w tym zakresie,

- system aluminiowy oraz stal ocynkowana,

- Gwarancja: minimum 10 lat na komponenty aluminiowe, 5  lat na komponenty ocynkowane,

- certyfikat wydany przez TÜV Rheinland lub równoważny w tym zakresie,

- Zgodność normą z EN-ISO 9001:2008 lub równoważną w tym zakresie

- Strefa obciążenia śniegiem: min. II

## Moduły fotowoltaiczne

- W ilości: nie mniej niż 14 sztuk.

- Całkowita moc min. nie mniej niż 3,4 kWp

- Moduł fotowoltaiczny w technologii polikrystalicznej.

- Wielkość powierzchni modułu fotowoltaicznego maximum 1,63 m2.

- Moc w warunkach STC: min. 245 Wp.

- Gwarancja na produkt: min. 12 lat.

- Gwarancja liniowa na spadek sprawności: min. 25 lat.

- Moduły fotowoltaiczne dedykowane dla dachowych systemów montażowych,

- Moduły fotowoltaiczne posiadające pozytywną tolerancję mocy wynoszącą nie większą niż: 0-5 W

- Moduły fotowoltaiczne pracujące w zarówno w systemach połączonych z siecią jak i wyspowych

- Moduły fotowoltaiczne powinny być testowane zgodnie z normą IEC 61215 na obciążenie śniegiem do min. 5400 Pa (ok. 550kg/ m2) lub równoważną w tym zakresie

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z normą IEC 61730 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z normą ISO9001:2008 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z normą z ISO14001:2004 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduł fotowoltaiczne powinny mieć masę nieprzekraczającą 19,00 kg,

- Moduły fotowoltaiczne wykonane z ramy z anodyzowanego aluminium,

- Moduły fotowoltaiczne kompatybilne ze standardem MC4,

- Moduły fotowoltaiczne składające się z min. 60 ogniw,

- Charakterystyka prądowo-napięciowa w warunkach STC minimum: Voc = min. 37,40 V; Vmp = min. 29,80 V; Isc = min. 8,70 A; Imp = min. 8,20 A,

- Maksymalne napięcie systemu: 1000 VDC (IEC),

- Sprawność minimum: 15 %,

- Maksymalna moc w STC (Pmax) = nie mniej niż 178,1 Wp,

- Ochrona środowiska: Certyfikat PV CYCLE dla modułów lub równoważny w tym zakresie.

## Akumulacja energii

- Stanowisko do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej umożliwiające akumulowanie nadwyżki energii,

- Bateria 24V zbudowana  z dwóch łańcuchów,

- Każdy łańcuch zbudowany z min. dwóch bloków baterii 12V,

- Bloki baterii ołowiowo-kwasowej AGM, specjalizowane do instalacji stacjonarnych w systemach fotowoltaicznych,

- Połączenia śrubowe - min. M8/22mm. Śruby z izolowanym łbem, z punktem pomiarowym napięcia,

- Łączniki izolowane, zapewniające równe rozstawienie bloków na stojaku,

- Pojemność bloku baterii minimalna: C100-=150Ah (1,85V/ogn, 20°C)

- Pojemność bloku baterii minimalna: C10-=130Ah (1,85V/ogn, 20°C)

- Materiał obudowy: polipropylen .

- Klasa niepalności: UL94HB lub równoważna w ty zakresie

- Zgodność z normą: PN-EN-60896-21 lub równoważna w tym zakresie

- Jedno centralne odprowadzenie gazów w każdego bloku baterii, zabezpieczone przed zapłonem wstecznym. Przystosowanie do systemu centralnego odgazowania.

- Napięcie pracy buforowej: 2,25V/ogniwo

- Dla oferowanej baterii należy podać wyliczenia wymaganej wentylacji zgodnie z: PN-EN-50272-2 lub równoważna w tym zakresie

- Stojak wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo. Wykonanie z nóżkami do poziomowania. Przygotowany do mocowania uziemienia. Bloki na stojaku zabezpieczone przezroczystą osłoną z plexi,

## Inwerter:

- Inwerter musi optymalizować zużycie energii poprzez zarządzanie wyprodukowaną energią,

- Inwerter umożliwiający bezpośrednie zużycie energii elektrycznej,

- Inwerter  musi posiadać zintegrowany regulator ładowania zarządzający procesem ładowania baterii,

- Inwerter umożliwiający oddanie do sieci elektroenergetycznej nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej,

- Inwerter umożliwiający zdalne monitorowanie i zarządzanie za pośrednictwem portalu internetowego,

- Moc inwertera musi być min. 3000 W,

- Inwerter musi być kompaktowym rozwiązaniem All-in-One,

- Inwerter musi być kompatybilny ze wszystkimi technologiami  PV,

- Inwerter musi mieć dwa 2 niezależne wejścia oraz dwa MPP-Tracker dla maksymalnego uzysku oraz różnych opcji przy konfiguracji systemu,

- Zasilanie awaryjne przy zaniku napięcia,

- Monitoring i zarządzanie przez internet,

- Gwarancja: minimum 5 lat.

- Wyjście AC: min. 13 A,

- Wejście DC: min. 15 A,

- Nominalne napięcie wyjściowe: standard 230 Vac, 50 Hz,

- Zakres napięcia AC wyjściowe: nie więcej niż 180-264 Vac, 45-55 Hz,

- Zakres napięcia DC wyjściowego:

- Straty w trybie „standby”: poniżej 15 W,

- Łączność: TCP/IP, ethernet RJ45,

- Standard konektorów: MC4,

- Zakres napięcia baterii: 21-31 Vdc,

- Prąd ładowania: 25 – 125 A,

- Zabezpieczenie przed zwarciem: elektroniczne,

- Inwerter jednofazowy,

- Czujnik napięcia baterii: zintegrowany,

- Zgodność z regulacjami oraz standartami: CE, VDE-AR-N 4105:2011, EEG 2012 lub równoważne w tym zakresie,

- Zgodność z normami bezpieczeństwa: EN 60335-2-29, EN 62109-1, EN 60950-1 lub równoważne w tym zakresie,

- Zgodność z normami emisji: EN 61000-6-3, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 55014-1 lub równoważne w tym zakresie,

- Zgodność z ochroną „anti-islanding”: VDE 0126.1.1 lub równoważne w tym zakresie,

- Zgodność z EN 61000-6-2, EN 55014-2 lub równoważne w tym zakresie,

- Do użytku wewnętrznego,

- Galwanicznie izolowany transformator,

- Wymuszone chłodzenie powietrzem,

## Monitoring instalacji

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego prędkość wiatru,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego temperaturę zewnętrzną otoczenia,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego mierzącego temperaturę modułu,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego napromieniowanie słoneczne,

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Monitorowanie zużytej energii spoza systemu,

- Monitorowanie zużytej energii z własnej produkcji,

- Monitorowanie wzrostu wydajności skumulowanej oraz jej zaplanowaną wartość,

- Monitorowanie energii oddawanej przez instalacje po stronie AC inwertera,

- Monitorowanie produkcji dla wybranego okresu,

- Monitorowanie maksymalnej wydajności w wybranym okresie,

- Monitorowanie zaplanowanej produkcji w wybranym okresie,

- Monitorowanie stosunku zaplanowanej produkcji do faktycznej,

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Kontrolowanie energii wyprodukowanej i zużywanej,

- Gwarancja minimum 5 lat,

- Monitoring instalacji PV na urządzeniach mobilnych,

- Oprogramowanie dające możliwość podglądu elektrowni z każdego miejsca na ziemi za pośrednictwem internetu,

- Analiza danych dotyczących produkcji i konsumpcji,

- Monitorowanie stringów,

- Alarmowanie o  odstępstwach w parametrach pracy systemu od wstępnie zdefiniowanych przez e-mail

- Interfejs komunikacyjny: standard RS485 / RS422,

- Maksymalny rozmiar monitorowanej elektrowni PV: minimum 15 kW,

- Monitowanie parametrów pracy np. uzysk, przedstawianie ich w formie graficznej (np. wykresy) oraz tabelarycznej (np. excel ) oraz  kalkulowanie degradacji modułów fotowoltaicznych (np. spadek sprawności)

- Wizualizacje pracy systemu w postaci graficznej,

- Komunikacja przez Ethernet,

- Ochrona: minimum IP20,

- Automatyczne wyszukiwanie serwera DHCP,

- Zapis mierzonych parametrów

- Prezentacja wyników pomiaru i charakterystyk na dedykowanej stronie www w trybie rzeczywistym on-line,

- Prezentacja pracy instalacji

## Sensory uzupełniające monitoring instalacji:

- Kompatybilność z urządzeniem monitorującym pracę elektrowni PV,

- Zakres mierzalności sensora: od - 20 °C do +70 °C,

- Zasilanie sensora przez RS 485 lub równoważny,

- Gwarancja: min. 2 lata,

- Zakres mierzalności czujnika temperatury: od - 40 °C do +85 °C,

- Zakres mierzalności anemometru: 0-40 m/s, porywisty wiatr: do 60 m/s,

- Okablowanie sensorów odporne na promieniowanie UV oraz działanie wody,

- Ochrona: minimum IP 65,

- Tolerancja sensora napromieniowania: nie więcej niż +/-5%,

- Sensor napromieniowania wykonany z krzemu monokrystalicznego,

- 1-fazowy miernik mierzący: konsumpcję, optymalne wykorzystanie, produkcję na potrzeby własne

## Jednostka obliczeniowo-sterująca składającej się z komputera klasy PC, monitora LCD oraz  drukarki o poniższych parametrach:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania monitorującego  składający się z:

- Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- Procesora obsługującego instrukcje 64-bit,

- Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- dysku  twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt nośników DVD-RW,

- niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-EXPRESS x 16, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD,

- zasilacza zapewniającego pracę podzespołów,

- klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką.

- Gwarancja: min. 2 lata,

- monitor LCD o poniższych parametrach:

| Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |
| --- | --- |
| Wielkość plamki | Nie większa niż 0,27 mm |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | Nie ,mniej niż 1920 x 1200 px |
| Jasność | min. 400 cd/m2 |
| Kontrast | min. 1000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | co najmniej 16 mln |
| Wymagana Regulacja cyfrowa | OSD |
| Gwarancja: | min. 2 lata |

- Drukarka laserowa kolorowa A4

| Maksymalna szybkość druku (mono) | Min. 30 str./min. |
| --- | --- |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | Min. 30 str./min. |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | Min. 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | Min. 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | Min. 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | Min. 600 dpi |
| Pojemność podajnika papieru | Min. 350 szt. |
| Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |
| Złącza zewnętrzne | • min. 1 x EIO |
|  | • min. 1 x RJ45 (10/100BaseTX) |
|  | • min. 1 x USB 2.0 |
| Gwarancja: | min. 2 lata |

## Okablowanie DC

- Gwarancja na okablowanie DC: minimum 2 lata,

- Zgodność z TUV 2 PfG 1169/08.2007 lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na promieniowanie UV zgodna z UL 1581, ISO 4892-2 lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na kwasy i zasady zgodna z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 °C lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na ozon zgodna z DIN EN 50396 lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na wodę zgodna z DIN EN 60811-1-3 lub równoważna w tym zakresie,

- Maksymalne napięcie systemu DC: 1.8 kW

- Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland lub równoważny w tym zakresie

- Testowane w zgodności z VDE lub równoważna w tym zakresie,

- Ognioodporność zgodna z DIN EN 6032-1-2 lub równoważna w tym zakresie,

## Okablowanie AC

- Gwarancja na okablowanie AC: minimum 2 lata,

- Zgodność z normą: PN-HD 631.3S1:2008 lub równoważna w tym zakresie,

## Konektory

- kompatybilne ze standardem MC 4 lub równoważna w tym zakresie

- Zakres pracy: minimum: - 40 °C do nie mniej niż +90 °C,

- Stopień ochronności: IP 68 lub równoważna w tym zakresie,

- Klasyfikacja elektryczna: 1000V DC (IEC/TUV),

- Klasyfikacja prądowa (minimum):  32A (2.5mm²/14 AWG), 40A (4.0mm²/12 AWG), 44A (6.0mm²/10 AWG), 65A (10mm²/8 AWG),

## Instalacja wewnętrzna

- rozdzielnia elektryczna szt. 1,

- koryta kablowe przymocowane do ściany

- gniazdka min. 2 szt.

- punkty oświetlenia min. 2 szt.

## Układy bezpieczeństwa i utrzymania instalacji

- Zabezpieczenia różnicowo-prądowe zintegrowane w tablicy rozdzielczej instalacji po stronie instalacji AC odpowiednio zwymiarowane pod kątem instalacji PV będącej przedmiotem zamówienia,

- Zabezpieczenia elektroniczne wbudowane w inwerter po stronie instalacji DC odpowiednio zwymiarowane pod kątem instalacji PV będącej przedmiotem zamówienia.

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić: dokumentację instalacji w języku polskim, instrukcję obsługi instalacji w języku polskim,

- wymagany jest minimum 2 letni okres gwarancji licząc od daty uruchomienia systemu badawczego.

Sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego (w języku polskim) - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zadanie nr 2 – Dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.

Wymagania funkcjonalności i inne wymagania co do najważniejszych elementów dostawy:

## Projekt-dokumentacja stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.

## Opracowany projekt  powinien się składać z następujących elementów i mieć cechy:

- Schemat instalacji solarnej z naniesionymi wszystkimi elementami instalacji na i w budynku 3.2 UTP w Bydgoszczy - ul. Kaliskiego 7

- Obliczenia doborowe podstawowych elementów instalacji (grzałka na prąd stały, przewody elektryczne, komponenty elektrycznych)

- Dokumentacja Techniczna Ruchową komponentów oraz całości instalacji do hybrydowego podgrzewania wody.

## Sposób montażu modułów fotowoltaicznych / system montażowy:

- Na ścianie ze stałym kątem nachylenia od 40 do 50 stopni,

- Możliwość wymiany modułów,

- System montażowy do mocowania modułów fotowoltaicznych  o wymiarach w zakresie 1640-1650 × 990-999 × 35-50 mm (DxSxW),

- system montażowy zoptymalizowany pod uzysk,

- system montażowy montowany na fasadzie budynku,

- certyfikat na system montażowy wydany przez DEKRA lub równoważny w tym zakresie

- zgodność z normami: PN-77 B-02011 Obciążenie wiatrem i PN-EN 1991-1-3:2005 obciążenie śniegiem lub równoważne w tym zakresie

- system aluminiowy oraz stal ocynkowana,

- Gwaracja: minimum 10 lat na komponenty aluminiowe, 5  lat na komponenty ocynkowane,

- certyfikat wydany przez TÜV Rheinland lub równoważny w tym zakresie

- Zgodność z normą EN-ISO 9001:2008 lub równoważną w tym zakresie,

- Strefa obciążenia śniegiem: min. II

## Moduły fotowoltaiczne

- W ilości: od 3 do 5 sztuk.

- Moduł fotowoltaiczny w technologii polikrystalicznej.

- Wielkość powierzchni modułu fotowoltaicznego maximum 1,65 m2.

- Moc w warunkach STC: od 245-250 Wp.

- Gwarancja na produkt: minimum 10 lat.

- Gwarancja liniowa na spadek sprawności: minimum 25 lat.

- Moduły fotowoltaiczne dedykowane dla dachowych systemów montażowych,

- Moduły fotowoltaiczne posiadające pozytywną tolerancję mocy wynoszącą -0 - +5 W

- Moduły fotowoltaiczne pracujące w zarówno w systemach połączonych z siecią jak i wyspowych

- Moduły fotowoltaiczne powinny być testowane zgodnie z normą IEC 61215 na obciążenie śniegiem do min. 5400 Pa (ok. 550kg/ m2) lub równoważną w tym zakresie

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z IEC 61730 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z ISO9001:2008 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduły fotowoltaiczne zgodne z ISO14001:2004 lub równoważną w tym zakresie,

- Moduł fotowoltaiczne powinny mieć masę nieprzekraczającą 19,00 kg,

- Moduły fotowoltaiczne wykonane z ramy z anodyzowanego aluminium,

- Moduły fotowoltaiczne kompatybilne ze standardem MC4,

- Moduły fotowoltaiczne składące się z 60 ogniw,

- Charakterystyka prądowo-napięciowa w warunkach STC minimum: Voc = 37,00 – 37,60 V; Vmp = 29,70 – 29,90 V; Isc = 8,50 – 8,90 A; Imp = 8,00 – 8,40 A,

- Maksymalne napięcie systemu: 1000 VDC (IEC),

- Sprawność minimum: 15,04 %,

- Maksymalna moc w STC (Pmax) = do 190 Wp,

- Ochrona środowiska: certyfikat PV CYCLE dla modułów lub równoważny w tym zakresie.

## Hybrydowy podgrzewacz wody:

- Hybrydowy podgrzewacz wody powinien być zbudowany z:

  - Wskaźnik temperatury

  - kieszeń elementu grzewczego

  - suchy ceramiczny element grzewczy

  - spiralny wymiennik ciepła

  - anoda Mg

  - eksploatacyjny termostat ze sterowaniem zewnętrznym termostat bezpieczeństwa

  - pokrywka instalacji elektrycznej

  - rurka dopływu zimnej wody

  - rurka poboru ciepłej wody

  - cyrkulacja

  - stalowy emaliowany zbiornik

  - obudowa sondy termostatu

  - poliuretanowa izolacja bezfreonowa

  - obudowa ogrzewacza

  - dalszy wylot ciepłej wody

- podgrzewacz musi mieć jednocześnie zintegrowana grzałki: AC oraz DC

- napięcie wejścia: 120V - 240V,

- prąd wejścia: 8,3A +/- 5%,

- moc podłączanych modułów PV: od 1 do 2 kW,

- waga sucha (bez wody): od 50 do 70 kg,

- stopień ochrony: min. IP 45,

- moc grzałki DC: od 1 kW do 2 kW,

- objętość: minimum 100 l ,

- Wykonanie i zastosowany materiał anody odpowiada normie DIN 4753/6 lub równoważnej w tym zakresie.

- grzałka na prąd stały z termostatem,

- grzałka na prąd zmienny z termostatem,

- termostat z nastawem temperatury w zakresie: od 0 do 80 °C,

- wymiary (wysokość x średnica w mm) w zakresie: 961 – 1126 x 515 -535,

- układ elektroniczny komunikujący dwie grzałki ze sobą,

- pojemnik ogrzewacza wykonany ze stalowej blachy

- pojemnik ogrzewacza testowany ciśnieniem m.in. 0,9 Mpa

- Podłączenie ogrzewaczy do wodociągu za pomocą gwintu Js 3/4“

- Maksymalne ciśnienie 0,6 MPa

- Ciśnienie bezpieczeństwa 0,63±0,03 MPa

- podgrzewacz umożliwiający podłączenie zewnętrznego źródła ciepła (wężownica),

- podgrzewacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie modułów fotowoltaicznych (bez użycia inwertera),

- gwarancja na zbiornik wewnętrzny, włącznie z izolacją cieplną: min. 5 lat,

- gwarancja na instalację elektryczną: min. 2 lata,

## Monitoring instalacji

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego prędkość wiatru,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego temperaturę zewnętrzną otoczenia,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego mierzącego temperaturę modułu,

- Musi umożliwiać podłączenie sensora mierzącego napromieniowanie słoneczne,

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Monitorowanie zużytej energii spoza systemu,

- Monitorowanie zużytej energii z własnej produkcji,

- Monitorowanie wzrostu wydajności skumulowanej oraz jej zaplanowaną wartość,

- Monitorowanie energii oddawanej przez instalacje po stronie AC inwertera,

- Monitorowanie produkcji dla wybranego okresu,

- Monitorowanie maksymalnej wydajności w wybranym okresie,

- Monitorowanie zaplanowanej produkcji w wybranym okresie,

- Monitorowanie stosunku zaplanowanej produkcji do faktycznej,

- Monitorowanie aktualnej produkcji,

- Kontrolowanie energii wyprodukowanej i zużywanej,

- Gwarancja minimum 5 lat,

- Monitoring instalacji PV na urządzeniach mobilnych,

- Oprogramowanie dające możliwość podglądu elektrowni z każdego miejsca na ziemi za pośrednictwem Internetu,

- Analiza danych dotyczących produkcji i konsumpcji,

- Monitorowanie stringów,

- Alarmowanie o  odstępstwach w parametrach pracy systemu od wstępnie zdefiniowanych przez e-mail

- Interfejs komunikacyjny: RS485 / RS422,

- Maksymalny rozmiar monitorowanej elektrowni PV: 15 kW,

- Monitowanie parametrów pracy np. uzysk, przedstawianie ich w formie graficznej (np. wykresy) oraz tabelarycznej (np. excel ) oraz  kalkulowanie degradacji modułów fotowoltaicznych (np. spadek sprawności)

- Wizualizacje pracy systemu w postaci graficznej,

- Komunikacja przez Ethernet,

- Temperatura pracy: - 10 °C do +50 °C,

- Zakres napięcia sieci: 115 V – 230 V / 12 V / 3 W,

- Ochrona: minimum IP20,

- Automatyczne wyszukiwanie serwera DHCP,

- Zapis wszystkich parametrów mierzonych,

- Prezentacja wyników pomiaru i charakterystyk na dedykowanej stronie www w trybie rzeczywistym on-line,

- Prezentacja pracy instalacji

## Sensory uzupełniające monitoring instalacji:

- Kompatybilność z urządzeniem monitorującym pracę elektrowni PV,

- Zakres mierzalności sensora: - 20 °C do +70 °C,

- Zasilanie sensora przez RS 485 (10 - 28 VDC),

- Gwarancja: min. 2 lata,

- Zakres mierzalności czujnika temperatury: - 40 °C do +85 °C,

- Zakres mierzalności anemometru: 0-40 m/s, porywisty wiatr: do 60 m/s,

- Okablowanie sensorów odporne na promieniowanie UV oraz działanie wody,

- Ochrona: minimum IP 65,

- Tolerancja sensora napromieniowania: +/-5%,

- Sensor napromieniowania wykonany z krzemu monokrystalicznego,

- 1-fazowy miernik mierzący: konsumpcję, optymalne wykorzystanie, produkcję na potrzeby własne:

- Połączenie przez interfejs S0,

- Bezpośrednie połączenie do 80A,

- Napięcie 230 V (-20% - +15%),

- Zakres mierzalności: od 4 mA do 80A,

- Konsumpcja energi: nie wiecej  niż 10W,

- Główne częstotliwości: 50Hz / 60 Hz,

- Ochrona: minimum IP20,

- Gwarancja: minimum 1 rok,

- Zgodność z normą EN 62053-21 oraz EN 62052-11 lub równoważna w tym zakresie,

- Impuls S0: 1,000 p / kWh,

## Okablowanie DC

- Gwarancja na okablowanie DC: minimum 2 lata,

- Zgodność z TUV 2 PfG 1169/08.2007 lub równoważna w tym zakresie,,

- Zakres pracy - 40 °C do +90 °C,

- Odporność na promieniowanie UV zgodna z UL 1581, ISO 4892-2 lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na kwasy i zasady zgodna z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 °C lub równoważna w tym zakresie,

- Odporność na ozon zgodna z DIN EN 50396 lub równoważna w tym zakresie,,

- Odporność na wodę zgodna z DIN EN 60811-1-3 lub równoważna w tym zakresie,

- Maksymalne napięcie systemu DC: 1.8 kW,

- certyfikat wydany przez TÜV Rheinland lub równoważny w tym zakresie

- Testowane w zgodności z VDE lub równoważna w tym zakresie,

- Ognioodporność zgodna z DIN EN 6032-1-2 lub równoważna w tym zakresie,

## Konektory

- kompatybilne ze standardem MC 4 lub równoważna w tym zakresie,

- Zakres pracy - 40 °C do +90 °C,

- Stopień ochronności: minimum IP 68 lub równoważna w tym zakresie,

- Klasyfikacja elektryczna: 1000V DC (IEC/TUV),

- Klasyfikacja prądowa:  32A (2.5mm²/14 AWG), 40A (4.0mm²/12 AWG), 44A (6.0mm²/10 AWG), 65A (10mm²/8 AWG),

## Układy bezpieczeństwa i utrzymania instalacji

- Zabezpieczenia elektroniczne wbudowane w inwerter po stronie instalacji DC odpowiednio zwymiarowane pod kątem instalacji PV będącej przedmiotem przetargu,

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić: dokumentację instalacji w języku polskim, instrukcję obsługi instalacji w języku polskim,

- wymagany jest minimum 2 letni okres gwarancji licząc od daty uruchomienia systemu badawczego.

Sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego (w języku polskim) - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie co najmniej :

- Zadanie nr 1 – poz. 2 - minimum 10 lat na komponenty aluminiowe od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 2  - 5  lat na komponenty ocynkowane od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 3 - na produkt: min. 12 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 3 - liniowa na spadek sprawności: min. 25 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 6 - minimum 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 7 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8a - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8b - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8c - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 9 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 10 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – pozostałe pozycje - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 2 - minimum 10 lat na komponenty aluminiowe od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 2  - 5  lat na komponenty ocynkowane od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 3 - na produkt: min. 10 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 3 - liniowa na spadek sprawności: min. 25 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 4 - zbiornik wewnętrzny, włącznie z izolacją cieplną: min. 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 4 - instalację elektryczną: min. 2 lata od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 6 - minimum 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 6 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 7 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – pozostałe pozycje - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Czas reakcji serwisu: 48 godzin w celu postawienia diagnozy oraz 14 dni na usunięcie usterki przez okres trwania gwarancji ,

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie : do 31.12.2013 roku

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 ( do niniejszej SIWZ).

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA                    PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na

- Zadanie nr 1 – Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej

- Zadanie nr 2 – Dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną

Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 5) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 4 i 5 SIWZ.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3), oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 6 ) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ , Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 6                 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Wykaz głównych dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ).  W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w wykazie zostały zamieszczone zadania o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ.

- Dowody określające najważniejsze dostawy wykazane w dokumencie, o którym mowa                  w punkcie poprzedzającym zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę). Dowodami są:

- poświadczenia,

- lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o        obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane                    w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania              ww. dowodów.

- Opis techniczny zaoferowanej przedmiotu zamówienia – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim.

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument o którym mowa w pkt. 2, potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszona upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. 3.1 pokój nr 144

- na faks nr:			52 374 92 66

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach związanych z procedurą przetargową – Pan Agata Juśkowiak

tel. 52 374 92 63, w godz. 8:00 – 14:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 144

oraz opisane:

„Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.11.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- wykaz dostaw (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ),

- dowody o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 SIWZ,

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 6)

- oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wzór – załącznik nr 7)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- opis techniczny zaoferowanego przedmiotu zamówienia – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim.

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony;

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich (por. rozdział VIII pkt 3, 4 SIWZ);

- wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom);

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, na których zasobach Wykonawca polega i, które będą brały udział w realizacji zamówienia) – por. rozdział VI pkt 2 SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   Miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 144
 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 29.11.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 29.11.2013r., o godz. 10:10

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 nr 144

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną  cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje               odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4

- Wykaz dostaw - załącznik nr 5,

- Wzór oświadczeni o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6,

- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – załączniku nr 7

- …………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Województwo …………………………………………………………………………………………..…..

NIP ....................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................

Nr KRS lub innego dokumentu: ………………………………………………………………….….……

Nr telefonu  .........................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ............................................................................

E-mail ..........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ............................ ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nazwa banku i numer konta na które należy dokonać zapłaty:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

.......................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na

„Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.”

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Nazwa zadania, do którego Wykonawca przystępuje:

1 ..................................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................................

Zadanie nr 1 – Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej

Cena: 		………………………………….., …………… zł brutto

(słownie: 	………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 2 – Dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną

Cena: 		………………………………….., …………… zł brutto

(słownie: 	………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- wykaz dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w wykazie

- opis techniczny zaoferowanego przedmiotu zamówienia – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim

- ………………………………………………………….

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
  (lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………..…………

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział                       w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie       zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4  do SIWZ

Wzór

- UMOWA nr AZZP-AK.24-256/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013 r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  ……………….…………………… , Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dokona dostawy ………………. ( zadanie nr … ) w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-AK.24-256/2013 – dalej: SIWZ.

3.  Na potrzeby niniejszej umowy urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

- Dostawa zostanie wykonana w terminie: ….

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie funkcjonalnego całego systemu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania;

- przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego;

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

§3

Gwarancja

1.  Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych
 w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………….) brutto.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem 
§2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez ………………………………………, 
nr  ………………………...…………….……………………………………….……………………..………………..

§ 5

- Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 6

Kary umowne

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 2.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej

§ 8

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047.)  Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 9

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 10

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie co najmniej:

- Zadanie nr 1 – poz. 2 - minimum 10 lat na komponenty aluminiowe od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 2  - 5  lat na komponenty ocynkowane od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 3 - min. 12 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 3 -min. 25 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 6 - minimum 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 7 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8a - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8b - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 8c - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 9 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – poz. 10 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 1 – pozostałe pozycje - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 2 - minimum 10 lat na komponenty aluminiowe od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 2  - 5  lat na komponenty ocynkowane od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 3 - na produkt: min. 10 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 3 - min. 25 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 4 - zbiornik wewnętrzny, włącznie z izolacją cieplną: min. 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 4 - instalację elektryczną: min. 2 lata od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 6 - minimum 5 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 6 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – poz. 7 - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Zadanie nr 2 – pozostałe pozycje - minimum 2 lat od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Czas reakcji serwisu: 48 godzin w celu postawienia diagnozy oraz 14 dni na usunięcie usterki przez okres trwania gwarancji ,

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca i miejsce wykonania | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dowody lub dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy , że   Wykonawca .................................................................................................

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy:

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

w związku z powyższym nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną. Nr postępowania AZZP-AK.24-256/2013 |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego