# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-BB.24-118/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 03 lipca  2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania  określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie (dot. wszystkich zadań);

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dot. wszystkich zadań);

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. 
Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1:

Dostawa i montaż linii do badań właściwości technologicznych aglomerowania

Zadanie nr 2:

Dostawa i montaż linii pomiarowo -weryfikującej wypiekowe i technologiczne

(energetyczno-technologiczne) cele rozdrabniania biomateriałów

Zadanie nr 3:

Dostawa i montaż zestawu rozdrabniaczy w postaci młyna wibracyjnego z zestawem komór roboczych

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Budynek 2.3 parter

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 429 00000-2 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od nr 1 do 3 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż linii do badań właściwości technologicznych aglomerowania.

Wymagania funkcjonalne i parametryczne linii:

## Kompaktowość budowy

## Linia do badań właściwości technologicznych aglomerowania powinna być zbudowana w układzie podajnik-brykieciarka oraz wykonana w wersji kompaktowej z podajnikiem o regulowanej wartości dostarczanego surowca.

## Przeznaczenie

## Układ ma służyć do brykietowania różnorodnych materiałów pochodzenia roślinnego, 
np. trociny, słoma, siano, makulatura, liście, rośliny energetyczne, itp. w warunkach laboratoryjnych.

## Moc silnika

Układ hydrauliczny klasy firm Poclain, Hawe, Stauff lub równoważny ) tj spełniający wymagania normy PN-M-73079:1986 oraz PN-M-73380:1993 lub równoważnej w tym zakresie Powinien być zasilany silnikiem o mocy minimum 5,5 kW przy współpracy z pompą zębatą z wykorzystaniem oleju hydraulicznego klasy Hydrol HV46 lub równoważny charakteryzujący się (zgodnie z ISO 11158 – HV) m.in.:

- charakterystyką lepkościowo-temperaturowa o wskaźniku lepkości powyżej 150 - umożliwiającą stosowanie oleju w układach hydraulicznych eksploatowanych w warunkach zmiennych temperatur,

- wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń (badanie na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego > 12) i bardzo dobre własności przeciwzużyciowe.

## Zakres uzyskiwanych ciśnień roboczych

## Wymagany jest zakres ciśnienia roboczego (z uwagi na energochłonność): nie więcej niż 200 bar.

## Zakres uzyskiwanych wydajności roboczych brykietowania

## Wymagany jest zakres wydajności linii (ze względu na brykietowanie w celach badawczych): minimum 25 kg/h i nie więcej niż 30 kg/h.

## Średnica uzyskiwanego brykietu

## Wymagana średnica wytwarzanego brykietu ma wynosić minimum 40 mm i nie więcej niż 50 mm.

## Bezstopniowa regulacja siły zgniotu

## Stanowisko powinno posiadać bezstopniową (w zakresie pracy) regulację siły zgniotu. Powinno to pozwolić na brykietowanie różnorodnych materiałów oraz sprasowanie tego samego materiału przy różnych ciśnieniach.

## Układ sterowania PLC

## Urządzenie brykietujące powinno posiadać układ sterowania PLC z systemem komunikatów informujących o cyklu pracy urządzenia, zakłóceniach występujących w jego cyklu i licznikiem minut pracy urządzenia. Sterowanie PLC ma umożliwiać płynną regulację nastawy dozowania surowca do komory prasowania, co jest niezbędne przy brykietowaniu różnorodnych materiałów.

## Układ pomiarowy

## Linia podajnik-brykieciarka powinna umożliwiać pomiar parametrów roboczych: poboru mocy brykieciarki, ciśnień roboczych oleju, wydajności oraz temperatury surowca przed i za brykieciarką.

## Zestaw komputerowy składający się z komputera PC oraz monitora LCD o poniższych parametrach:

- komputer PC w obudowie stojącej pozwalający na obsługę dostarczonego oprogramowania sterującego procesem aglomerowania składający się z:

- Zainstalowanego Systemu operacyjnego w języku polskim Windows 7 PL w wer. 
64-Bit lub „równoważny” pozwalający na:

- uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących),

- aktualizację  pakietu MS Office 2010 przez Internet.

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera,

- Procesora obsługującego instrukcje 64-bit,

- Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM,

- dysku  twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA,

- napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt nośników DVD-RW,

- niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-EXPRESS x 16, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD,

- zasilacza zapewniającego pracę podzespołów,

- klawiatury oraz  myszy optycznej wraz z podkładką.

- monitor LCD o poniższych parametrach:

|  |  |  | Przekątna ekranu | Minimum 24 cali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wielkość plamki |  | Nie większa niż 0,27 mm |  |  |
|  |  | Zalecana rozdzielczość obrazu |  | 1920 x 1200 px |  |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | Nie dłuższy niż ms |  |  |
|  |  | Jasność |  | min. 400 cd/m2 |  |  |
|  |  |  | Kontrast | min. 1000:1 |  |  |
|  |  |  | Liczba wyświetlanych kolorów | co najmniej 16 mln |  |  |
|  |  |  | Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |  |
|  |  |  | Typ sygnału wejściowego | DVI –złącze HDMI |  |  |

## Dodatkowe wymagania

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż linii pomiarowo-weryfikującej wypiekowe i technologiczne (energetyczno-technologiczne) cele rozdrabniania biomateriałów.

W skład linii pomiarowo-weryfikującej energetyczno-technologiczne cele rozdrabniania biomateriałów powinny wchodzić następujące elementy:

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Kalorymetr z wyposażeniem i jednostką sterującą wraz z oprogramowaniem - Wymagane parametry/cechy kalorymetru z wyposażeniem: - Sterowanie kalorymetru automatyczne z jednostki sterującej - stanowiącej integralną część urządzenia - Samodzielne obliczanie przez kalorymetr ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym, - Samodzielne obliczanie przez kalorymetr wartości opałowej paliwa, - Wydruk protokołu pomiaru, - Kontrola ilości wykonanych prób na zadanej bombie kalorymetrycznej, - Kontrola pracy mieszadła, - Przedstawienie na ekranie monitora wykresu zmian temperatury w powiązaniu z upływającym czasem wykonywania próby spalania paliwa, - Umożliwienie wprowadzenie rzeczywistej masy próbki paliwa, - Możliwość użytkowania minimum 3 bomb kalorymetrycznych z automatycznym obliczaniem stałej kalorymetru dla każdej z nich, - Ciśnienie próbne bomby kalorymetrycznej: minimum 15 MPa nie więcej niż 20 MPa - Pojemność bomby kalorymetrycznej: minimum 0,3 dm3 nie więcej niż 0,4 dm3 - Pojemność naczynia kalorymetrycznego: minimum 4 dm3 nie więcej niż 5 dm3 - Pojemność płaszcza kalorymetrycznego: minimum 15 dm3 nie więcej niż 20 dm3 - Dokładność cyfrowego odczytu temperatury: co najmniej 0,001 K (°C ) - Parametry drutu oporowego przeznaczonego do spalania próbki: - średnica: nie więcej niż 0,2 mm - długość: nie więcej niż 100 mm - masa: nie więcej niż 10 mg - własne ciepło spalania: nie więcej niż 7000 kJ/kg - Wymagane wyposażenie dodatkowe: - Dodatkowo jedna bomba kalorymetryczna - Pastylkarka do wykonywania pastylek na próbkę do spalenia - Paliwo wzorcowe do wyznaczania stałej kalorymetru - Dodatkowe tygielki kwarcowy 1 szt. i metalowy 1 szt. - Wymóg dostarczenia wraz z kalorymetrem instrukcji obsługi w języku polskim - Kalorymetr powinien być dostarczony w postaci kompletnej do użytkowania wraz ze świadectwem jego sprawdzenia oraz świadectwem legalizacji bomb kalorymetrycznych - Wymagane parametry/cechy jednostki sterującej: - Komputer typu PC, który pozwala na automatyzację wszelkich funkcji pomiarowych i kontrolnych kalorymetru, składający się z: - Płyty głównej obsługującej pozostałe zaoferowane podzespoły komputera, - Procesora obsługującego instrukcje 64-bit, - Pamięci operacyjnej o pojemności co najmniej 8 GB RAM, - dysku twardego o pojemności co najmniej 500 GB SATA, - napędu optycznego w kolorze obudowy umożliwiającego zapis i odczyt nośników DVD-RW, - niezintegrowanej z płytą główną karty graficznej pozwalającą na wyświetlenie obrazu na ekranie LCD, połączonej z płytą główna poprzez złącze PCI-EXPRESS x 16, karta powinna posiadać złącze umożliwiające połączenie z zaoferowanym monitorem LCD, - zasilacza zapewniającego pracę podzespołów, - klawiatury oraz myszy optycznej wraz z podkładką. - monitor LCD o poniższych parametrach: Przekątna ekranu; Minimum 24 cali. Wielkość plamki; Nie większa niż 0,27 mm. Zalecana rozdzielczość obrazu; 1920 x 1200 px. Czas reakcji matrycy; Nie dłuższy niż ms. Jasność; min. 400 cd/m2. Kontrast; min. 1000:1. Liczba wyświetlanych kolorów; co najmniej 16 mln. Regulacja cyfrowa (OSD); Tak. - Drukarka kolorowa atramentowa umożliwiająca wydruk formatu A4 - Wymagane parametry/cechy oprogramowania: Dostawa oprogramowania komputerowego w polskiej lub angielskiej wersji językowej spełniającego poniższe wymagania funkcjonalne: - Oprogramowanie przeznaczone do pracy w środowisku Windows 98/Me/2000/XP/Vista/W7 dostarczone na nośniku, - Możliwość zobrazowania przyrostu temperatury w czasie trwania próby w postaci wykresu, - Możliwość obliczenia ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym, - Możliwość obliczenia wartości opałowej w stanie analitycznym, - Możliwość obliczenia wartości opałowej w stanie roboczym, - Możliwość gromadzenia wyników prób i obliczeń w bazie danych, - Możliwość obliczenia stałej kalorymetru, - Możliwość gromadzenia informacji o używanych bombach kalorymetrycznych, - Zapamiętywanie pełnego obrazu wykonanie próby i obliczeń. Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym. |
| 2 | Komorowy piec laboratoryjny z wyposażeniem i zespołem obliczeniowo-wizualizacyjnym - Wymagane parametry/cechy pieca z wyposażeniem: - Wymagana temperatura maksymalna pieca: co najmniej 1100°C nie więcej niż 1200°C, - Wymagany sterownik mikroprocesorowy temperatury pieca, - Wymagana pojemność robocza: minimum 4l nie więcej niż 5l, - Wymagana jednorodna komora grzewcza z włókien ceramicznych lub ceramiki - Wymagane grzanie komory z czterech stron komory, - Wymóg zamontowania próżniowego elementów grzewczych w płytach ceramicznych, - Wymagany krótki czas nagrzewania pieca do temperatury roboczej: nie dłużej niż 10 min, - Wymagana blokada bezpieczeństwa pieca, - Wymagany alarm dźwiękowy w przypadku awarii, - Wymagany otwór wentylacyjny na końcu komory, - Wymagane okno szklane do obserwacji procesu spalania: rozmiar min Ø 35mm, - Wymagany komin z rur ze stali nierdzewnej do wymuszonego wyciągu powietrza - Wymagana możliwość podłączenia do komputera przez złącza RS 232 lub USB - Wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem pieca - Wymagane cechy zespołu obliczeniowo-wizualizacyjnego: - Zestaw PC, ilość pamięci operacyjnej co najmniej 6 GB, min. 6 portów USB 2.0, min. 2 porty RS232, komunikacja przewodowa [LAN], karta graficzna, Windows 7 lub równoważny pozwalający na: - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. - Monitor: przekątna ekranu: 24 cale; matryca matowa; rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; - Bezprzewodowa mysz i klawiatura; - Zainstalowane oprogramowanie do dokumentacji i analizy danych pracy pieca; o następujących cechach: możliwość komunikacji przez przewód RS 232, możliwość zbierania danych i zapisywania do pliku (inicjowanie przez przycisk na wadze lub z klawiatury komputera), możliwość odczytywania danych, rejestracja pomiarów i zapisywanie do pliku, możliwość wizualizacji danych, tworzenie raportu końcowego. - Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym |
| 3 | Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - Wymagane parametry/cechy: - Rodzaj obiegu powietrza: wymuszony, - Wymagane automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy, - Wymagana pojemność suszarki: co najmniej w przedziale 50-60l, - Wymagane wnętrze ze stali nierdzewnej, - Wymagany zakres temperatury: +5°C do +300°C, - Wymagana gradacja regulacji temperatury: co najmniej co 0,1°C, - Wymagany kominek wentylacyjny sterowany programowo, - Wymagany minimum 5-segmentowy profil czasowo-temperaturowy, - Wymagana możliwość sterowania wentylatorem w zakresie od 0 do 100%, - Wymagane min 2 półki druciane typu INOX, - Wymagany otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika do suszarki, - Wymagana pamięć uzyskanych wyników pomiarowych, - Wymagana sygnalizacja otwartych drzwi suszarki, - Wymagany graficzny wyświetlacz LCD - Interfejs RS232 oraz port USB |
| 4 | Wagosuszarka z wyposażeniem i oprogramowaniem - Wymagane parametry/cechy wagosuszarki: - Wymagane obciążenie maksymalne wagosuszarki: co najmniej 200g - nie więcej niż 250 g; - Wymagana dokładność odczytu wilgotności: co najmniej 0,001%; - Wymagana temperatura suszenia: do 160°C; - Wymagana możliwość zastosowania co najmniej 3 profili suszenia (np. standardowy, szybki, schodkowy, łagodny); - Wymagany interfejs RS 232 do podłączenia komputera; - Element grzewczy: grzałka w osłonie metalowej; - Moc promiennika ciepła: min. 400 W; - Zasilanie: 230V 50Hz AC; - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem). - Wymagane dodatkowe wyposażenie: - Termometr kontrolny; - Odważnik kalibracyjny; - Przewód RS 232 (Wagosuszarka - Komputer); - Wymagane parametry/cechy oprogramowania: - Możliwość komunikacji między komputerem a wagosuszarką przez przewód RS 232 - Możliwość zbierania danych i zapisywania do pliku (inicjowanie przez przycisk na wadze lub z klawiatury komputera) - Możliwość odczytywania danych z wagosuszarki, rejestracja pomiarów i zapisywanie do pliku - Możliwość wizualizacji danych - Możliwość realizacji analiz statystycznych - Tworzenie raportu z pomiarów - Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym |
| 5 | Waga analityczna z wyposażeniem i oprogramowaniem - Wymagane parametry/cechy wagi: - Możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) - możliwość wyznaczania gęstości - Wyświetlacz LCD z podświetleniem - możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza - Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) - Obciążenie maksymalne w zakresie 200-250 g - Obciążenie minimalne: 10 mg - Dokładność odczytu 0,1 mg - Wymiar szalki: w zakresie Ø 80 mm – Ø 90 mm - Wymagana legalizacja - Wymagany interfejs RS 232 - Wyposażenie dodatkowe: - Stół antywibracyjny - Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy - materiał przyrządu: stal nierdzewna - Stelaż do ważenia ładunków pod wagą - Wyświetlacz LCD - Zasilacz akumulatorowy z ładowarką - Wzorzec masy - Przewód RS 232 (waga – komputer) - Wymagane parametry/cechy oprogramowania: - Możliwość komunikacji między komputerem a wagą przez przewód RS 232 - Możliwość zbierania danych i zapisywanie do pliku (inicjowanie przez przycisk na wadze lub z klawiatury komputera) - Możliwość odczytu danych z wagi, rejestracja pomiarów i zapisywanie do pliku - Możliwość wizualizacji danych - Możliwość analizy statystycznej wyników - Możliwość tworzenia raportu końcowego z pomiarów - Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym |
| 6 | Przyrząd do oznaczania gęstości nasypowej produktów granulowanych Wymagane parametry/cechy: - Przyrząd wykonany zgodnie z normą PN-80/B-04532 lub równoważną w tym zakresie |
| 7 | Nagrzewnica powietrza do zgazowania paliwa z układem pomiarowym (anemometr + termometr dwukanałowy + analizator spalin z wyposażeniem) a) Wymagane parametry/cechy nagrzewnicy: - Przystosowana do spalania odpadu drewna w procesie suchej destylacji - pirolizy, z wymiennikiem ciepła. - Ogrzane powietrze powinno być odprowadzane przez przyłącze w górnej pokrywie nagrzewnicy wraz z zainstalowanym kanałem odprowadzającym. - Regulacja nadmuchiwanego powietrza z nagrzewnicy w zakresie od 60-120 oC. - Nagrzewnica powinna posiadać dodatkowy otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika w komorze spalania oraz dodatkowy otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika w komorze spalania gazu. - Nagrzewnica powinna posiadać kanał do odprowadzania spalin. - Zakres mocy do 25 kW - Objętość komory załadowczej (zgazowania): w przedziale 100 - 110 dm3 - Maksymalna ilość powietrza wydmuchiwanego: do 1000 m3/h - Pobór energii elektrycznej: do 450W - Paliwo: drewno odpadowe b) Wymagane parametry/cechy profesjonalnego miernika wielofunkcyjnego - Wymagana możliwość pomiaru dwóch temperatur jednocześnie i prędkości przepływu sondą wiatraczkową, - Wymagany jest port USB, kabel USB i protokół kalibracji, - Wymagana jest sonda wiatraczkowa o zakresie pomiarowym od +0,6 do +50 m/s i -10 do +70° C, - Wymagane są dwie sondy pomiarowe typ K - Wymagany jest zakres pomiarowy od -60 do +1000°C - Sonda termometru powinna być mocowana w komorze spalania i zgazowania - Wymagana dokładność Klasa 1 c) Wymagane parametry/cechy analizatora spalin z wyposażeniem: - Możliwość realizacji pomiaru online za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH lub przez złącze USB, - Pamięć wewnętrzna: do 250 000 pomiarów (możliwość rejestracji), - Pomiar parametrów: °C, O2 ,CO2 , strat kominowych, współczynniku nadmiaru powietrza - pomiar różnicy ciśnień: do 200 hPa - gniazdo do podłączenia termopary (T/C typ K) - możliwość dobudowy dodatkowych modułów pomiarowych - Cela CO(H2) - Cela SO2 - Cela H2S - Cela NO - Cela NO2 - Przygotowanie gazu z elementem Peltiera z pompą perystaltyczną do automatycznego opróżniania kondensatu - Zawór świeżego powietrza do pomiarów długotrwałych - Sterownik - moduł kontrolny - Wymagane wyposażenie dodatkowe: - Drukarka na podczerwień, - Blok akumulatorów Li-Ion, - Zasilacz sieciowy, - Walizka transportowa, - Sonda spalinowa, L = min. 700 mm, Tmax co najmniej 1000oC (z wbudowanym termoelementem umożliwiającym pomiar temperatury spalin) - Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera - Wymagane parametry/cechy oprogramowania: - Możliwość prezentacja wartości pomiarowych w tabeli lub w formie wykresu - Możliwość definiowania przez użytkownika odstępy pomiarowe: (od jednego pomiaru na sekundę do jednego pomiaru na godzinę) - Struktura danych oraz informacje o pomiarze mogą zostać przekazane z komputera/notebooka do urządzenia - Możliwość bezpośredniego eksportowanie danych do plików Excel oraz w formacie PDF - Możliwość definiowania paliw przez użytkownika - Możliwość indywidualnych ustawień czułości krzyżowej sensorów gazu - Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji niewyłącznej na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu zainstalowanie, odinstalowanie oprogramowania i ponowne zainstalowanie na innym stanowisku komputerowym |
| 8 | Komora klimatyczna Wymagane cechy: - Moc znamionowa: co najmniej 600W - Nastawa temperatury co 0,l°C w zakresie do minimum +70°C - Wymagana nastawa wilgotności: od 10 do 95% - Wymagane chłodzenie wewnętrzne, - Wymagana współpraca z komputerem (programowanie parametrów pracy komory, rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu) poprzez złącze RS 232 i USB, - Wymagane pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym do możliwości podglądu, - Wymagany dodatkowy przepust w komorze do wprowadzania dodatkowych czujników, - Wymagane zastosowanie wymuszonego obieg powietrza w komorze, - Minimalna pojemność komory w zakresie co najmniej od 70 do 75 dm3. |

## Dodatkowe wymagania

  - dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

  - Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu rozdrabniaczy w postaci młyna wibracyjnego z zestawem komór roboczych.

Wymagane cechy charakterystyczne i inne wymagania:

## Wymagana częstotliwość drgań roboczych młyna w przedziale co najmniej 10÷15 Hz.

## Wymagana prędkość obrotowa komór w przedziale co najmniej 90÷180 obr/min

## Wymagana masa materiału w jednej komorze co najmniej od 50 do 750 g.

## Uziarnienie nadawy poniżej 3 mm.

## Moce silników napędowych (z uwagi na sieć energetyczną):

## Moc silnika głównego młyna: nie więcej niż 0,8 kW.

## Moc silnika komór: nie więcej niż 0,4 kW

## Wymagana masa kompletnego młyna (z uwagi na uwarunkowania pomieszczenia laboratorium):

## Nie więcej niż 200 kg.

## Wymagane wymiary (z uwagi na uwarunkowania stanowiskowe laboratorium):

## szerokość: nie więcej niż 700 mm,

## długość: nie więcej niż 900 mm,

## wysokość: nie więcej niż 600 mm.

## Wymagana ilość komór mocowanych w młynie – 2 sztuki

## W ramach dostawy w młynie powinny być już zamontowane dwie standardowe komory z poliamidu o pojemności co najmniej 2 dm3

## Wymagane pojemności komór z poliamidu przynajmniej o pojemnościach: 2 dm3, 1 dm3, 0,5 dm3 i 0,1 dm3.

## Możliwość umieszczania w młynie komór stalowych, korundowych o pojemności od 0,1 do 1 dm3.

## Młyn powinien być użytkowany bez fundamentów i mieć programator czasu mielenia. Powinien spełniać wszystkie stosowne wymagania  PN odnośnie ciśnienia akustycznego i obciążeń przenoszonych na podłoże lub równoważnej w tym zakresie

## Wymagane dodatkowe wyposażenie młyna:

## mielniki ceramiczne na 1 zestaw komór

## mielniki stalowe na 1 zestaw komór

## Dodatkowe wymagania

- dostawca powinien zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 miesięcy (Z1,Z2,Z3)od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 18 grudnia  2013 roku.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury ( dla każdego zadania .

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

### OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu o podobnym charakterze ( dla każdego zadania odrębnie)

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

- oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę sprzętu o podobnym charakterze ( dla każdego zadania odrębnie)wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  - informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

- POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

- na faks nr:			52 374 92 67

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową:

–   Pani Barbara Bogaczyk	tel. 52 374 92 61, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

oraz opisane:

„PRZETARG NA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM BADAŃ ROZDRABNIANIA
AZZP-BB.24-118/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.07.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się w szczególności:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ;

- opis techniczny zaoferowanego Sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

- jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 12.07.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12.07.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, 
z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

- Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6.

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1

Cena*: 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 2

Cena*: 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zadanie nr 3

Cena*: 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-BB.24-118/Z1/Z2/Z3/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę i montaż ………………. (zadanie nr 1, 2, 3), w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-BB.24-118/2013 – dalej: SIWZ.

- Na potrzeby niniejszej umowy  wyposażenie  stanowiące przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie  do dnia 18 grudnia 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy, przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego dla 34pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi Sprzętu w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Budynek 2.3 parter

§ 3

Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na stanowisku komputerowym oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto.

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji. (dotyczy zadania nr 1)

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, 
nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 10

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 11

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w umowie 
w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego