| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| I. | Serwer kasetowy – obudowa |
| 1. | Serwer kasetowy - typ obudowy: Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy serwerów kasetowych umożliwiającej jednoczesne podłączenie i uruchomienie (bez potrzeby rozbudowy obudowy o dodatkowe elementy sprzętowe) co najmniej 16 niezależnych serwerów kasetowych zgodnych ze specyfikacjami serwerów blade zawartych w punkcie II. Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie 19” rack, musi być zgodna z zaoferowanymi serwerami kasetowymi. Wysokość obudowy wraz z zainstalowanymi przełącznikami, zasilaczami, wentylatorami nie może przekroczyć rozmiaru 10U. Przez niezależny serwer kasetowy rozumie się serwer, którego wyłączenie i wyjęcie z obudowy nie wpływa na pracę innych serwerów w tej samej obudowie. |
| 2. | Serwery blade - obudowa blade - zainstalowane wyprowadzenie sygnałów Obudowa na serwery kasetowe musi być wyposażona w minimum dwa moduły konwergentne, których zadaniem będzie łączenie obudowy z środowiskiem serwera dyskowego i sieciowym. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN i SAN FC z całej infrastruktury obudowy i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN i SAN FC z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Zamawiający wymaga dostarczenia modułów w konfiguracji i liczbie umożliwiającej poprawną pracę i komunikację ze środowiskiem serwera dyskowego i sieciowym w przypadku awarii jednego z modułów. Zestaw modułów konwergentnych musi zapewniać obudowie serwerów kasetowych następującą minimalną konfigurację portów wyjściowych: - minimum 8 portów Gigabit Ethernet z złączem w standardzie QSFP+ o przepustowości minimum 40Gb/s - minimum 12 portów Gigabit Ethernet z złączem w standardzie SFP+ o przepustowości minimum 10Gb/s. Porty te mogą także pracować w trybie Gigabit Ethernet o przepustowości 1Gb/s przy zastosowaniu wkładek SFP 1Gigabit Ethernet RJ45. - minimum 4 porty FibreChannel o przepustowości minimum 8 Gb/s Zamawiający wymaga, aby dostarczono minimum 4 wkładki SFP+ 10Gb oraz 4 wkładki SFP+ FC 8Gbps. Wymagane jest dostarczenie wraz z serwerami kasetowymi odpowiednich kart konwergentnych CNA kompatybilnych z modułami konwergentnymi w liczbie pozwalającej na wykorzystanie wszystkich modułów konwergentnych znajdujących się w obudowie. |
| 3. | Obudowa blade – funkcjonalności sieciowe modułów konwergentnych: Moduły konwergentne muszą zapewniać wsparcie do następujących protokołów i funkcji sieciowych: - IP v4, - IP v6, - agregacja linków, - port mirroring, - protokołów LLDP, - load balancing, - VLAN Obudowa na serwery kasetowe wraz z modułami konwergentnymi LAN i FC muszą umożliwiać uruchomienie funkcjonalności wirtualizacji I/O (wirtualizacja adresacji MAC i WWN) dla w pełni wyposażonej obudowy. Wszystkie elementy sprzętowe w tym zakresie muszą zostać dostarczone. Zainstalowane moduły muszą mieć funkcjonalność przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania dla poszczególnych serwerów kasetowych umieszczonych w obudowie. Alokacja nowej adresacji musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart konwergentnych, Ethernet, Fibre Channel na serwerze. Oprogramowanie obudowy musi umożliwiać przenoszenie przydzielonych adresów pomiędzy poszczególnymi serwerami kasetowymi. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły konwergentne LAN i FibreChannel w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta rozwiązania serwerowego. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Wymagana jest funkcjonalność ładowania i uruchamiania systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach kasetowych bezpośrednio z serwera dyskowego w środowisku SAN. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość określenia pasma przepustowości pojedynczego portu LAN na serwerze kasetowym w zakresie od 100Mb/s do 10Gb/s. Zamawiający wymaga aby na wszystkie wskazane funkcjonalności sieciowe modułów konwergentnych dostarczone zostały niezbędne licencje dla całego rozwiązania serwerowego. |
| 4. | Obudowa blade – zasilanie: Obudowa na serwery kasetowe musi być wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu hot plug (czyli z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia), każdy zasilacz o mocy co najmniej 2600W. System zasilania zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie pracujących przy pełnym obciążeniu. |
| 5. | Obudowa blade – chłodzenie: Obudowa na serwery kasetowe musi być wyposażona w zestaw redundantnych wentylatorów (typ hot plug, czyli z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade pracujących przy pełnym obciążeniu. Zamawiający wymaga aby wentylatory były montowane w obudowie niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy). |
| 6. | Obudowa blade - Moduły zarządzające Obudowa na serwery kasetowe musi być wyposażona w dwa nadmiarowe, sprzętowe moduły zarządzające, typu hot plug (czyli z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia). W modułach zarządzających winien znajdować się zintegrowany , przełącznik KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury, myszy i monitora. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| II. | Serwer blade – 8 sztuk |
| 1. | Typ i ilość zainstalowanych procesorów: Zamawiający wymaga aby serwery współpracowały i były zgodne z zaoferowana obudową z pkt. I. Serwery muszą mieć zainstalowane minimum dwa 64 bitowe procesory osiągające w testach CPUbenchmark.net wynik nie gorszy niż 18000 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus. |
| 2. | Pamięć RAM: Zamawiający wymaga aby oferowany serwer kasetowy miał zainstalowaną pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 384 GB. Zamawiający wymaga aby serwer miał zainstalowaną pamięć RAM taktowaną częstotliwością oraz o pojemności minimum 96 GB w pojedynczym gnieździe. Po instalacji pamięci RAM minimum 10 gniazd pamięci w serwerze musi pozostać wolnych. Zamawiający wymaga aby każdy serwer kasetowy miał możliwość instalacji co najmniej 2 procesorów i był wyposażony w nie mniej niż 16 gniazd pamięci operacyjnej RAM. |
| 3. | Wbudowane porty: Serwer kasetowy musi być wyposażony w minimum jeden wewnętrzny port USB 3.0 i minimum jedno wewnętrzne gniazdo na kartę SD. Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd microSD lub mini SD. Zamawiający wymaga aby serwery były wyposażone w karty SD o pojemności minimum 8 GB lub udostępni rozwiązanie alternatywne pozwalające na uruchomienie hypervisora do wirtualizacji (bez udziału serwera dyskowego). |
| 4. | Wbudowany sterownik dysków: Serwer kasetowy musi być wyposażony w kontroler SATA z 2 portami wewnętrznymi umożliwiający instalację minimum 2 dysków twardych o prędkości transmisji danych co najmniej 6 Gb/s. Kontroler musi obsługiwać mechanizmy RAID co najmniej 0 i 1. |
| 5. | Gniazda rozszerzeń Serwer kasetowy musi być wyposażony w minimum 2 sloty PCI-Express 3.0 x16 |
| 6. | Interfejsy sieciowe Serwer kasetowy musi być wyposażony w minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet o przepustowości minimum 20 Gb/s z możliwością podziału na 4 karty (posiadające własne adres MAC, widoczne z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział ten musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. |
| 7. | Obudowa Serwer musi być kompatybilny z zaoferowaną infrastrukturą blade. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| III. | Serwer Rack – 2 sztuki |
| 1. | Obudowa: Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |
| 2. | Typ i ilość zainstalowanych procesorów: Zamawiający wymaga aby serwery miał zainstalowane minimum dwa 64 bitowe procesory osiągające w testach CPUbenchmark.net wynik nie gorszy niż 11000 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus. |
| 3. | Pamięć RAM: Zamawiający wymaga aby oferowany serwer miał zainstalowaną pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Zamawiający wymaga aby serwer miał zainstalowaną pamięć RAM taktowaną częstotliwością oraz o pojemności minimum 16 GB w pojedynczym gnieździe. Po instalacji pamięci RAM minimum 22 gniazda pamięci w serwerze musi pozostać wolnych. |
| 4. | Sloty rozszerzeń: Minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum dwa sloty x16 (prędkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. Możliwość zainstalowania dwóch slotów PCIe pełnej wysokości. |
| 5. | Dysk Twardy: Bez dysków wewnętrznych ale z możliwością zainstalowania co najmniej 10 dysków typu Hot Plug, SAS/SATA/SSD, 2,5”. |
| 6. | Kontroler: Wbudowany kontroler SATA 6Gb zapewniający obsługę co najmniej 10 napędów dyskowych SATA oraz obsługujący co najmniej poziomy: RAID 0/1/1+0/5 |
| 7. | Interfejsy sieciowe: Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, które nie zajmują slotów PCIe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, które zajmują sloty PCIe o ile ilość wolnych slotów PCIe w serwerze nie będzie mniejsza niż 2. |
| 8. | Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna |
| 9. | Porty Co najmniej 5xUSB 3.0 (w tym co najmniej dwa wewnętrzne). 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy porty VGA dostępny z przodu serwera, - port szeregowy, - dodatkowy port USB 2.0. |
| 10. | Zasilacz Co najmniej 2 szt., typ Hot-plug, redundantne. Zaoferowane zasilacze muszą zapewnić poprawna pracę infrastruktury przy pełnym obciążeniu. |
| 11. | Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |
| 12 | Zarządzanie i obsługa techniczna Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Jeżeli realizacja powyższych usług wymaga dodatkowych licencji muszą być one dostarczone razem z serwerami. |
| 13 | Wsparcie dla co najmniej Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| IV. | Szafa Rack |
| 1 | Wysokość (podana w jednostkach EIA) 42U |
| 2 | Wyposażenie Szafa wyposażona w zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, zdejmowane panele boczne oraz elementy stabilizujące, zabezpieczające szafę przed wywróceniem. |
| 3 | Listwy zasilające (PDU) Min. 2, każda 32A/7,3kVA |
| 4 | Rodzaj wejścia Każda, IEC 309 |
| 5 | Min. ilość i rodzaj połączeń wyjściowych Min. 6 gniazd IEC 320 C-19 każda. Min. 10 gniazd IEC C13 każda, wbudowanych lub wyprowadzonych za pomocą listw rozgałęziających. |
| 6 | Inne Listwy zasilające (PDU) muszą umożliwiać monitorowanie poboru prądu oraz zarzadzanie przez sieć LAN. Muszą posiadać wyświetlacz LED umożliwiający lokalny monitoring oraz kontrolę poboru mocy. |
| 7 | Zgodność z normami Zgodność Szafy z normami EIA-310 Zgodność Szafy z normami RoHS |
| 8 | Elementy dodatkowe: Z szafą należy dostarczyć zestaw zaślepek (42U) zapewniających właściwy przepływ powietrza |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| V. | Serwer dyskowy |
| 1. | Architektura urządzenia: System serwerowy musi posiadać powierzchnię do składowania danych. Serwer dyskowy musi być wyposażony w co najmniej 2 kontrolery dyskowe, które wspierają ruch blokowy. Kontrolery dyskowe muszą zapewniać tryb pracy w formacie active-active dla każdego pojedynczego dysku LUN. Serwer dyskowy musi być wyposażony w szynę komunikacyjną pomiędzy szyną systemową a dyskami serwera w standardzie SAS o prędkości transmisji danych co najmniej 6 Gb/s |
| 2. | Wspierane przez urządzenie systemy operacyjne: IBM AIX; Microsoft Windows Server w tym Microsoft Hyper-V w wersji 3; Oracle Linux (UEK i RHEL kompatybilne jądra); Oracle Solaris; Red Hat Enterprise Linux; Red Hat Enterprise Virtualization; SUSE Linux Enterprise; VMware vSphere |
| 3. | Pamięć podręczna: Serwer dyskowy musi posiadać natywną pamięć podręczną o pojemności minimum 64 GB. Wskazana pojemność pamięci podręcznej nie może być osiągnięta poprzez alokację powierzchni dyskowej na urządzeniach pamięci masowej wykonanych w oparciu o technologię pamięci flash (np. dyski SSD) lub dodatkowych kartach z pamięcią flash. Zainstalowana w urządzeniu pamięć podręczna musi mieć możliwość dynamicznej alokacji w zakresie 50 -100% dla odczytów (odpowiednio 50-0% dla zapisów). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie będzie miało możliwości dynamicznej alokacji pamięci podręcznej, jednak w takim wypadku wymaga, aby takie urządzanie było wyposażone w co najmniej 96 GB natywnej pamięci cache. |
| 4. | Przestrzeń dyskowa i dyski urządzenia: Serwer dyskowy musi zapewnić pojemność przestrzeni dyskowej o wielkości minimum 50TB na magnetycznych napędach dyskowych wyposażonych w interfejs SAS, o prędkości obrotowej nie mniejszej niż 10 000 obr/min i o pojemności nie mniejszej niż 1,2 TB każdy oraz powierzchnię dyskową o pojemności minimum 96 TB stworzonej w oparciu o magnetyczne napędy dyskowe wyposażone w interfejs SAS, o prędkości obrotowej nie mniejszej niż 7 200 obr/min i pojemności minimum 8 TB każdy. Serwer dyskowy powinnien zapewnić również dodatkową pojemność przestrzeni dyskowej o wielkości minimum 11 TB na urządzeniach pamięci masowej wykonanej w oparciu o technologię pamięci flash o pojemności minimum 1,8 TB każdy. Schemat instalacji napędów dyskowych w serwerze dyskowym musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i spójność zgromadzonych danych w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego elementu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz, wentylator. |
| 5. | Wspierane napędy dyskowe: Serwer dyskowy musi umożliwiać obsługę następujących dysków instalowanych w ramach serwera dyskowego: - dyski typu Nearline SAS o pojemnościach co najmniej 2TB, 4TB, 6TB, 8TB - dyski typu SAS o pojemnościach co najmniej 300GB oraz 600 GB i prędkości obrotowej 15 000 obr/min, a także dyski o pojemnościach co najmniej 600GB, 1,2TB oraz 1,8TB GB i prędkości obrotowej co najmniej 10 000 obr/min - dyski typu SSD w technologii SLC lub eMLC lub cMLC o pojemnościach co najmniej 400GB |
| 6. | Dyski oraz powierzchnie zapasowe: Serwer dyskowy musi mieć możliwość skonfigurowania przynajmniej jednego typu dysku zamontowanego jako dysk zapasowy (tzw. „hot spare” lub alokacji odpowiadającej tym dyskom przestrzeni zapasowej. |
| 7. | Porty zewnętrzne urządzenia: Serwer dyskowy musi posiadać minimum 12 portów FibreChannel o przepustowości co najmniej 16 Gb/s. Zamawiający wymaga aby porty te były elementami natywnymi. Porty te muszą posiadać funkcjonalność , która umożliwi za ich pomocą połączenie z urządzeniem zapasowym i skonfigurowanie obu w trybie zdalnej replikacji danych. Musi istnieć możliwość wymiany części portów FC na porty iSCSI 10Gigabit Ethernet. |
| 8. | Ochrona danych na przestrzeniach dyskowych: Urządzenie musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji co najmniej: RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego serwera dyskowego i wykorzystaniem wszystkich zamontowanych w serwerze typów dysków twardych. Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało tworzenie i użytkowanie w tym samym czasie dysków logicznych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID na tych samych napędach dyskowych. |
| 9. | Ochrona spójności danych: Urządzenie musi być odporne na utratę spójności danych w pamięci podręcznej w przypadku nagłej awarii zasilania i zapewniać bezpieczny zrzut zawartości pamięci podręcznej na pamięć nieulotną (flash).Urządzenie musi zapewniać sprawdzanie integracji danych zgodne z standardem DIF. |
| 10. | Możliwości rozbudowy urządzenia: Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy co najmniej 240 dysków z interfejsem SAS w ramach pojedynczej, tego samego serwera. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz możliwość rozbudowy do min. 120 dysków wykonanych w technologii SSD wyposażonych w interfejs SAS |
| 11. | Wolumeny logiczne: Urządzenie musi umożliwiać tworzenie wolumenów logicznych o pojemności co najmniej 16TB. |
| 12. | Zarządzanie grupami dyskowymi i dyskami logicznymi Urządzenie musi umożliwiać dynamiczne zwiększanie pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup dyskowych poprzez dodanie dysków z poziomu kontrolera serwera dyskowego bez przerywania dostępu do danych. Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia, co najmniej 8000 woluminów logicznych w ramach oferowanego urządzenia. Serwer musi mieć możliwość rozłożenia pojedynczego dysku lub woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne urządzenia, bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. |
| 13. | Migracja danych Urządzenie musi mieć możliwość dokonywania migracji danych pomiędzy warstwami technologii dyskowych SAS, Nearline SAS na poziomie całych woluminów logicznych, bez przerywania do nich dostępu. Urządzenie powinno umożliwiać płynną zmianę poziomu RAID dysku logicznego bez utraty dostępu do jego danych. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami serwera bez przerywania dostępu do danych wolumenu podlegającego zmianom. Zamawiający dopuszcza możliwość aktywowania opisanych funkcji urządzenia w przyszłości poprzez dokupienie odpowiednich licencji w jeżeli wystąpi u niego tego potrzeba zastosowania funkcjonalności migracja danych. |
| 14. | Kopie danych realizowane przez urządzenie: Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie na żądanie migawkowej kopii danych realizowanych w ramach serwera dyskowego przy zastosowaniu wbudowanych w urządzenie kontrolerów. Realizacja tej funkcjonalności musi dokonywać się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Przydzielenie dodatkowej przestrzeni dyskowej musi następować w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Dostarczone urządzenia musi umożliwiać wykonywanie minimum 255 kopii migawkowych na jednym wolumenie logicznym oraz wykonywanie łącznie minimum 4000 kopii migawkowych na wszystkich wolumenach utworzonych na urządzeniu. Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych wolumenu przy zastosowaniu wbudowanych w urządzenie kontrolerów. Wykonana w ramach tej funkcjonalności kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID. Urządzenie musi być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą wykonania kopii na innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcjonalność wykonywania sprzętowych kopii migawkowych we współpracy z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem Microsoft SQL. Urządzenie musi posiadać możliwość odtwarzania spójnych danych dla wskazanego środowiska z kopii migawkowych dokonanych przez urządzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość aktywowania opisanych funkcji urządzenia w przyszłości poprzez dokupienie odpowiednich licencji w jeżeli wystąpi u niego tego potrzeba zintegrowania urządzenia ze środowiskiem Microsoft SQL. |
| 15. | Automatyczna replikacja danych: Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej replikacji danych działającą w trybie online do innego urządzenia tego samego typu. Replikacja musi być wykonywana przy zastosowaniu wbudowanych w urządzenia kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych. Proces replikacji danych musi być dokonywany bez obciążania serwerów podłączonych do serwera dyskowego. Urządzenie musi posiadać możliwość jednoczesnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym przy zastosowaniu sieci w standardzie IP oraz FibreChannel. Urządzenie musi zapewniać dokonywanie automatycznej replikację w schematach: jedno urządzenie na bliźniacze urządzenia, jedno urządzenia do kilku urządzeń , kilka urządzeń do jednego urządzenia. Oprogramowanie urządzenia musi zapewniać możliwość zawieszania i ponownego uruchomienia przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz posiadać funkcjonalność umożliwiająca zamianę ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN). Czynności te muszą być dostępne z panelu administracyjnego urządzenia. Musi być możliwość integracji z klastrami geograficznymi,co najmniej MSCS oraz VMware SRM. Serwer dyskowy musi znajdować się na aktualnej liście VMware Compatibility Guide – SAN/Storage dla rozwiązania FC Metro Cluster Storage. Zamawiający dopuszcza możliwość aktywowania opisanych funkcji urządzenia w przyszłości poprzez dokupienie odpowiednich licencji jeżeli wystąpi u niego tego potrzeba wykorzystania automatycznej replikacji danych. |
| 16. | Obsługa wielościeżkowości: Urządzenie musi umożliwiać obsługę wielu kanałów I/O (tzw. multipathing). Serwer dyskowy musi zapewniać automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do urządzenia z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Musi także zapewnić przełączanie kanałów I/O w oparciu o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez serwer dyskowy (wymienionych w punkcie V.2 - Wspierane przez urządzenie systemy operacyjne). Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcjonalność równoważenia obciążenia (tzw. load balancing) pomiędzy kanałami. Zamawiający wymaga aby urządzanie było wyposażone w mechanizm równomiernego rozłożenia obciążenia pojedynczego zasobu dyskowego LUN na wszystkie interfejsy urządzenia. Zamawiający wymaga aby obsługa wielościeżkowości była realizowana przez urządzenie dla nielimitowanej liczby serwerów. |
| 17. | Mechanizm elastycznego alokowania powierzchni dyskowej Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia wolumenów z użyciem mechanizmu elastycznego alokowania powierzchni dyskowej (technologia Thin Provisioning) dla wszystkich typów dysków. Na tych samych dyskach fizycznych urządzenia musi być zapewniona możliwość tworzenia dysków zarówno z pełną alokacją jak i z użyciem mechanizmu elastycznego alokowania powierzchni (Thin Provisioning). Oprogramowanie musi umożliwiać także odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Serwer dyskowy musi obsługiwać standard T10 UNMAP. Zamawiający wymaga aby obsługa mechanizmu elastycznego alokowania powierzchni dyskowej była realizowana przez urządzenie dla oferowanej powierzchni dyskowej urządzenia. |
| 18. | Zarządzanie urządzeniem: Kontrolowanie oraz konfiguracja paramentów, ustawień, trybów pracy urządzenia oraz wszystkich jego elementów składowych takich jak kontrolery, dyski i interfejsy komunikacyjne musi być realizowane z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie zarządzające urządzeniem musi umożliwiać stałe monitorowanie stanu urządzenia. Zamawiający wymaga aby monitoring dotyczył pojedynczych elementów sprzętowych urządzenia, takich jak dysk, kontroler, zasilacz, wentylator. Monitorowaniu podlegać musi także wydajności serwera dyskowego. Urządzenia musi zbierać informacji i prezentować następujące parametrów wydajnościowe: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Zamawiający wymaga aby urządzenie gromadziło archiwalne dane wydajnościowe i aby program zarządzający urządzenia umożliwiał ich analizę. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| VI. | Sieciowy system operacyjny |
| 1. | Sieciowy system operacyjny z komponentem wirtualizacyjnym: Zamawiający wymaga aby do obu z serwerów z pozycji III została dostarczona licencja umożliwiająca obsługę sieciowego systemu operacyjnego złożonego z dwóch dwuprocesorowych maszyn fizycznych. Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do dwóch procesorów fizycznych na jednym z serwerów. Zamawiający wymaga aby liczba rdzeni procesorów oraz ilość pamięci RAM nie miała wpływu na liczbę wymaganych licencji. Dostarczona licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Zamawiający wymaga aby licencja uprawniała do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania. Wymagania Zamawiającego względem systemu operacyjnego z komponentem wirtualizacyjnym. - możliwość wykorzystania, co najmniej 640 logicznych procesorów oraz co najmniej 4TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, - możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, - możliwość budowania klastrów z hostów fizycznych składających się do 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych, - możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, - współdzielenie dysków w standardzie VHDX między maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualnego SCSI, - obsługa języka skryptowego Power Shell w wersji 4. - automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego, - możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywanych w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, - wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, - graficzny interfejs użytkownika oraz możliwość instalacji serwerowego systemu operacyjnego bez graficznego interfejsu użytkownika - możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji (w tym polski) - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), - możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie miało możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowych usług sieciowych: DHCP oraz DNS, serwer plików - umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach poprzez wbudowane mechanizmy, - umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji, - usług katalogowych opartych o LDAP i pozwalających na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie serwerowego systemu operacyjnego do domeny w trybie offline (bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną), - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika (na przykład typu certyfikatu użytego do logowania), - uruchomienia mechanizm kosza dla obiektów skasowanych z domeny z możliwością odzysku tych obiektów - zdalną dystrybucję oprogramowania na stacje robocze, - pracę zdalną na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwisu udostępniania stron WWW, - wsparcia dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowanej usługi VPN pozwalającej na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows 7 Professional. i wyższej, - wbudowanych mechanizmach wirtualizacji (Hypervisor) pozwalających na uruchamianie środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - możliwości dodania do klasycznej replikacji dwuhostowej dodatkowego węzła zapasowego, - możliwości stworzenia dostępu do sieci firmowej komputerów bez AD: tzw. Workplace Join Zamawiający wymaga aby oprogramowanie miało możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie posiadało wsparcie dla dostępu do zasobu dyskowego serwerowego systemu operacyjnego poprzez wiele ścieżek (Multipath) oraz umożliwiało instalację poprawek i uaktualnień poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego,. Wymagane są także mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie umożliwiało obsługę Centrum Certyfikatów (CA), z zakresie obsługi klucza publicznego i prywatnego. Oprogramowanie w tym zakresie musi posiadać następujące funkcjonalności: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Zmawiający wymaga aby licencje na sieciowe systemy operacyjne z komponentami wirtualizacyjnymi zostały dostarczone w wersji akademickiej. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| VII. | Zarządzanie infrastrukturą - obudowa i serwery blade |
| 1. | Zarządzanie: Zarządzanie obudową oraz zainstalowanymi w niej urządzaniami (serwery kasetowe, moduły, karty rozszerzeń, zasilacze, wentylatory) musi dokonywać się w oparciu o jednolite oprogramowanie. Przez jednolite oprogramowanie Zamawiający rozumie możliwość pracy zarządczej z jednego panelu administracyjnego na jednym adresie IP. Oprogramowanie musi w sposób graficzny wizualizować stan poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, awarie). System zarządzający musi umożliwiać modyfikację panelu głównego aplikacji poprzez zmianę kategorii systemów, dla których prezentowany jest tryb pracy komponentów (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, awarie) oraz ich status (włączony, wyłączony) |
| 2. | Parametry, funkcje i cechy równoważności oprogramowania do zarządzania infrastrukturą – obudowa i serwery blade: - oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać zdalne włączanie, wyłączanie oraz restart każdego serwera kasetowego. - oprogramowanie musi także prezentować w formie graficznej rozkład temperatury w obudowie z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu obudowy lub pojedynczego serwera. - oprogramowanie zarządzające musi prezentować w formie graficznej wykorzystania procesorów każdego pojedynczego serwera kasetowego (CPU), poboru energii serwera kasetowego i jego temperatury. Wszystkie te parametry muszą być prezentowane w czasie rzeczywistym. - oprogramowanie musi mieć możliwość zliczania i wizualizacji dostarczanej mocy zasilania w odniesieni do całej obudowy serwerów kasetowych jak i pojedynczego serwera. - Zamawiający wymaga aby wszystkie funkcje monitorujące i zarządcze były realizowane bez konieczności instalacji programów (agentów) na komponentach systemu serwerowego. - Zamawiający wymaga aby oprogramowanie zarządzające posiadało pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i wersji oprogramowania układowego. Zebrane dane muszą być udostępniane poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika. - oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie użytkowników systemu zarządzającego oraz nadawanie im uprawnień poprzez definiowanie ról. - Dostęp do oprogramowania zarządzającego powinien być możliwy z serwera zarządzającego lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania producenta serwera. - Zamawiający wymaga aby połączenie do systemu zarządzającego poprzez przeglądarkę internetową było realizowane przy użyciu szyfrowania SSL. - oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację środowiska serwerów kasetowych w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące ustawienia serwera w zakresie sieci LAN i SAN (zonning, wolumeny) wraz z możliwością migracji pomiędzy wieloma obudowami lub serwerami. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWN, sekwencja ładowania systemu operacyjnego, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego (firmware) - oprogramowanie musi umożliwiać zmianę ustawienia BIOS-u poszczególnych serwerów kasetowych w następującym zakresie: włączenie i wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel, włączenie i wyłączenie rdzeni procesora, włączenie i wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych, zmianę ustawień poziomu poboru prądu, ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel, ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM - oprogramowanie musi umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania układowego (firmware) serwerów kasetowych, obudów serwerów kasetowych, modułów i kontrolerów zainstalowanych w obudowie serwerów kasetowych - oprogramowanie musi umożliwiać scentralizowane i spójne zarządzanie, co najmniej 40 obudowami na serwery kasetowe, jako pojedynczym środowiskiem i minimum 640 serwerami - oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie poziomu wykorzystania (utylizacji) lub wysokości paramentów serwera takich jak procesor, zasilanie, temperatura - oprogramowanie musi prezentować w postaci graficznej logiczne i fizyczne połącznia pomiędzy serwerami kasetowymi, obudowami na serwery kasetowe, profilami serwerów i modułami i kontrolerami zainstalowanymi w obudowie. Oprogramowanie musi prezentować także połączenia obudowy i serwerów z dyskami (wolumenami logicznymi) z oferowanymi przez system powierzchni dyskowych podłączonych do obudów kanałami FibreChannel - oprogramowania musi mieć możliwość integracji z narzędziami zarządzającymi serwerowymi systemami operacyjnymi VMware vCenter i Microsoft SystemCenter 2012R2 przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającymi możliwości zarządzania o warstwę sprzętową - oprogramowanie musi posiadać wbudowane schematy raportowania, które generują zestawienia dotyczące użycia zasobów oraz zarejestrowanych zdarzeń z możliwością eksportu ich do plików w formacie xls, csv. Zamawiający wymaga aby funkcje i cechy oprogramowania do zarządzania infrastrukturą dla obudowy i serwerów blade były realizowane przez oprogramowanie dla wszystkich dostarczanych dla Zamawiającego urządzeń. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia wraz w zaoferowanym rozwiązaniem serwerowym licencji do oprogramowania zarządzającego. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| VIII. | Zarządzanie infrastrukturą - serwer dyskowy |
| 1. | Zarządzanie: Oprogramowanie do zarządzania powierzchnią dyskową musi funkcjonować w obrębie tego samego interfejsu, do zarządzania obudowami dla serwerów kasetowych wraz z wyposażeniem oraz samymi serwerami kasetowymi, które są przedmiotem oferty w poniższym postępowaniu. Poprzez zarządzanie powierzchnią dyskową zamawiający rozumie spełnienie przez oprogramowanie następujących funkcji: Parametry, funkcje i cechy równoważności oprogramowania do zarządzania powierzchnią składowania danych systemu serwerowego - prezentowanie stanu serwera dyskowego, adresu zarządzającego IP, nazwy (model), numeru seryjnego i wersji oprogramowania układowego; - prezentowanie dostępnej przestrzeni z określeniem przestrzeni wolnej do zapisu i już zapisanej (zaalokowanej); - prezentacji w formie graficznej grup dyskowych, dysków, szablonów dysków. Wymagane jest prezentowanie tych danych w formie mapy określającej powiązania logiczne pomiędzy tymi komponentami – przykładem może być informacja które dyski (wolumeny) należą do danej grupy dyskowej; - oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie szablonów dysków (wolumenów), składających się z nazwy, przyporządkowania do grupy dyskowej, pojemności dysku, typu (Thin, Full), sposobu udostępniania (prywatny dysk dedykowany serwerowi lub dysk współdzielony pomiędzy kilkoma serwerami). Z danego szablonu musi istnieć możliwość tworzenia dysku (wolumenu) o wskazanych w szablonie parametrach; Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z rozwiązaniem oprogramowania automatyzującego proces instalacji systemów operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (ładowanie z sieci) i bez PXE. Ostatnia funkcjonalność może być realizowana przez osobną aplikację dostarczoną w postaci serwera wirtualnego, pracującego pod kontrolą środowisk wirtualizacyjnych VMware ESX/vSphere 6 lub Windows Server 2012 R2 (hyperV) lub nowszych. Oprogramowanie powinno posiadać funkcję realizacji automatycznego , personalizowanego i zrównoleglonego procesu instalacji systemów operacyjnych z wykorzystaniem zadań (ang. jobs) oraz z użyciem tzw. plików parametryzacyjnych zawierających np. klucze licencyjne, parametry systemu: nazwy węzłów, wielkości dysków, statycznej adresacji IP. Ponadto oprogramowanie musi umożliwiać realizację następujących zautomatyzowanych i zrównoleglonych zadań: ustawienie serwera w trybie ładowania systemu operacyjnego z serwera dyskowego, przywrócenie ustawień domyślnych, odświeżenie(ponowna instalacja) oprogramowania układowego (firmware), zmiana parametrów BIOS, zmiana ustawień karty zarządzającej. W przypadku realizacji powyższych funkcjonalności przez osobną aplikację konieczne jest zapewnienie integracji tej aplikacji z centralnym systemem zarządzania. Integracja rozumiana jako, współpraca i komunikacja pomiędzy tymi systemami i unikanie konfliktów przy wykonywaniu zadań. |

| L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| A | B |
| IX. | Zasilacz UPS 8 kVA |

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas podtrzymania dla wymaganej konfiguracji urządzeń odbiorczych | Co najmniej 8 minut |  |
| 2 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | On-line z korekcją współczynnika mocy |  |
| 3 | Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | >94,5% |  |
| 4 | Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >98% |  |
| 5 | Współczynnik mocy | 0,9 |  |
| 6 | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
| 7 | Możliwość pracy równoległej | Tak |  |
| 8 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | Listwa zaciskowa |  |
| 9 | Typ gniazda wejściowego | Listwa zaciskowa |  |
| 10 | Dodatkowe bateriie | Możliwość dodania co najmniej 11 dodatkowych modułow baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do co najmniej 100 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9 |  |
| 11 | Napięcie znamionowe | Co najmniej 200/208/220/230/240/250 V |  |
| 12 | Tolerancja napięci prostownika | 176V – 276 V (100-276V przy 40% obciążenia) |  |
| 13 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |  |
| 14 | Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |  |
| 15 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| 16 | Napięcie znamionowe wyjściowe | Co najmniej 200/208/220/230/240V/250V do wyboru przez użytkownika |  |
| 17 | Zakres zmian napięcia | +/-1% napięcia nominalnego |  |
| 18 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/-0,5% |  |
| 19 | Współczynnik szczytu | 3:1 |  |
| 20 | Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego | 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy |  |
| 21 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| 22 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |  |
| 23 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |
| 24 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |  |
| 25 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |  |
| 26 | Zdolność zwarciowa | 120A |  |
| 27 | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak |  |
| 28 | Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż | 9Ah 12V, minimum 20 szt. |  |
| 29 | Czas ładowania baterii do poziomu 90% | < 1,5 godz. do 90% pojemności użytkowej |  |
| 30 | Interfejs komunikacyjny | • USB |  |
|  |  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |  |
|  |  | • styki przekaźnikowe |  |
|  |  | • miniport wyłącznik ON/OFF |  |
|  |  | • SNMP/Ethernet |  |
| 31 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • System wizualny umożlwiający odczyt przy obu wariantach montażu UPS’a dostaraczający informacji co najmniej o: stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). |  |
| 32 | Sygnały akustyczne | • Awaria |  |
|  |  | • Niski stan naładowania baterii |  |
|  |  | • Przeciążenie |  |
|  |  | • Serwis |  |
| 35 | Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack maksymalnie 6U |  |
| 36 | Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa, inst. „Quick start” |  |
|  |  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |  |
|  |  | 1 x kabel komunikacyjny USB |  |
|  |  | 1 x CD Oprogramowanie |  |
|  |  | uchwyty kablowe |  |
|  |  | zestaw szyn montażowych 19’ |  |
|  |  | podstawki do montażu wieżowego |  |
|  |  | 1x karta sieciowa SNMP/Ethernet |  |
| 37 | Dołączone oprogramowanie | Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych: - Windows: 7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP - Microsoft SCVMM 2012 - Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04 - VMWare: vCenter / ESXi 5.1 - Citrix XEN 6.0 Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. |  |
| 38 | Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |  |
| 39 | Poziom hałasu w odl. 1m | do 48 dBA dla pracy normalnej |  |
| 40 | Znaki bezpieczeństwa | CE, C-Tick, UL |  |
| 41 | Bypass elektroniczny automatyczny i mechaniczny z obrotowym przełącznikiem (standardowo) | Tak |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowana karta Ethernet – mozliwość zarządzania przez sieć |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie musiał przedstawić opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta i typem modelu)- w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby, w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Polski.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić wizytę technika kolejnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji – jeżeli warunki gwarancji przewidują w danym wypadku obowiązek wizyty serwisanta w takim terminie (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- Wykonawca ma obowiązek świadczyć telefoniczne wsparcie techniczne w wymiarze zaoferowanym w ofercie Wykonawcy – jeżeli warunki gwarancji przewidują w danym wypadku obowiązek świadczenia ww. usługi (zgodnie z ofertą Wykonawcy wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie w zakresie od godz. 800 do godz. 1700 w dni robocze)

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu przez Wykonawcę lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego Sprzętu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie bądź przez e-mail na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

- Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jego przynależności.