Bydgoszcz, dnia 14 sierpnia 2007 r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

wg rozdzielnika

Nr postępowania: AZZP/29/S/2007

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i montaż sprzętu dla Regionalnego Centrum Innowacyjności

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1: dot. zadania nr 7, pkt 2:

Proszę o rozwinięcie określenia „krosownice linii audio i głośnikowych” – czy poza mikrofonami UHF inne linie audio mają być krosowane? Jakie linie głośnikowe należy krosować?

Odpowiedź: W sali kongresowej i hallach mają być różne linie audio np. linie foniczne od odtwarzaczy i komputerów prezentacyjnych(mównica, przewodniczący, administrator), a także linie od mikrofonów pojemnościowych na gęsiej szyi (mównica, administrator, 2- gi mikrofon przewodniczącego) Wszystkie te tory maja być zawsze doprowadzone najpierw na opisany panel ze złączami do szafy rack (lub stojaka rack w mównicy), a następnie do odpowiednich urządzeń. Dotyczy to również linii głośnikowych. W tym sensie jest mowa o krosownicy audio i linii głośnikowych dla obu stref.

Pytanie 2: dot. zadania nr 7, pkt 2:

Projektor. Proszę o wyjaśnienie „dostępna opcja łączności bezprzewodowej z LAN i PC”. Czy oznacza to, że projektor powinien mieć wbudowaną, czy dostępną opcjonalnie (na zasadzie doposażenia w odpowiednią kartę) łączność? Co oznacza łączność z LAN i PC – proszę sprecyzować. Proszę o wskazanie projektora, który spełnia żądane wymagania.

Odpowiedź: Projektor ma posiadać wejście do komunikacji z LAN (RJ 45), a także takie wyposażenia „na pokładzie” aby możliwe było załadowanie prezentacji z sieci LAN. Równocześnie powinien mieć dostępną opcję łączności bezprzewodowej (wi-fi) z komputerem prezentacyjnym.

Pytanie 3: dot. zadania nr 7, pkt 3:

Projektory. Czy dopuszczalne jest zastosowanie 2 wejść VGA, przy czym jedno z nich jest również wejściem component wideo? Sygnał component wideo nie jest w systemie wykorzystywany. Jeśli nie - proszę o wskazanie projektora, który spełnia żądane wymagania.

Odpowiedź: Jest dopuszczalne zastosowanie projektora z drugim „dwufunkcyjnym” wejściem VGA.