# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

## ROZBUDOWA I MODERNIZACJA obiektu budynku dydaktycznego Dla potrzeb UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY

Adres inwestycji:		85-766 bydgoszcz

ul. Fordońska 430

Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO –PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

Opracował: dr inż. Mariusz Żółtowski

bydgoszcz luty 2010 R

### SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO - UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia……………………………………………………………………3

1.1. Opis stanu istniejącego………………………………………………………………………………………3

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz WSKAŹNIKI MAJĄCY WPŁYW NA ZAKRES rozbudowy i MODERNIZACJI OBIEKTU………………….…….………5

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia……………… 17

2.1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………17

2.2 oGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE………………………………………………….18

2.3 OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH W ZAKRESIE KONIECZNYM DO WYKONANIA ROZBUDOWY NI MODERNIZACJI OBIEKTU DYDAKTYCZNEGO…………………………18

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja rozbudowy i modernizacji budynku dydaktycznego potrzeb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

  - Opis stanu istniejącego:

Bryła budynku o zróżnicowanej wysokości, częściowo usytuowana równolegle do ulicy Fordońskiej i skrzydłem prostopadłym tworząc w całości układ litery „L”.

Budynek murowany, wolnostojący, w części podpiwniczony z dachem krytym papą.

Rodzaj konstrukcji tradycyjny. Układ ścian nośnych podłużny. Ściany zewnętrzne piwnic i parteru murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 78 cm; ściany zewnętrzne I piętra murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 62 cm.

Stropy wylewane nad parterem i piętrem. Nad II piętrem strop żelbetonowy wylewany stanowiący również element nośny pokrycia dachowego. W klatce schodowej podesty murowane odcinkowe na belkach stalowych dwuteowych o wysokości 300 mm.

W piwnicach stropy murowane.

Więźba dachowa o ustroju stropodachu żelbetonowego pokrytego papa na lepiku krokwiowym. Konstrukcja stropodachu i pokrycie dachu – stan dobry.

Ogrzewanie budynku instalacja gazowa w dobrym stanie obsługiwana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Budynek posiada 2 klatki schodowe. Od strony ulicy Fordońskiej klatka schodowa ma biegi betonowe wsparte na belkach stalowych T 200, są to schody policzkowe. Od strony wschodniej klatka schodowa ma biegi betonowe wsparte na belkach stalowych T 200, są to schody policzkowe.

Odwodnienie budynku poprzez rury i rynny z blachy stalowej ocynkowanej.

W całej szkole podłogi drewniane o niskim stopniu wyeksploatowania, wyłożone wykładziną PCV. W węzłach sanitarnych i klatkach schodowych posadzki wykonane z terakoty. W piwnicach posadzka wykonana z terakoty.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. Zalecana jest jej wymiana.

Budynek na zewnątrz i wewnątrz otynkowany i malowany.

Budynek posiada instalacje:

    - elektryczną, wykonaną w większości z przewodów aluminiowych o znacznym stopniu wyeksploatowania. Ze względu na niezadowalający jej stan techniczny tj. małe przekroje przewodów ich rodzaj (Al.), istniejący system ochrony od porażeń elektrycznych (brak wyłączników różnicowo-prądowych i brak oddzielnych przewodów ochronnego PE i neutralnego), niewystarczające i wyeksploatowane oświetlenie, a także różnorodność wykonania instalacji (jako wtynkowa i w listwach) celowym jest dokonanie jej modernizacji i przystosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

    - wodno kanalizacyjną żeliwna. Wskazana wymiana pionów i poziomów żeliwnej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowej instalacji wodno kanalizacyjnej do poszczególnych sanitariatów i pracowni.

1.2   Charakterystyczne parametry, określające wielkość obiektu oraz wskaźniki mające wpływ na zakres rozbudowy i modernizacji

PARTER BUDYNKU:

Powierzchnia użytkowa: 797,6 m2

Powierzchnia korytarzy: 206 m2

pierwsze piętro budynku:

Powierzchnia użytkowa: 676,34 m2

Powierzchnia korytarzy: 275,1 m2

DRUGIE piętro budynku:

Powierzchnia użytkowa: 449,08 m2

Powierzchnia korytarzy: 212 m2

TRZECIE piętro budynku:

Powierzchnia użytkowa: 556,97 m2

Powierzchnia korytarzy: 134,25 m2

Szczegółowy zakres wykończenia pomieszczeń

| L.P | Nr pom | Przeznaczenie pomieszczenia | Pow. użytkowa [m2] | Podłoga | Przygotowanie ścian i stropów | Ściany | Sufity | Drzwi | Okna | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1a | Stróżówka | 2,8 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | Brak |  |
| 2 | 1 | Dziekanat | 60,9 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 3 | 2 | Pomieszczenie dziekańskie | 24,7 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 4 | 3 | Pomieszczenie dziekańskie | 24,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 5 | 4 | Pomieszczenie dziekańskie | 23,4 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 6 | 5 | Sala rady wydziału | 66,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 7 | 6 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 28,4 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 8 | 7 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 4,7 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 9 | 8 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 5,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 10 | 9 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 10,64 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie | emulsja | emulsja | pełne | PCV z szybą P2 A |  |
| 11 | 10 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 4,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 12 | 11 | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 5,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 13 | 11A | Pomieszczenie pracowników admin–tech. | 6,1 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 14 | 12 | Sala wykładowa | 182,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | ??? | PCV z szybą P2 A | Ścianka działowa z G-K w osi słupów |
| 15 | 12a | Sala wykładowa | 25,84 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 16 | M | Pomieszczenie dziekana | 39,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 17 | WC | Sanitariat | 18,2 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV z szybą P2 A |  |
| 18 | Holl | Holl główny | 111,77 | Lastryko | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna |  |  |  |
| 19 | 12-1 | Sala ćwiczeń | 27,9 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 20 | 12-2 | Sala ćwiczeń | 27,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 21 | 12-3 | Sala ćwiczeń | 27,48 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 22 | 12-4 | Sala ćwiczeń | 27,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 23 | 12-5 | Sala ćwiczeń | 27,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV z szybą P2 A |  |
| 14 | M | Sanitariat | 60,8 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV z szybą P2 A |  |
| 25 | Holl | Holl boczny | 45,9 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna |  |  |  |
| 26 | 6 | Sanitariaty | 64,67 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV z szybą P2 A |  |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PS | Pom.socjalne | 27,98 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 28 | 101 | Sala wykładowa | 49,08 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków, | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 29 | 103 | Sala wykładowa | 61,8 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków, | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 30 | 104 | Sala wykładowa | 61,2 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków, | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 31 | 105 | Sala wykładowa | 66 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków, | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 32 | 106 | Pom.biurowe | 13,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 33 | 107 | Pom.biurowe | 18 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 34 | 108 | Sala komputerowa | 57,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. | Rozprowadzenie sieci i gniazd elektrycznych pod 17 stanowisk |
| 35 | 109 | Pom.biurowe | 27,3 |  | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 36 | 110 | Pom.biurowe | 27,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 37 | 111 | Pomieszczenie RCI -2 | 27,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 38 | 112 | Pomieszczenie RCI -2 | 27,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 39 | 113 | Pom.biurowe | 27,9 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 40 | 114 | Pom.biurowe | 27,9 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 41 | M | Mieszkanie | 44,06 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 42 | 117 | Sanitariat | 22,04 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV niskoemisyj. |  |
| 43 | 118 | Pom.biurowe | 14,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 44 | 119 | Pom.biurowe | 14,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 45 | 119A | Pom.biurowe | 11,8 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 46 | 119B | Sala komputer | 34,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. | Rozprowadzenie sieci i gniazd elektrycznych pod 17 stanowisk |
| 47 | WC | Sanitariat | 15,3 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV niskoemisyj. |  |
| 48 | Holl | Holl | 275,1 | lastryko | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna |  |  |  |
| II PIETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 202 | Sala komputerowa | 61,2 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 50 | 203 | Sala komputerowa | 57 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 51 | 204 | Pomieszczenie RCI -2 | 27,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 52 | 205 | Pomieszczenie RCI -2 | 27,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 53 | 206 | Sala ćwiczeniowa | 57 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 54 | 207 | Sala komputerowa | 58,5 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 55 | 209 | Sanitariat | 22,1 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV niskoemisyj. |  |
| 56 | 210 | Pom.biurowe | 14 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 57 | 211 | Pom.biurowe | 40 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 58 | 211A | Pom.biurowe | 11,8 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 59 | 211B | Pom.biurowe | 14,3 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 60 | M | Mieszkanie | 43,28 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 61 | WC | Sanitariat | 15,3 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV niskoemisyj. |  |
| 62 | Holl | Holl | 212,01 | lastryko | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna |  |  |  |
| III PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 301 | Sala wykładowa | 54,83 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 64 | 302 | Sala ćwiczeniowa | 30,94 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 65 | 303 | Sala wykładowa | 64,26 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 66 | 304 | Sala ćwiczeniowa | 33,66 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 67 | 305 | Sala wykładowa | 66,64 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 68 | 306 | Sala ćwiczeniowa | 30,6 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 69 | 307 | Sala ćwiczeniowa | 30,94 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 70 | 308 | Mieszkanie | 49,1 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 71 | 309A | Pom.biurowe | 15,16 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 72 | 309B | Pom.biurowe | 42,48 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 73 | 310 | Pom.biurowe | 13,86 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 74 | 311 | Pom.biurowe | 18,73 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 75 | 312 | Pom.biurowe | 13,27 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 76 | 313 | Pom.biurowe | 15,93 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 77 | 314 | Pom.biurowe | 14,45 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 78 | 315 | Pom.biurowe | 11,50 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe | PCV niskoemisyj. |  |
| 79 | WC | Sanitariat | 20,02 | Płytki ceramiczne | Skucie płytek | Płytki ceramiczne | Farba emulsyjna | Pełne płytowe z wentylacją | PCV niskoemisyj. |  |
| 80 | Holl | Holl | 134,25 | Wykładzina PCV | Uzupełnienie tynków | Farba olejna/ emulsyjna | Farba emulsyjna | Pełne płytowe |  |  |

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Głównym zadaniem jest:

Dostosowanie i rozbudowa obiektu budynku dydaktycznego w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 430 dla potrzeb funkcjonowania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy poprzez:

- adaptację pomieszczeń dla potrzeb WZ.

Poprawa stanu technicznego budynku poprzez:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów;

- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan.;

- wykonanie okresowej konserwacji pokrycia dachowego;

- wymiana stolarki okiennej

- ułożenie nowych okładzin podłóg;

- malowanie pomieszczeń

- wykonanie termoizolacji elewacji

- wykonanie fasady szklanej od ul. Fordońskiej

- zaprojektowanie i montaż windy osobowej

- uzupełnienie spękań na lamperii z farby olejnej i pomalowanie jej

- naprawa spękań i odmalowanie pomieszczeń farba emulsyjną – z zachowaniem lamperii z farby olejnej

- ułożenie na posadzkach wykładziny PCV

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Docelowy program użytkowy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sale wykładowe mają zostać dostosowane do obowiązujących standardów technicznych

funkcjonalnych i użytkowych obecnie obowiązujących przepisów ora do wymagań

użytkowników. Sale wykładowe muzą być tak zaprojektowane żeby mogły spełniać swoje zadania dydaktyczny przy liczbie studentów około 1300 osób, a pomieszczenia biurowe muszą pomieścić około 50 pracowników. Dlatego właśnie proponuje się przeprowadzić następujące zmiany ( jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania ):

- w pomieszczeniach nr. 6, 118, 119, 119A, 119B, 210, 211, 211A, 211B, 309A, 309B, wykonać ścianki działowe z płyty G-K

- w pomieszczeniach 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5,202, 203, 204, 205, 206, 207, 302, 303, wyburzeniu ścian działowych w celu uzyskania sal ćwiczeniowych mieszczących około 40 osób

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń są oznaczone na

rysunkach będących rzutami pięter budynków w których znajdują się poszczególne sale (należy wykonać aktualną inwentaryzację do celów projektowych).

2.3.Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania rozbudowy i modernizacji obiektu dydaktycznego.

Modernizację oraz rozbudowę winno poprzedzić opracowanie budowlanych projektów wykonawczych.