Bydgoszcz, 2013-05-24

| Inwestor: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY ul. Ks. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa budowy: 	Budowa parkingu, drogi wewnętrznej, sieci energetycznej oświetlenia terenu oraz instalacji odwadniającej teren przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Adres budowy: 	Fordońska 430,  Bydgoszcz

Obiekt: 	KANALIZACJA DESZCZOWA

Rodzaj robót: 	Branża sanitarna

CPV: 	45231300-8

Podstawa opracowania: 	KNNR 1, KNR 2-01, KNNR Wacetob 4, KNNR 4, KNNR 6, AW, KNR 7-11

| Sporządził: Dariusz Stokłosa | Zatwierdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRACE ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0803-050-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 56,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 32,00 | m |  |  |
| 3 | KNNR 1 0307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność = 1,00 | 178,75 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 852,96 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność = 1,00 | 1 516,64 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0528-010-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki. Element o rozpiętości 4,00 m PODWIESZENIE KABLI I PRZEWODÓW NAD WYKOPEM krotność = 1,00 | 16,00 | kpl |  |  |
| 7 | KNNR 1 0214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność = 1,00 | 879,25 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 879,25 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0206-010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III WYWÓZ ZBĘDNEGO GRUNTU krotność = 1,00 | 303,08 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność = 9,00 | 303,08 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | PRACE MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 11 | KNNR Wacetob 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm krotność = 1,00 | 49,78 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 49,78 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 125,20 | m |  |  |
| 14 | KNNR Wacetob 4 1308-030-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 205,20 | m |  |  |
| 15 | KNNR 4 1308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 82,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 4 1209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych RURA OCHRONNA L=1,20m krotność = 1,00 | 1,20 | m |  |  |
| 17 | KNNR 4 0222-030-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych. CZYSZCZAKI RUR SPUSTOWYCH krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 1424-010-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |
| 19 | KNNR 4 1417-020-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PE - TEGRA 425 krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 4 1413-030-010 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 21 | KNNR 4 1413-030-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |
| 22 | H-17 0101-02-046 | Wiercenie otworów techniką diamentową w betonie zbrojonym. Średnica otworu do 300 mm WŁĄCZENIE DO ISTN. STUDZ. KAN. DESZCZOWEJ krotność = 1,00 | 12,00 | cm |  |  |
| 23 | KNNR 4 2017-080-105 | Przejście przez ścianę betonową o grubości 20 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 250-300 mm krotność = 1,00 | 1,00 | przejście |  |  |
| 24 | KNNR 4 1413-050-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie P.A. KOALESCENCYJNY SEPARATOR ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM (R i S=300%) krotność = 1,00 | 1,00 | Szt. |  |  |
| 25 | KNNR 4 1610-040-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 300 mm krotność = 1,00 | 1,00 | próba |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |