# Załącznik

#### SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stolarka okienna z PCV

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące demontażu istniejących okien drewnianych i montażu oraz odbioru okien z profili PCV.

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót demontażowych i montażowych okien w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy zlokalizowanego przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy.

## Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej z PCV

### Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną.

### Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

### Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-77/B-2011

### Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z rysunkami znajdującymi się w załączniku .

### Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020

### Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone z godnie z rysunkami w załączniku .

### Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-91/B-02020, okna nierozszczelnione należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem powietrza.

### Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg PN-87/B-02151/03.

### W oknach składających się z dwóch lub większej ilości elementów okiennych należy w miejscach zespolenia zastosować słupki wzmacniające systemowe zakotwione w murze

    - Parapety wewnętrzne typu pcv

    - Nawiewniki regulowane okienne

Zapewniające dopływ strumienia powietrza w ilości średnio 30 m3/h, działające bezobsługowo i nie wymagające zasilania.

Maksymalna wartość przepływu strumienia powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik ( dla wentylacji grawitacyjnej ) – od 20 do 50 m3/h. Minimalny przepływ powietrza – od 20-30 % wydajności maksymalnej danego nawiewnika.

    - Stolarka okienna pomieszczeń piwnicy i parteru szklona szybami o klasie zabezpieczenia P2A.

## Przed przystąpieniem do  opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej w celu  pobrania z natury wymiarów okien, drzwi i kształtowników.

# Materiały – stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa użyteczności publicznej.

## Okna PCV

### Kształtowniki- powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami.

### Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 275g/m2

### Szyby – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy szklić szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach współczynnika przenikania ciepła odniesionym do środkowej części szyby (bez uwzględnienia mostków termicznych) K<1,0 W/m2K, spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń).

### Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy stosować kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tożsamych parametrach technicznych i użytkowych. Okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła  i do obciążeń eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności.

### Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy wykonać w konstrukcji jednoramowej z materiałów spełniających wymagania normowe.

### Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego PCV powinny mieścić się w przedziale określonym przez producenta systemu. Kształt i szczegółowe wymiary powinny być zgodne z dokumentacją systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

### Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45o należy łączyć w narożach ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła powinno być wykonane za pomocą łączników mechanicznych, oraz zwiększenie sztywności elementów ościeżnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość zgrzewu powinna spełniać wymogi zakładane przez producenta dla poszczególnych profilów z nieplastyfikowanego PCV.

### Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez producenta okuć, z uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji producenta kształtowników tworzywowych.

### Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie skrzydła należy wykonać otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji wrębów na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją systemową.

### Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie długość górnego poziomego ramiaka skrzydła.

### Osadzenie szyb -  szyby powinny być osadzone na podkładkach rozmieszczonych na wrębie (zależnie od położenia osi obrotu skrzydła) zgodnie z instrukcją ITB nr 183.

# Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV

## Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny być większe niż 1/300 rozstawu podpór kl. C wg PN-EN 1210.2001.

## Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia.

## Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność działania.

## Współczynnik przenikania ciepła – ( ram) nie powinien przekraczać U<1.1W/m2K, szyb zespolonych U<0,71W/m2K.

## Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie z PN-91/B-02020.

## Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ = 25daPa.

## Izolacyjność akustyczna – wskaźnik izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

## Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana jest przedstawić i dołączyć zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów:

- Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie.

- Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności producenta.

- Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone)

# Wykonanie robót – stolarka okienna

## Demontaż istniejącej stolarki drewnianej

### Demontaż skrzydeł okiennych

### Rama okienna powinna być zdemontowana w sposób taki, by zewnętrzne ościeża, podokienniki i parapety  pozostały nieuszkodzone.

### Materiał pochodzący z demontażu powinien być usunięty przez Wykonawcę.

## Montaż okien

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad:

### Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 15 cm od górnych i dolnych naroży ram okiennych.

### Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm.

### Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna do 70 cm. Kotwy na górnej ramie mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą zewnętrzną.

### Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej.

### Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków rozporowych.

### Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną wypełnić pianą poliuretanową.

### Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne.

### Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy ościeży, ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości.

### Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową.

### Styk okna z wewnętrznym parapetem  zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika należy naprawić klejem.

### Ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.

### Zamontować  podokiennik pcv.

# Przedmiot odbioru i zapłaty

Przedmiotem zapłaty i odbioru robót jest liczba ( komplet ) wykonanej wymiany stolarki

6.  Sprzęt

Ogólnie dostępny sprzęt budowlany nie powodujący szkód w istniejącej substancji ani utrudnień w równoległym użytkowaniu (elektronarzędzia, rusztowania, , itp.)

7.  Transport

Ogólnie dostępny sprzęt transportowy dostosowany do sytuacji obiekt – zabudowa śródmiejska, wąski dojazd

8.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie wykonania osadzenia okien polega na kontrolowaniu zgodności z

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji

projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

6.2. sprawdzenie zachowanych luzów

6.3. sprawdzenie ustawienia ościeżnicy

6.4. sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna

6.5. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia okna

6.6. W trakcie prac montażowych kontroli podlegać będzie: prawidłowość podparcia progu

ościeżnicy

6.7. prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy

(zachowanie odstępów między łącznikami)

6.8. wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem wraz z izolacją pod

progiem ościeżnicy

6.9. wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem

6.10. osadzenie parapetu wewnętrznego

6.11. W trakcie prac odbiorowych kontrolowane będzie:

6.12. Zamontowanie okna:

6.12.1. Zamknięte skrzydło na całym obwodzie powinno równomiernie dolegać do

ościeżnicy

6.12.2. Wyważenie skrzydła- otwarte powinno zachowywać zadana pozycję (bez

samoistnego zamykania się lub rozwierania)

6.12.3. Proces otwierania i zamykania skrzydeł powinien odbywać się bez utrudnień dla każdego użytkownika

6.12.4. Wykończenie powierzchni wokół okna

6.12.5. Samo okno

6.12.5.1.1. Odchylenie od pionu lub poziomu ≤1,5mm/m

6.12.5.1.2. Różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł dla elementów

do 2m -≤ 2mm oraz -≤ 3mm dla elementów>2 m

6.12.6. Wymiary i sposób otwierania skrzydeł okiennych - wg zestawienia stolarki –

9.  Odbiór robót

Po pozytywnych odbiorach międzyoperacyjnych, sprawdzeniu zgodności z dokumentacja oraz zweryfikowaniu dokumentów (atesty, gwarancje, instrukcje użytkowania, itp.) Zamawiający dokona odbioru końcowego całego zadania .

10. Przepisy związane

10.1. WARUNKI TECHICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ITB, część B”

Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

10.2. PN—77/B-0211 Obciążenia w obliczeniach statycznych .Obciążenia wiatrem

10.3. PN- 87/B-02151/02 ( 01, 03) Izolacje akustyczne

10.4. PN-EN1191-2001-Okna i drzwi odporność na wielokrotne otwieranie i

zamykanie

10.5. PN-88/B-10085/A2:1997-Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i

badania.

10.6. PN-90/B-1450 - "Zaprawy budowlane zwykłe".

10.7. PN-69/B-10285 –„Roboty malarskie”

10.8. PN-70/B10100 –„Tynki”

10.9. PN-EN ISO 6949/1999-„Komponenty budowlane”