SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PCV,

w budynku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

w Bydgoszczy, przy ul. Kordeckiego 20

budynek C

TEMAT:  Wymiana stolarki okiennej

LOKALIZACJA OBIEKTU: Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20 budynek C

WŁAŚCICIEL/ZARZĄDCA:

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

WYDZIAŁ ROLNICTWA  I  BIOTECHNOLOGII

WYKONAŁA:  MGR INŻ. ARCH.  PATRYCJA  JANOWSKA-KMIT

Bydgoszcz, październik  201

- Nazwa zamówienia publicznego:

Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PCV w budynku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Wydziału Rolnictwa

i Biotechnologii w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 20, budynek C .

Nazwy i kody robót budowlanych CPV

grupa robót			45 00 00 00 7

- Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem opracowania jest opis robót budowlanych wymiany starej stolarki okiennej zewnętrznej w użytkowanym budynku C położonym przy ul. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

- Dane wyjściowe i Wymagania Techniczne

Inwentaryzacja istniejących otworów stolarki zewnętrznej.

Uzgodnienia inwestorskie.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-owanie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych

- Opis techniczny stanu istniejącego

Stara stolarka zewnętrzna jest zużyta. Okna drewniane typu zespolonego są nieszczelne i nie zapewniają oszczędności energii cieplnej.

- Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest użytkowany budynek C Uniwersytetu Technolo-giczno-Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

5.1.Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku.

5.2.Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpie-czeństwa osób postronnych i użytkowników budynku, poprzez dostowso-wanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i infor-macyjne terenu budowy za zewnątrz, jak i stanowisk robót prowadzonych wewnąrz budynku.

5.3.Warunki bezpieczeńswa pracy

Prace wymiany okien mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posia-dający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpie-czeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. z 2002r.  Nr 91 , poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”

( Dz. U. z 2003r. Nr 47 , poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące:

- Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w bu-dynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.

- Rozdział 9. Roboty na wysokości.

5.4.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. 	Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.

5.5.Warunki dotyczące oraganizacji ruchu

Dojazd na posesję z ulicy Kordeckiego. Wymagane zachowanie szcze-

gólnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. 	Wjazd na budowę drogą wewnętrzną przez bramę posesyjną.

5.6.Zabezpieczenie chodników i jezdni

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przej-

ściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska

robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu oraz 	zieleni przy budynku.

- Zakres robót obejmuje czynności:

- Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem parapetów wew-

nętrzych.

- Wykonanie i dostwa nowej stolarki okien z profili PCV wykonanych

zgodnie z podanym wzorem (załączone do materiałów - OKNO - PRO-

JEKT WZÓR WG ISTNIEJĄCEGO).

Kolorystyka okien  – biel.

Montaż nowych parapetów zewnętrznych wykonanych z malowanej

proszkowo blachy na kolor biały.

- Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizo-

lacyjną.

- Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem.

Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń, wynikają-cych z prowadzenia usług w czasie działania instytucji w budynku. Należy wydzielić i zabezpieczyć strefy dla robót, dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.

- Właściwości wyrobów budowlanych

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia, odpowiadające co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 5 i 10 Ustawy

z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Wymagania te należy potwierdzić stosownymi certyfikatami - znakiem bezpieczeństwa, deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wyknywanych robót; za ich zgodność z doku-mentacją SSTW i OBR. Cechy materiałów i elementów muszą być jedno-rodne oraz wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbież-ności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą nie-zgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,

a już wykonane elementy robót zostaną rozebrane i wykonane ponownie na  koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepi-sami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zarzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyko-nawca. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji instytucji użyteczności publicznej, w ter-minie uzgodnionym z zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jes do utrzymania terenu budowy w należy-tym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wyko-rzystywanych przez pracowników wykonawcy, do transportu materiałów. Wykonaca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie-utrudniający funkcjonowanie uczelni.

Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmono-gramem prac demontażowo-montażowych.

8.1.Opis  wymaganych właściwości  wyrobów

Okna zespolone w ramach wykonanych z profili PCV, z możliwością

rozszczelnienia:

- kolor biały

- profil ze wzmocnieniem stalowym o grubości co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespolone w ramce aluminiowej; 	  szyby powinny spełniać wymagania BH-89/6821-02; jakość szyb zespo-

lonych, ich parametry, powinny byż potwierdzone atestami technicznymi

U=1,1 W/m2K

- okucia w oknach powinny posiadać znak jakości RAL

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno-uchylnych zawiasy powinny

być wyposażone w regulacje

- okucia i klamki w kolorze białym .

Planowane do wymiany okna muszą być identyczne z wymienionymi

wcześniej i znajdującymi się już w budynku, muszą posiadać zewnętrzne

walory estetyczne i funkcję użytkową oraz odpowiednią izolacyjność

akustyczną, cieplną i powietrzną, niezbędną do pracy biurowo-dydaktycznej.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montażowe, tj. uzupełnienie 	ościeżnicy i wymianę zewnętrznych parapetów.

Warunki ogólne

Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary 	okien oraz ustalić z użytkownikami zasady ich otwierania.

8.2.Sposób osadzenia stolarki okiennej:

Montaż stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mo-	cowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 70 cm, a maksymalne 	odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 20 cm .

Stolarka uszczelniona termicznie pianką montażową.

8.3.Wykończenia ościeży otworów okiennych

Na ościeżach otowrów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki, należy 	uzupełnić uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wys-	chnięciu tynku należy uzupełnić malowanie ościeży w kolorze białym.

8.4. Kolor stolarki

Kolor okien od strony zewnętrznej i wewnętrznej – biały.

- Kontrola oraz odbiór wyrobów i robót

Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów  według : Aprobaty Technicznej ITB, Certyfikatu oraz norm budowlanych stolarki otworowej.

- Wymagania dotyczące predmiaru i obmiaru robót

Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentryzację każdego otworu okiennego w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia węgarków tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki.

- Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robót podstawowych dostar-czenia i wymiany stolarki oraz prac towarzyszących, z przywróceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego, wywozu zdemontowanych okien i ościeżnic.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w: Aprobacie Tech-nicznej ITB, Certyfikatu oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higeniczne i certy-fikaty zgodności wyrobu.

- Dokumenty odniesienia

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymo-gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.: 5 i 10 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach bu-dowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz opisu przedmiotu zamó-wienia i projektu.

Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wyko-nania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność rea-lizacji poszczególnych obiektów:

Wymiana stolarki zewnętrznej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Istniejący budynek użytkowany.

3)  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na czas robót budowlanych należy ogrodzić strefę prac i oznakować.

4)  Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określa-

jące skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego

budynku wymagają zabezpieczenia ruchu pieszego poprzez zastosowa-

nie daszków ochronnych na czas robót remontowych. Stanowiska ro-

bót należy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykany-

mi, uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót osobom korzysta-

jącym z pomieszczeń nie objętych remontem, przez cały czas prowa-

dzenia robót do ich zakończenia.

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzega-

nia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych.

W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiek-

cie, położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji

robót stosowanie:

- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść	- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia	  ochronne

- oraganizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne oto-

czeniu budynku objętego strefą robót

- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi

i ostrzegawczymi.

6)  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonwania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikcję, umożliwia-

jącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Prowadzenie robót wymaga:

- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych

- częściowe zajęcie terenu wokół budynku

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku.

Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności, aby roz-dzielić procesy rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elemen-tów, od pozostających i nowych elementów prac. W tym celu należy za-chować kolejność prac podaną w niniejszej dokumentacji remontu.

Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebez-pieczną prac na wysokości stałym ogrodzeniem, z daszkami nad wejścia-mi i ciągami pieszymi. Zastosować oznakowanie placu budowy z tablica-mi ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane.