SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia:

Remont segmentów mieszkalnych VIII piętra z wymianą stolarki drzwiowej, remontem ciągów komunikacyjnych, remontem instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej w Domu Studenta nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 14.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji projektowej.

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora

.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i sanitarne, oraz miejsca składowania materiałów.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową,

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym stanie,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi,

3. możliwością powstania pożaru

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

l .5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiały

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem

Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.

Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między kondygnacyjnych.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wcześniejszych ustaleń.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób.

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Norma lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęci lub zajęciem stanowiska.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu budowy.

b) protokoły odbioru robót.

c) protokoły z narad i ustaleń.

d) korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór robót

6.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiór ostateczny robót

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót".

7. Podstawa płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji obmiarowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Prace rozbiórkowe i demontażowe

1.1 wykuć z muru lub ostrożnie wyciąć ze ścianek płyt „Pro-Monta” ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi zewnętrznych wejściowych do segmentów mieszkalnych, oraz drzwi wejściowych do pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczenia kuchennego znajdujących się na poziomie kondygnacji.

1.2 w przedsionkach, pomieszczeniach natrysków i sanitariatów rozebrać ścianki działowe wygradzające te pomieszczenia. Przegrody budowlane demontować razem z okładzinami ściennymi i izolacją pionową ścian (natryski), oraz osadzoną w nich stolarką drzwiową. W pomieszczeniach sanitariatów i natrysków dodatkowo ostrożnie rozebrać ściankę dociskową osłaniającą podejścia instalacyjne i pion wodno-kanalizacyjny.

1.3 ścianki wygradzające część pokoju mieszkalnego (mniejszego) od pomieszczenia przedsionka zdemontować do miejsca posadowienia drzwi wejściowych do pomieszczenia. W trakcie demontażu w ściance wykonanej z płyt gipsowych „Pro-Monta” pozostawić strzępia, w celu połączenia z nowymi projektowanymi przegrodami budowlanymi.

1.4 ze wszystkich pozostałych nie zdemontowanych ścian przedsionka, natrysku i sanitariatu skuć okładziny glazury naściennej, oraz zerwać pozostałe izolacje pionowe

1.5 skuć cokoliki z płytek posadzkowych w pomieszczeniach przedsionków i łączników, oraz skuć całość okładzin posadzkowych w remontowanych pomieszczeniach

1.6 zdemontować izolacje poziome w pomieszczeniach łazienek i sanitariatów

1.7 zerwać tapety ścienne w tych pomieszczeniach mieszkalnych, w których zostały

położone

1.8 zerwać wykładziny posadzkowe PCW we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzu komunikacyjnym i holu.

2. Elementy konstrukcyjne

2.1 zamurować otwory przejściowe łączące dwupokojowe segmenty mieszkalne (ścianka grub. 18 cm) oraz przemurować po zakończeniu prac instalacyjnych ścianki zamykające wnęki pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej.

2.2 postawić ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych hydroizolacyjnie, grub. 8 cm. Ścianki wygradzające pomieszczenia węzłów sanitarnych w nowym układzie pomieszczeń, oraz ścianka uzupełniająca przegrodę pokoju mieszkalnego (małego) z przemieszczeniem miejsca posadowienia drzwi wejściowych do pokoju.

2.3 nad stanowiskami umywalek oraz łazienkowych kabinach natryskowych wykonać półki proste i narożne mocowane do ścian prętami nierdzewnymi kotwiącymi i kątownikiem nierdzewnym. Półki wykonane z gotowych profili lub lekkich elementów bloczków ściennych.

3. Prace izolacyjne i tynkarskie

3.1 wykonać nowe tynki na powierzchniach nowo powstałych ceramicznych przegrodach budowlanych, przymurowanych pionach instalacji kanalizacyjnej, oraz tynki naprawcze i wyrównujące powierzchnie ścian na wszystkich pozostałych ścianach po skutej glazurze naściennej

3.2 wykonać tynki naprawcze na ościeżach ścian ceramicznych po osadzonej nowej stolarce drzwiowej

3.3 wykonać powłoki hydroizolacyjne posadzek pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz ścian kabiny natryskowej (do wys. 2,50 m). Warstwa szczepna powłok hydroizolacyjnych i elastyczna powłoka izolacyjna wykonane z bezszwowych i bezspoinowych płynnych folii uszczelniających na bazie dyspersji tworzywa sztucznego, przeznaczonych do wykonywania izolacji w pomieszczeniach gdzie wymagana jest bardzo duża wodoszczelność.

3.4 zabudować płytą gipsowo-kartonową na ruszcie stalowym piony i poziomy instalacji wodno kanalizacyjnej prowadzonej w pomieszczeniach sanitariatów

4. Stolarka drzwiowa, płytowa i p-poż.

4.1 osadzić na kotwy i umocować w gniazdach ościeżnice stalowe o wym. w świetle 900x2050 mm oraz 800x2050 mm dla drzwi p-poż EI-30 wejściowych do segmentów mieszkalnych i pomieszczenia kuchenneg . Ościeżnice drzwiowe kątowe o profilu 100 mm, wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 8002. Ościeżnice uszczelniane pianką montażową rozprężną ognioodporną lub zaprawą cementową. Zainstalować, spasować i wyregulować skrzydła drzwi p-poż EI-30 stalowe płaszczowe 800x2015 i  700x2015 (wymiar w świetle przejścia) wykonane z dwóch tłoczonych blach stalowych ocynkowanych grub. 0,8 mm, wypełnionych wełną mineralną, lakierowane proszkowo w kolorze RAL-8002, wyposażonych w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową systemu "Master-Key", klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy, oraz 3 zawiasy tulejowe łożyskowane z funkcją samozamykacza (lub z niezależnym samozamykaczem).

4.2 osadzić w ściankach gipsowych, oraz w ściankach działowych ościeżnic regulowanych szer. ‘80’ dla drzwi wejściowych do pomieszczeń mieszkalnych. Ościeżnice w okleinie drewnopodobnej olchowej w zakresie szerokości muru 95-115 mm i 120-140 mm w komplecie z listwami opaskowymi oraz uszczelką gumową po obwodzie ościeżnicy.

Zamontować nowe skrzydła drzwi pełnych wejściowych do pokoi mieszkalnych o wym. 844x2030 mm. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych wejściowych do pokoi mieszkalnych pełne konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną drewnopodobną olchową, wyposażone w zamek wpuszczany z wkładką patentową dla systemu "Master-Key", klamkę z szyldem w kolorze mosiądzu.

4.3 osadzić w ściankach gipsowych wygradzających węzeł sanitarny i pomieszczenia kabiny sanitariatu ościeżnice w wersji "tunel". Ościeżnice w okleinie drewnopodobnej olchowej w zakresie szerokości muru 95-115 mm, wykonane bez wrębu, uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka. Ponadto osadzić systemowe ościeżnice w okleinie drewnopodobnej olchowej składające się z systemu jezdnego (szyna z wózkiem jezdnym) oraz osłony i belki odbojowej z zaczepem zamka i uszczelką szczotkową.

Zamontować nowe skrzydła drzwi przesuwnych z małą ramką wejściowych do pomieszczeń łazienek i sanitariatów. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną drewnopodobną olchową, wyposażone w zamek wpuszczany hakowy z pochwytami bocznymi okrągłymi w kolorze mosiądzu. Skrzydła z tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza.

  - we wszystkich skrzydłach drzwi p-poż wejściowych do pomieszczeń mieszkalnych, drzwiach wejściowych wewnętrznych do pomieszczeń mieszkalnych zamontować w zamkach drzwiowych wkładki patentowe z kompletem 3 kluczy systemu "Master-Key"

System klucza pozwala powiązać ze sobą wiele odpowiednio dobranych wkładek cylindrycznych oraz kluczy. Pojedynczy klucz pozwala otworzyć wszystkie potrzebne drzwi zgodnie z odpowiednim planem dostępu, poprawia bezpieczeństwo obiektu, szczególnie w sytuacjach, ułatwia kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz pozostałych zamknięć - każdy posiada INNY klucz, który otwiera wybrane wkładki. Umożliwia zmiany kodów istniejących elementów systemowych.

Na ilustracji poniżej pokazano poglądowo, jak poszczególne klucze mogą w systemie otwierali różne wkładki.

4.5 wszystkie skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym przyległych ścian poprzez osadzenie w posadzce odbojników gumowych.

- Prace posadzkowe i okładziny ścienne

  - we wszystkich pomieszczeniach segmentów mieszkalnych, korytarzykach, łazienkach, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych i holu wylać w niezbędnej wymaganej warstwie ~ 20 mm posadzki wyrównawcze zatarte na gładko, a we wszystkich pomieszczeniach posadzki samopoziomujące dla uzyskania równego podłoża pod nowe wykładziny posadzkowe, z jednoczesną naprawa uszkodzonego podłoża

  - w pomieszczeniach korytarzyków i węzłów sanitarnych ułożyć płytki posadzkowe o wym. 30,0x30,0 cm grubości 8 mm (monucuttura; PEI:3 ; ilość obrotów - 1500) o stopniu połysku: satyna(np. typu 'Cetuas'), lub inne w tym samym gatunku i klasie. Płytki układane na zaprawie klejowej przeznaczonej na podłoża krytyczne. Płytki układane na wyrównanych i izolowanych podłożach, klejone na zaprawie klejowej przeznaczonej na podłoża krytyczne. Płytki układane z wstawkami płytek różnych kolorów (2 kolory z wybranych typów).

  - w pomieszczeniach pokoi mieszkalnych ułożyć wykładziny obiektowe podłogowe rulonowe winylowe homogeniczne o klasie użytkowej EN 685 - klasa komercyjna 34, grubości wykładziny i grubości warstwy użytkowej 2,0 mm, o masie powierzchniowej 3000 g/m2, ścieralności <= 0,15 mm grupa P, właściwościach antyelektrostatycznych EN 1815<= 2kV(napięcie indukcyjne) i EN 1081>=10^10 Ohm(opór), trudnozapalnej (PN-B-02854),o powierzchni zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny np. typu 'Gamrat Specjalt' - 43 Plus ; 'Tatkett Granit' lub inne o tych samych właściwościach i parametrach. Wykładziny klejone do podłoża na całej powierzchni z wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. UWAGA - w przypadku braku zabezpieczenia wykładzin powłoką PUR przez ich producenta wymagane dodatkowe zabezpieczenie warstwą ochronną poliuretanu po ułożeniu posadzek.

  - w korytarzu komunikacyjnym i holu VIIIp. ułożyć płytki posadzkowe z gresu technicznego antypoślizgowego jednorodnego grub. 10 mm o III klasie odporności na ścieranie o wym. 30x30 cm 'sól-pieprz' w różnych zabarwieniach (np. typu 'Alabama', 'Texas') lub innych w tym samym gatunku i klasie, układanych na wyrównanym podłożu z zastosowaniem zaprawy klejowej przeznaczonej na podłoża krytyczne. Płytki układane w "karo" z aplikacjami płytek innego koloru.

Cokoliki naścienne wys. 15 cm z płytek identycznych jak dla okładzin posadzkowych.

5.5 wykładziny posadzkowe w miejscach łączeń, progach drzwi wejściowych i przejściowych wykończone listwą osłaniającą aluminiową, niwelującą płynnie ewentualne różnice poziomów posadzek i łączącą w sposób estetyczny różne typy okładzin.

5.6 w pomieszczeniach łazienek (część ogólna, kabina sanitarna i natrysk) ułożyć na wyrównanych i wypionowanych ścianach płytki glazury naściennej, szkliwionych  o wymiarach 25x20 cm. grubości 8 mm stopniu połysku: satyna (wg. wyboru Inwestora) lub inne w tym samym gatunku i klasie. Płytki układane na zaprawie klejowej przeznaczonej na podłoża krytyczne. Pomieszczenia łazienki i sanitariatu, z wyłączeniem kabiny natrysku licowane płytkami do wys. 2,0 m. Kabina natrysku okładana glazurą do pełnej wysokości ścian od poziomu krawędzi brodzika natryskowego. Obłożone glazurą półki nadumywalkowe i narożne w kabinach natryskowych. Płytki układane na zaprawie klejowej przeznaczonej na podłoża krytyczne. Wykończenia poziomu okładzin oraz naroża wypukłe, wklęsłe i krawędzie półek wykończone listwą narożnikową (flizówką).

5.7 w pokojach mieszkalnych zamontować karnisze sufitowe PCW dwutorowe z "żabkami" min. 10szt/1mb. Karnisze w kolorze białym z bortnicą osłonową.

5.8 w kabinach sanitariatów zamocować stałe uchwyty matowe na papier toaletowy, mocowane do ściany, wykonane ze stali nierdzewnej -  śr. rurki 33mm

5.9 przy kabinie natryskowej i stanowisku umywalki zamontować stałe uchwyty (haczyki podwójne) na ręczniki, mocowanych do ściany, wykonane ze stali nierdzewnej, matowe

6. Prace końcowe uzupełniające i wykończeniowe

6.1 w pomieszczeniach sanitariatów i łazienek wykuć (zdemontować) kratki wentylacyjne i osadzić nowe o wym. 140x140 mm bez żaluzji, z możliwością przemieszczenia ich zakotwienia w kanale wentylacyjnym

6.2 we wszystkich remontowanych pomieszczeniach z sufitów i ścian usunąć stare luźne powłoki malarskie, zagruntować powierzchnie preparatem głęboko penetrującym i wzmacniającym strukturę tynków, wykonać niezbędne naprawy tynków oraz wyszpachlować dwukrotnie całe powierzchnie sufitów i ścian dla zniwelowania nierówności ‘zafalowań’ i krzywizn. Dla szpachlowanych sufitów i ścian przyjmuje się kryteria odbioru powierzchni jak dla tynków doborowych filcowanych kat. IVf – powierzchnia równa bardzo gładka, bez widocznych ziarenek piasku.

6.3 powierzchni wygładzonych tynków sufitów i ścian pomalować (dwukrotnie z gruntowaniem) farbą emulsyjną w kolorach uzgodnionych z Inwestorem

6.4 w pomieszczeniach ciągów komunikacyjnych na wyrównanych i wyszpachlowanych ścianach założyć lamperie olejne do wys. 1,50 m powyżej cokołów w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem

6.5 pomalować dwukrotnie farbą olejną w kolorze białym podokienniki w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchni, rurociągi instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki radiotorowe oraz stolarkę drzwi wewnętrznych pomieszczenia kuchennego

6.6 pomalować dwukrotnie farbą olejną w kolorze RAL 8002 stolarkę drzwi p-poż klatki głównej oraz drzwi wind osobowych.

6.7 na drzwiach zewnętrznych wejściowych do segmentów mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych oraz na drzwiach wewnętrznych wejściowych do segmentów mieszkalnych pomalować  litery i cyfry wys. do 80 mm, wyznaczające numeracje pomieszczeń. Drzwi zewnętrzne ze znakami: 802, 803, 804 … itd., drzwi wewnętrzne: 802 A, 802 B, 803 A, 803 B … itd.

7. Stolarka meblowa wbudowana

7.1 Wykonać i zmontować szafy wnękowe ubraniowe z nadstawkami, regały z wydzielonymi stanowiskami roboczymi z blatem wysuwanym pod komputer, regały częściowo zamknięte, zabudowy lodówek i półki. Elementy zabudowy wykonane wg projektu PT. Korpusy mebli, fronty, blaty i półki okleinowane w kolorze olchy naturalnej wg opisu jak w PT.

- Szafa z nadstawką, wnętrze szafy podzielone na dwie części; - pierwsza z półkami ruchomymi (5 szt), druga z drążkiem ubraniowym. Korpus, front i półki w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Szafa; szer-90cm ; głęb-60cm ; wys-245cm.

- Regał z blatem pod komputer - blat pod komputer wzmocniony z wysuwaną spod blatu półką pod klawiaturę. Korpus, front, blat i półki w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Pólki nad stanowiskiem roboczym (2 szt) z regulowaną wysokością podpór Regał; szer-75cm ; głęb-40 /blat 60cm ; wys-245cm.

- Regał częściowo zamknięty drzwiczkami w części dolnej, nad drzwiami z wysuwaną półką roboczą. Korpus, front, blat i półki w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Pólki w części środkowej (4 szt) z regulowaną wysokością podpór Regał; szer-40cm ; głęb-40cm ; wys-245cm.

- Regał częściowo zamknięty drzwiczkami dwuskrzydłowymi w części dolnej. Korpus, front, blat i półki w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Pólki w części środkowej (4 szt) z regulowaną wysokością podpór Regał; szer-65cm ; głęb-40cm ; wys-245cm.

- Zabudowa meblowa lodówki wbudowanej z bocznym blatem i półką. Korpus, front, blat i półki w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Pólka w części środkowej (1 szt) z regulowaną wysokością podpór Zabudowa; szer-100cm ; głęb-60cm ; wys-60cm.

- Zabudowa meblowa lodówki wbudowanej pojedyńczej. Korpus i front w okleinie olchy naturalnej, tył z płyty pilśniowej twardej. Zabudowa; szer-50cm ; głęb-60cm ; wys-60cm.

III. ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.

3.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe

- we wszystkich pomieszczeniach łazienek, sanitariatów i przedsionków zdemontować całe uzbrojenie i armaturę sanitarną. W pomieszczeniach remontowanych segmentów VIII piętra zdemontować podejścia instalacji odpływowej do miejsc włączenia jej w piony kanalizacyjne

- wykonać przekucia przez stropy i ściany oraz wykuć bruzdy dla rozprowadzenia i zabudowania nowych odcinków instalacji zasilającej i odpływowej w pomieszczeniach.

3.2 Prace montażowe

- przebudować miejsce montażu zaworów odcinających pionu wodociągowego. W sanitariatach VIII piętra zawory kulowe odcinające przenieść nad posadzkę i wyprowadzić przed lico ścianek osłaniających pion kanalizacyjny.

- bruzdy i przekucia po montażu instalacji zamurować i uzupełnić tynki.

- w pomieszczeniach węzłów sanitarnych VIII piętra przebudować instalację zasilającą i odpływową podejść pod umywalki, wpusty ściekowe i muszle klozetowe z ukształtowaniem do nowych elementów armatury.

- w pomieszczeniach sanitariatów VIII piętra montaż ustępów ceramicznych typu ‘kompakt’ (zestaw wc-miska lejowa z odpł.poz.,spłuczka ceram. 3/6 l) z twardą deską sedesową. Podejścia do płuczek wężykiem elastycznym w oplocie metalowym z kulowym zaworem płuczkowym odcinającym.

- w pomieszczeniach łazienek VIII piętra montaż umywalek porcelanowych 60 cm z otworem gatunek I z baterią chromowaną sztorcową jednouchwytową ze stałą wylewką. Umywalki wsparte na pół postumencie.

W łazienkach :

- brodziki natryskowe kwadratowe przyścienne akrylowe B/CL 80x80x15+ST2 (obudowa stelaża OBa/CL 80x80x15) i B/CL 70x70x15+ST1 (obudowa stelaża OBa/CL 70x70x15) montowane pomiędzy ściankami wygradzającymi kabinę natrysku. Uszczelnienie miejsc połączeń krawędzi brodzika natryskowego z okładziną glazury naściennej silikonem wodoodpornym z dodatkiem środków grzybobójczych. Montaż do zestawu kabin natryskowych zgodnie z instrukcją producenta drzwi jednoelementowych DJa/80 (L-P) lub DJa/70 (L-P) z szybą Pearl(P)cm. Stelaże wsporcze brodzików zamknięte panelem obudowy przedniej,

- w pomieszczeniach natrysków VIII piętra baterie natryskowe naścienne natryskowe  jednouchwytowe chromowe (głowica z regulacją temperatury wody) z natryskiem przesuwnym.

IV. ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 Prace demontażowe

Po spuszczeniu wody z instalacji należy, zdemontować:

1. wszystkie grzejniki łazienkowe (świecowe) zlokalizowane na remontowanym 8 piętrze  (oprócz grzejników w pokojach).

Wszystkie zdemontowane grzejniki wynieść do wskazanego pomieszczenia piwnicznego w budynku.

2. gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne wraz z istniejącymi zaworami przygrzejnikowymi, dla grzejników wymienionych w punkcie 1 .

4.2 Roboty budowlane

1. Zamurować i zagipsować otwory w ścianach po zdemontowanych gałązkach grzejnikowych.

2. Zamurować i zagipsować otwory po uchwytach grzejnikowych.

3. W wymaganych miejscach wykonać otwory (przewiertem) do przeprowadzenia nowych  gałązek grzejnikowych.

4.3 Prace montażowe

- W nowo wbudowanych oraz istniejących węzłach sanitarnych zamontować nowoprojektowane grzejniki łazienkowe (drabinkowe) 350 W. Grzejniki te montować za pomocą fabrycznych zestawów montażowych w miejscach wskazanych w dokumentacji przebudowy węzłów sanitarnych na wysokości uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producentów grzejników, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji c.o., oraz PN-B/8864-13.

- Wszystkie grzejniki fabrycznie wyposażone są w korki z odpowietrzeniem ręcznym. Korki te należy zdemontować, a w ich miejsce wkręcić zaślepkę.

- Do grzejników łazienkowych wykonać nowe zasilające oraz powrotne gałązki przygrzejnikowe. Gałązki wspawać odpowiednio do przewodów pionowych instalacji c.o. Gałązkę zasilającą prowadzić ze spadkiem co najmniej 3 % w kierunku grzejnika i wyposażyć w zawór termostatyczny RTD-N-15, powrotną z takim samym spadkiem w kierunku pionu wyposażając ją w zawór odcinający powrotny. W przypadku grzejników stalowych płytowych gałązkę powrotną wyposażyć w zawór powrotny, a zasilającą wykonać jako nową w sposób j.w.

4.4 Próby

1. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Próbę ciśnienia instalacji na zimno, przeprowadzić przy ciśnieniu 0,60 MPa (1,5 x 0,40 MPa).

2. próbę na gorąco wykonać przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, maksymalnym ciśnieniu roboczym oraz głowicach ustawionych jako minimum na obliczeniową temperaturę pomieszczeń dokonując pomiarów:

– temperatury zewnętrznej,

– temperatury na zasilaniu instalacji,

– temperatury na przewodzie powrotnym,

– temperatury w pomieszczeniach.

Po pomyślnie przeprowadzonych próbach ciśnieniowych, lecz przed ustawieniem nastaw, należy całą instalację dokładnie dwukrotnie wypłukać wodą z minimalną prędkością 2,0 m/s, aż do wypływu wody czystej.

Fakt czystości instalacji, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Po wypłukaniu instalacji, należy dokonać nastaw wstępnych w zaworach regulacyjnych pod pionami oraz zaworach termostatycznych przy grzejnikach zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

# V. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach ósmego piętra budynku Domu Studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

- Zakres robót ujętych w SST

  - demontaż istniejącej instalacji

  - dobudowa nowych rozdzielnic

  - wykonanie nowych instalacji w łazienkach

  - demontaż osprzętu elektrycznego

  - demontaż opraw oświetleniowych

  - montaż osprzętu elektrycznego

  - montaż opraw oświetleniowych

  - pomiary sprawdzające instalacje

   Ogólne wymagania dotyczące robót

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejścia osób trzecich. Prace należy prowadzić zgodnie z opisem, przestrzegać przepisy i zalecenia producentów przewodów i osprzętu elektrycznego.

   Materiały

Przewody zastosowane do wykonania instalacji powinny mieć izolację 750V

- obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo 3x 1,5mm²

- obwody gniazd wtykowych YDYżo 3x 1,5mm²

- obowody wyrównawcze DY 1x 4mm²

- tablica rozdzielcza typu RWN 2x 12

- wyłączniki różnicowo-prądowe P312 30 mA

- wyłączniki nadprądowe S301 B10 A

- oprawy oświetleniowe typu plafon

- oprawy oświetleniowe typu plafon IP44 bryzgoszczelne

- gniazda p/t pojedyncze IP 44 bryzgoszczelne

- łącznik pojedynczy p/t IP 44 bryzgoszczelny

- łącznik seryjny p/t

- gniazdo podwójne p/t

- oprawa świetlówkowa 1 x 40 W z kloszem pryzmatowym

Materiały użyte do prac remontowych powinny odpowiadać normom PN oraz posiadać atesty dopuszczające do ich zabudowania i eksploatacji.

Magazynowanie materiałów, powinno zapewnić ich bezpieczeństwo przed uszkodzeniem i pogorszeniem ich jakości- zamknięte pomieszczenie bez nadmiernej wilgoci.

   Wykonanie robót

Prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych powinny być skoordynowane z pozostałymi branżami zapewniając bezpieczeństwo wykonawcom i materiałom. Odbiór robót musi spełniać przepisy PN i PBUE.

Prace powinny zachować następującą kolejność:

- odłączenie  istniejących obwodów łazienkowych z tablic i ich demontaż

- demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu

- wykucie bruzd i otworów montażowych

- ułożenie przewodów i montaż puszek pod osprzęt

- wymiana tablic rozdzielczych

- po malowaniu montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

- podłączenie obwodów w tablicach

- pomiary sprawdzające

Zdemontowany osprzęt przekazać kierownikowi obiektu

Tablice zamontować w istniejących wnękach.

Obwody oświetleniowe oraz gniazda w pokojach zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi.

Obwody gniazd łazienkowych, zasilających lodówki w pokojach oraz oświetlenia łazienek zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

ŁAZIENKI

Wykonać nową instalacje oświetleniową. Zastosować oprawy nasufitowe typu plafon IP44 bryzgoszczelne oraz łączniki pojedyncze p/t IP 44 bryzgoszczelne.

Wykonać nową instalację obwodu gniazd pojedynczych p/t IP44 bryzgoszczelnych.

Należy w każdej łazience wykonać dodatkowe miejscowe połączenie wyrównawcze obejmujące wszystkie części wyposażenia instalacyjnego, funkcjonalnego i konstrukcyjnego wykonanego z materiałów przewodzących.

Połączenie wykonać przewodem DY 4 mm

Obwody oświetlenia oraz gniazd zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi

POKOJE

Wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy nasufitowe typu plafon 2x100 W

Wymienić istniejące gniazda na gniazda p/t podwójne.

Wymienić istniejące łączniki na p/t seryjne.

Wykonać dodatkowy obwód gniazd p/t podwójnych zasilające lodówki. Zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

W pokojach wykonać nową instalację obwodu gniazd i oświetlenia

KORYTARZ

Wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na pojedyncze oprawy świetlówkowe 1 x 40W z kloszem pryzmatowym.

Wymienić łączniki oświetlenia

Wymienić gniazda wtykowe

   Lokalizacja robót.

Segment obejmuje:

- dwa pokoje (5 opraw, 8 gniazd, 2 łączniki seryjny)

- jedną łazienkę (3 oprawy, 3 łączniki, 1 gniazdo)

- jeden korytarzyk (1 oprawa, 1 łącznik)

Tablica rozdzielcza obejmuje dwa segmenty.

Ilość tablic na piętrze: 10

Ilość opraw świetlówkowych na korytarzu piętra: 12

Prace obejmują 8 piętro.

   Odbiór robót.

Wykonać powykonawcze pomiary:

- rezystancji izolacji

- zerowania

- badania wyłącznika różnicowo- prądowego

- rezystancji uziemienia pkt PEN tablic

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST, wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.