SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia:

Remont segmentów mieszkalnych, gościnnych oraz ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Koszarowej 9.

1.2. Charakterystyka obiektu

Dom Studenta nr 1 jest budynkiem wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne domu studenta, pokoje gościnne, pomieszczenia magazynowe, rekreacyjne oraz portiernia.

Piętra od 1 do 4 stanowią kondygnacje powtarzalne przeznaczone do kwaterowania osób, zawierające pokoje mieszkalne, kuchnie, sanitariaty i korytarz.

W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, przyłącze gazu) nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem obiektu z niezależnym wejściem z zewnątrz budynku. Budynek posiada główna klatką schodową przeznaczoną do celów komunikacyjnych, ewakuacyjnych i oddymianą. W ramach dostosowywania Domu Studenta do wymogów przepisów przeciwpożarowych klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowo drzwiami o wymaganej odporności ogniowej, czyniąc tym samym piętra od 1 do 4 wydzielonymi strefami pożarowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia.

1.5. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji projektowej.

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

l.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora

.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy będzie ponosił koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz cieplnej w okresie realizacji robót.

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową,.

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym stanie,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi,

3. możliwością powstania pożaru

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

l .6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.6.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiały

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem

Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.

Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między kondygnacyjnych.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wcześniejszych ustaleń.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób.

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Norma lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęci lub zajęciem stanowiska.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu budowy.

b) protokoły odbioru robót.

c) protokoły z narad i ustaleń.

d) korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór robót

6.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiór ostateczny robót

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót".

7. Podstawa płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji obmiarowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

CPV 45400000-1  ROBOTY BUDOWLANE

- Prace rozbiórkowe i demontażowe

  - Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- demontaż segmentowych szaf wnękowych

- demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych i stalowych

- demontaż aluminiowych przegród z drzwiami dwuskrzydłowymi

- demontaż z odzyskiem ościeżnic i skrzydeł drzwi p-poż EI-30. Stolarka p-poż do ponownego wbudowania z wymianą wskazanych uszkodzonych skrzydeł

- ostrożny demontaż z odzyskiem drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych wygradzających korytarz od klatki schodowej. Drzwi po demontażu przekazać Inwestorowi.

- rozbiórka ścianek działowych wygradzających pomieszczenia natrysków i sanitariatów, ścianek wygradzających zabudowę szaf oraz innych przegród wg zapisu w przedmiarze prac

- skucie okładzin glazury ściennej i posadzkowej wg zapisu jak w przedmiarze prac

- rozebranie posadzek z płytek posadzkowych PCW

- rozbiórka warstwy nadbetonu posadzkowego

- usunięcie poprzez frezowanie fragmentów wierzchniej warstwy posadzek betonowych z jednoczesną likwidacją uwypukleń i nierówności podłoża poziomych powierzchni betonowych. Po oczyszczeniu podłoża z urobku i pyłu wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 MPa. Poziom posadzki po frezowaniu i wylaniu posadzek samopoziomujących i ułożeniu okładzin posadzkowych (płytki i wykładziny rulonowe) musi gwarantować jednolitą płaszczyznę podłoża wszystkich przyległych pomieszczeń (pokoi, korytarza i pomieszczeń ogólnodostępnych).

- rozbiórka izolacji poziomej i pionowej z materiałów bitumicznych w pomieszczeniach natrysków

- skucie nie związanych z podłożem, zawilgoconych i zagrzybionych, nierównych ‘sfalowanych’ tynków powierzchni sufitów i ścian wg wyznaczonych miejsc kucia

- demontaż otulin wełny mineralnej rur instalacyjnych łącznie z płaszczem ochronnym gipsowym

- wykucie kratek wentylacji grawitacyjnej

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć (osłonić) stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki pomieszczeń grubą folią budowlaną osłonową.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy

- miejsca prac oznakować zgodnie z wymogami BHP

- Materiały

Materiały nie występują

- Sprzęt

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę prac, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Ogranicza się stosowanie urządzeń o wysokim poziomie hałasu.

- Transport

Gruz i materiały z demontażu będzie wywożony w miarę postępowania robór rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na wysypiska komunalne.

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym zabezpieczonym na budowie.

- Kontrola jakości robót

Zgodnie z wymogami ogólnymi SST i PB

- Obmiar robót

- dla demontażu szaf , ościeżnic, kratek wentylacyjnych  – szt

- dla skucia tynków, okładzin ściennych i posadzkowych, rozbiórki ścian, izolacji bitumicznych i termicznych – m2

- skucie warstw nadbetonu – m3

- Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

- Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

2. Roboty wykończeniowe

  - Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- uzupełnieniem posadzek cementowych zatartych na gładko w miejscach po zdemontowanych szafach wnękowych

- pomurowanie ścianek działowych z cegły budowlanej pełnej kl. min 15, zbrojonych co 3 warstwę bednarką, wygradzających pomieszczenia węzłów sanitarnych i natrysków wg nowego układu pomieszczeń. Wykonanie przewiązek ścian działowych konstrukcją ryglową z przekryciem wiążącym ścianki betonem zbrojonym klasy B-15

- dwukrotne pokrycie powierzchni sufitów i ścian (po skuciu tynków i przed wykonaniem nowych) pomieszczeń natrysków środkiem dezynfekującym glono - i grzybobójczym np. 'Capatox"

- wykonanie nowych dwuwarstwowych tynków cementowych gładzonych grub. 15 mm na powierzchni sufitów i ścian w pomieszczeniach natrysków.

- wylanie posadzek wyrównawczych w pomieszczeniach natrysków. W wygrodzonej kabinie natryskowej podkład z wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustu posadzkowego.

- wyrównanie podłoży podposadzkowych poprzez wylanie posadzek samopoziomujących warstwą grubości w wymaganym zakresie, z jednoczesną

likwidacją nierówności, uzupełnieniem ubytków i wypoziomowaniem podłoża pod wykładziny terakotowe i rulonowe zgrzewane. Wyregulowaniem poziomów posadzek z przyległymi pomieszczeniami.

- zagruntowanie podłoża posadzek i ścian węzłów sanitarnych oraz natrysków warstwą sczepną, oraz wykonanie techniką malarską dwuwarstwowej izolacji elastyczną płynną folią na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z uszczelnieniem naroży taśmą

- obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych szer. 70 i 80w miejsce zdemontowanych oraz w nowych ściankach wygradzających pomieszczenia, z wykonaniem uszczelnień styków oraz tynków ościeży

- wykonanie tynków uzupełniających kat. III na powierzchniach ścian i sufitów po zdemontowanej zabudowie szaf wnękowych, na ścianach po skutej glazurze, oraz tynków wzmacniających i wyrównawczych powierzchni ścian korytarza komunikacyjnego. Dokładne połączenie nowych tynków ze starymi.

- wykonanie montaż otulin grub. 40 mm na rurach instalacji wodnej i c-o przechodzących przez pokoje mieszkalne i administracyjne. Otuliny zamontować przed wykonaniem zabudowy osłaniającej instalację.

- wykonanie obudów pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej (po wymianie części instalacji wg zakresu prac wod-kan) płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym. W miejscach montażu zaworów wodnych obsadzić drzwiczki rewizyjne.

- obudowanie (dobudowa do belek stropowych) odpływów instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zasilającej wodociągowej (po wymianie instalacji wg zakresu prac wod-kan) płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym. W miejscach montażu zaworów wodnych obsadzić drzwiczki rewizyjne.

- ułożenie lub uzupełnienie w pomieszczeniach posadzek i cokolików z płytek gresowych szkliwionych grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, stopień antypoślizg R-9), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe w klasie i barwach wskazanych w załączonych wzornikach lub inne o podobnych lub lepszych parametrach technicznych wg. uzgodnienia z Inwestorem.

- odtłuszczenie okładzin lastrykowych schodów przed ułożeniem okładzin z płytek, wyrównanie podłoża odkształconych stopnic biegu klatki schodowej, wykonanie okładzin opoczników, stopnic i cokolików klatki schodowej płytkami gresowymi i gresami stopnicowymi szkliwionymi półmatowymi grubości min. 8,5 mm antypoślizgowymi o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, stopień antypoślizg R-9), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Płytki posadzkowe utrzymane w barwach brązu i beżu (np. Pedros Beige) lub inne o podobnych lub lepszych parametrach technicznych wg. uzgodnienia z Inwestorem.

- zmatowienie lub nacięcie powierzchni ścian malowanych farbą olejną, przygotowanie podłoża pod okładziny glazury ściennej i tynki żywiczne, wykonanie napraw nierówności podłoża przez szpachlowanie zaprawą wyrównawczą mocno wiążącą z podłożem.

- ułożenie okładzin ściennych z płytek szkliwionych grubości min. 7,5 mm stopień połysku - matowe lub satyna, układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne w klasie i barwach wskazanych w załączonych wzornikach lub inne o podobnych lub lepszych parametrach technicznych wg. uzgodnienia z Inwestorem.

- wzmocnienie struktury tynków środkiem gruntującym penetrującym i wzmacniającym podłoża, wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych sufitów i ścian z obsadzeniem ochronnych narożników wypukłych ościeży okiennych i drzwiowych oraz naroży ścian.

- malowanie sufitów i ścian pomieszczeń natrysków farbą bezrozpuszczalnikową o działaniu grzybobójczym, odporną na zmywanie. Farba wewnętrzna, grzybobójcza i przeciw rozwojowi mikroorganizmów, matowa, np. MALERIT-W.

- malowanie trzykrotne z gruntowaniem powierzchni wygładzonych sufitów i ścian farbą emulsyjno - akrylową nawierzchniową wewnętrzną białą (sufity) i  kolorową pastelową (ściany) np. z palety barw 'Dulux'  wg. uzgodnienia z Inwestorem. Na czas wykonywania gładzi gipsowych oraz malowania tynków należy osłonić elementy sygnalizacyjne instalacji p-poż (czujki dymu, sygnalizatory, lampy oświetleniowe i oświetlenia awaryjnego, korytka instalacyjne).

- malowanie ścian pomieszczeń kuchennych farbami ftalowymi na uprzednio przygotowanych i wygładzonych podłożach. Kolorystyka ścian w uzgodnieniu z Inwestorem.

- oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby ze stolarki drzwiowej, podokienników, grzejników radiotorowych, rur instalacyjnych, krat, balustrad schodowych, dwukrotne szpachlowanie elementów z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową farbą ftalową.

- wykonanie na powierzchniach nowych wyrównanych tynków kat III dodatkowej warstw wygładzającej powierzchnie podłoża pod tynk mozaikowy, założenie naroży ochronnych ościeży okien i drzwi z kątownika aluminiowego perforowanego, przygotowanie podłoża poprzez zagruntowanie środkiem wzmacniającym, zwiększającym przyczepność i redukującym powstawanie plam na powierzchni tynku żywicznego, oznaczenie odcięcia linii poziomych rozdzielających pasy kolorystyczne tynku żywicznego, wykonanie wypraw tynków wewnętrznych ścian z tynku dekoracyjnego mozaikowego o kolorystyce i granulacji wg palety barw uzgodnionej z Inwestorem (zakłada się wielobarwne kompozycje wypraw z tynków o różnym zabarwieniu i granulacji).

- ułożenie w pomieszczeniach pokoi mieszkalnych wykładzin posadzkowych obiektowych rulonowych winylowych homogenicznych o klasie użytkowej EN 685 - klasa komercyjna 34, grubości wykładziny i grubości warstwy użytkowej 2,0 mm, o masie powierzchniowej 3000 g/m2, ścieralności <= 0,15 mm grupa P, właściwościach antyelektrostatycznych EN 1815<= 2kV(napięcie indukcyjne) i EN 1081>=10^10 Ohm(opór), trudno zapalnej (PN-B-02854),o powierzchni zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny np. typu 'Gamrat Specjalt' - 43 Plus PU ; 'Tatkett Granit' lub inne o tych samych właściwościach i parametrach. Wykładziny klejone do podłoża na całej powierzchni z wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. Wykładziny posadzkowe wykończone w miejscach łączeń, progach drzwi wejściowych i przejściowych listwą osłaniającą aluminiową, niwelującą płynnie ewentualne różnice poziomów posadzek i łączącą w sposób estetyczny różne typy okładzin.

- wykonanie dystansowej konstrukcji wsporczej dla schodów składanych strychowych o wymiarze 80x70 cm (otwór wyłazu dachowego 85x85 cm). Obsadzenie schodów składanych - drabinka z metalowymi policzkami i ze stopniami drewnianymi z rowkami antypoślizgowymi, policzki metalowe (4-częściowe), klapa termoizolacyjna typu "sandwich" o grub. 26 mm, izolowana styropianem, obustronnie wykończona płytą HDF, skrzynia schodów o wys. 13,5 cm z uszczelką, wysokość przystawienia do 265 cm, promień otwarcia 100 cm, wysokość skrzyni schodów po zamknięciu 48 cm. Schody np. 'Stallux 4'  F-my "Oman" lub inne o podobnych walorach lub lepsze. Klapa schodów musi posiadać trwałe zabezpieczenie przed możliwością otwarcia z wewnątrz budynku dla osób niepowołanych (zamek zastawkowy typu Yeti lub inne rozwiązanie).

- montaż nowego wyłazu dachowego o wym. ~90x90 cm fabrycznie wykończonego, lub pokrytego blachą cynkowo-tytanową gr. 0,8 mm lub papą trmozgrzewalną, posiadającego dwa trwałe  zabezpieczenia przed możliwością otwarcia z zewnątrz (sztaby blokujące zamykane na kłódki lub zamki typu Yeti)

- montaż łącznikami stolarskimi (np konfirmat) do płaskownika poręczy schodowych nowych pochwytów drewnianych profilowanych 50x60 mm fabrycznie wykończonych (lakierowanych lakierem odpornym na ścieranie) z wykonaniem skrętów i zakończenia poręczy.

2A Stolarka budowlana

2A.1 Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych

2A.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

2A.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

2A.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- demontażem okna podawczego portierni i obsadzenie nowego okna z PCV o wym. 160x105 cm z dolnym okienkiem podawczym przesuwnym o wym. 60x40 cm, z możliwością blokowania otwarcia (przesuwu). Okno szklone szkłem bezpiecznym.

- demontaż w części korytarza uszkodzonych okien PCV i montaż nowych wykonanych na wzór istniejącej stolarki. Okna dwudzielne o podziale niesymetrycznym (szer 55 i 90 cm) z profili min. 3 komorowych R-U i U szklone szkłem termoizolacyjnym U<1,0. Pomiaru stolarki należy dokonać z natury.

- montaż nowych skrzydeł drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych z PCV w kolorze białym o szer. w świetle ościeżnicy 70 cm,  wejściowych do pomieszczeń natrysków i przedsionków kabin natryskowych. Skrzydła z tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Skrzydła drzwi wejściowych do pom. natrysku z zamkiem zatrzaskowym i klamką, skrzydła drzwiowe do przedsionków kabin z zamkiem łazienkowym i klamką. Skrzydła wejściowe do pomieszczeń natrysków z samo zamykaczami (oznaczone znakiem 'S')

- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł drzwi p-poż stalowych płaszczowych 800x2015 (wymiar w świetle przejścia) EI-30 w kolorze RAL-7035, wyposażonych w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy, oraz dwa zawiasy łożyskowe ze sprężyną samo zamykacza. Skrzydła drzwiowe z demontażu (materiał inwestora), z wyłączeniem skrzydeł zakwalifikowanych do wymiany (dostarcza wykonawca)

- montaż konstrukcji ścianki z drzwiami dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI-30 wykonanych z profili stalowych zamkniętych z blachy stalowej ocynkowanej grub. 1,5 mm, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Drzwi dwuskrzydłowe (z jednym skrzydłem czynnym szer. 90 cm, drugim biernym szer. 40 cm) wykonanych z dwóch tłoczonych blach stalowych ocynkowanych, wypełnionych wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m3 (całkowita grub. skrzydeł 48 mm). Każde ze skrzydeł zawieszone na 3 zawiasach z tulejami łożyskowanymi z funkcją samo zamykacza. Skrzydło bierne z belką przymykową z uszczelką pęczniejącą. Po obwodzie ościeżnicy naklejona uszczelka pęczniejąca oraz założona w zaczepie uszczelka przymykowa. Skrzydło czynne wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, klamkę dwustronną z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, Szklenie skrzydeł drzwiowych i elementów stałych przegrody szkłem klasy EI-30 od wys. 60 cm ponad poziomem posadzki do wysokości górnego ramiaka skrzydeł. Naświetle w górnej części przegrody dzielone na dwa pola i szklone szkłem klasy EI-30. Drzwi z urządzeniem regulującym kolejność zamykania skrzydeł (RKZ). Stolarka obsadzana na kotwy rozprężne i uszczelniana pianką ognioodporną lub zaprawą.

- spasowanie i zawieszenie nowych skrzydeł drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną np. 'portadecor' buk lub olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową lub zamek łazienkowy oraz klamkę z szyldem. Skrzydła z tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Skrzydła wejściowe z samo zamykaczem oznaczone znakiem 'S'

- spasowanie i zawieszenie nowych skrzydeł drzwi przeszklonych małą ramką wejściowych do pomieszczeń. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną np. 'portadecor' buk lub olcha, wyposażone w zamek wpuszczany łazienkowy z klamką i szyldem. Skrzydło z tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza.

- spasowanie i zawieszenie nowych skrzydeł drzwi przeszklonych z dużą ramką wejściowych do pomieszczeń. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną np. 'portadecor' buk lub olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zastawkowy z wkładką patentową i klamkę z szyldem.

- spasowanie i zawieszenie nowych skrzydeł drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną np. 'portadecor' buk lub olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zastawkowy z wkładką patentową i klamkę z szyldem.

- montaż samo zamykaczy z dzwignią domknięcia i regulacją siły otwierania do skrzydeł drzwiowych z oznacznikiem 'S' w opisie.

- osadzenie w posadzce na kołki rozporowe odbojników gumowych zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem mechanicznym przez otwierane skrzydła drzwiowe.

- wykonanie oznakowania drzwi pomieszczeń poprzez pomalowanie farbą ftalową numeracji. Znaki w kroju 'Arial' wys. 8 cm - kolor czarny.

2B Stolarka meblowa wbudowana

2B.1 Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych

2B.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

2B.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

2B.4 Zakres robót objętych SST

- 1. Tapczan z regałem RYSUNEK 1

- wymiar poduchy tapczanika 85x200;

- elementy skrzyni i szczyty oraz wszystkie elementy regału

wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w okleinie olchowej;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- dno pojemnika wykonane z płyty pilśniowej 4 mm;

- poducha wykonana z pianki gr. min 17 cm;

- poducha tapicerowana tkaniną meblową (kolor i wzór do ustalenia)

- poducha podnoszona na podnośnikach metalowych;

- elementy regału skręcane za pomocą konfirmatów;

- na łby konfirmatów zaślepki w kolorze pasującym do koloru płyty;

- drzwiczki mocowane za pomocą zawiasów puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- uchwyt metalowy dwupunktowy, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- ściana tylna górnej części regału wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej gr. 4 mm;

- w górnej części otwartej oraz w szafkach po dwie półki na podpórkach metalowych (w każdej wnęce);

- do boków regału zamocowana na konfirmaty odbojnica o szer. 40 cm;

- regał mocowany do ściany w górnej część za pomocą uchwytów metalowych;

- w bokach regału ślizgacze regulowane;

2. Biurko z półką 160x60x165 RYSUNEK 2

- blat biurka wykonany z płyty laminowanej gr. 28 m w okleinie olchowej m ;

- elementy półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w okleinie olchowej ;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- nogi metalowe przykręcane do blatu, kolor satyna;

- biurko mocowane do ściany za pomocą uchwytów metalowych i kołków szybkiego montażu;

- uchwyty z zaślepieniem z tworzywa w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

półka mocowana do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu;

- ściana tylna za szafkami wykonana z płyty HDF 4 mm;

3. Stolik mocowany do ściany 80x80x75 RYSUNEK 3

- blat stołu wykonany z płyty laminowanej gr. 28 mm w okleinie olchowej;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- noga metalowe przykręcane do blatu, regulowana kolor satyna;

- stół mocowany do ściany za pomocą uchwytów metalowych i kołków szybkiego montażu;

- uchwyty z zaślepieniem z tworzywa w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

4. Zabudowa wnęki  186x60x250 (Cała szafa wbudowana we wnękę) RYSUNEK 4

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w okleinie olchowej ;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- ściana tylna wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej 4 mm;

- szafa wbudowana we wnękę i oblistwowana;

- szafa dzielona na trzy części wg projektu;

- półki mocowane na podpórkach metalowych;

- drążek wykonany z uchwytów metalowych oraz rury śr. 25 mm, chrom;

- uchwyt metalowy dwupunktowy, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- elementy korpusu skręcane za pomocą śrub szwedzkich;

- elementy regalika wewnątrz szafy skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

5. Zabudowa umywalki  125x50x250 RYSUNEK 5

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w okleinie olchowej;

- wiązanie górne zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 28 mm w okleinie olchowej;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- ściana tylna (tylko za szafkami) wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej 4 mm;

- we wnęce regalik o głęb. 25 cm;

- we wnęce na ścianie mocowane lustro gr. 4 mm, szer. 50 cm i wysokości dopasowanej do wnęki (biorąc pod uwagę wys. kranu), krawędzie lustra fazowane, faza szer. 10-15 mm z czterech stron;

- we wnęce pod górną przegrodą halogen nakładany kolor satyna z włącznikiem;

- półki mocowane na podpórkach metalowych;

- uchwyt metalowy dwupunktowy, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- elementy korpusu skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

- krawędzie przy umywalce zabezpieczone silikonem wodoszczelnym;

Uwaga:

Zabudowy naprzemiennie z regalikiem lewym lub prawym. Przy meblowej zabudowie umywalki uwzględnić dodatkowo boczną płytę meblową szer ~20cm osłaniającą prowadzone przy szafce rury instalacji wodno - kanalizacyjnej (osłona nie pokazana na rys.) W osłonie w górnej części płyty obsadzona kratka wentylacyjna PCV okrągła śr. 100 mm połączona przewodem elastycznym 'spiro' do przewodu instalacji wentylacji grawitacyjnej w kominie wentylacyjnym.

6. Zabudowa rury 203x26x50

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- elementy korpusu skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

7. Zabudowa wnęki  100x60x250 (Cała szafa wbudowana we wnękę) RYSUNEK 6

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w okleinie olchowej ;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- ściana tylna wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej 4 mm;

- szafa wbudowana we wnękę i oblistwowana;

- szafa dzielona na dwie części wg projektu;

- półki mocowane na podpórkach metalowych;

- drążek wykonany z uchwytów metalowych oraz rury śr. 25 mm, chrom;

- uchwyt metalowy dwupunktowy, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- elementy korpusu skręcane za pomocą śrub szwedzkich;

- elementy regalika wewnątrz szafy skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

8. Zabudowa biurowa ściany RYSUNEK 7a, 7b

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm okleinie olchowej;

- wiązania górne zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 28 mm okleinie olchowej;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- w drzwiach zamocowane zamki meblowe firmy Hettich;

- ściany tylne wykonane z płyty HDH i pilśniowej lakierowanej białej 4 mm;

- półki mocowane na podpórkach metalowych;

- uchwyty metalowe dwupunktowe, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- elementy korpusu łączone za pomocą kołków i skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

- regał na stópkach regulowanych schowanych za cokołem

- cokół na uchwytach mocowany do stópek

9. Zabudowa umywalki  125x50x250 RYSUNEK 8

- elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm okleinie olchowej ;

- wiązanie górne zabudowy wykonane z płyty laminowanej gr. 28 mm okleinie olchowej;

- obrzeża oklejone PVC 2 mm;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm;

- ściana tylna za szafkami wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej 4 mm;

- na ścianie mocowane lustro gr. 4 mm, szer. 50 cm i wysokości ~80 cm (biorąc pod uwagę wys. kranu), krawędzie lustra fazowane, faza szer. 10-15 mm z czterech stron;

- półki mocowane na podpórkach metalowych;

- uchwyt metalowy dwupunktowy, rozst. 128 mm, kolor satyna;

- elementy korpusu skręcane za pomocą konfirmatów;

- łby konfirmatów zaślepione zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru płyty;

- krawędzie przy umywalce zabezpieczone silikonem wodoszczelnym;

OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC DO WYKONANIA POMIARÓW WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZABUDOWY W CELU ICH PRAWIDŁOWEGO DOPASOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ RÓŻNIC W UKŁADZIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora

- Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz.U. nr 92 poz. 881). Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z danego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić miejsce zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

- Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

- Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą parametrów technicznych i właściwości oraz przed wpływami atmosferycznymi.

6.Wykonanie robót

Zgodnie z wymogami ogólnymi SST i PB

6.1 Wymagania dotyczące wykonania robót murarskich

6.1.1 Zalecenia ogólne

Prace murowe muszą być wykonane z cegieł pełnych kl. 15 z zachowaniem tolerancji wymiarowej uwzględnionej przez normy, ocena właściwości murów musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania

6.2 Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich

6.2.1 Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice ościeżnice drzwiowe i okienne. Podłoże pod wyprawy tynkarskie musi być równe, mocne i nośne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów. Przed wykonaniem wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych i cementowych należy stosować specjalne środki gruntujące, rzadkie zaprawy o specjalnym składzie często z dodatkiem tworzyw sztucznych, oraz szlamy z zawiesiny żywic syntetycznych odpornych na działanie zasad z dodatkiem cementu dla uzyskania jednolitej masy, zwiększające przyczepność do podłoża. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5.

6.2.2. Zakres robót przygotowawczych

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju

podłoża:

- w murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy zmatowić lub naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu

6.2.3  Zakres robót zasadniczych

Tynki cementowo- wapienne i cementowe

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

- wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

- wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.

- wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm,

a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Tynki z suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych, układane jednowarstwowo lub dwuwarstwowo wykonywane są w łącznej grubości 10 – 15 mm, obrabiane na gładko i wygładzane do momentu uzyskania absolutnie równej nieporowatej powierzchni. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.

- wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią,

swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem

(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.

Gładź gipsowa dwuwarstwowa

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 3÷5 mm.

Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową, stosując zasadę, że maksymalna grubość gładzi gipsowej, nie może przekroczyć 10 mm. Pogrubienie gładzi musi być uzgodnione z Zamawiającym.

6.2.4 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót tynkarskich

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie podłoży

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

Sprawdzenie grubości tynku

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3 Wymagania dotyczące wykonania izolacji budowlanych

6.3.1 Izolacje powłokowe

Zakres robót przygotowawczych

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.

Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

6.3.2 Izolacje z folii płynnej

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia płynna powinna zostać nałożona dwuwarstwowo techniką malarską na całej izolowanej powierzchni i połączona w sposób nieprzerwany z powierzchniami pionowymi i ukośnymi.

6.4 Wymagania dotyczące wykonania robót posadzkowych

6.4.1. Zalecenia ogólne

A. Posadzki rulonowe

Temp. pomieszczeń > 18 °C, wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona). Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej

a) Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję.

b) Po przyklejeniu ewentualne spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.

c) Wykonać cokoły h=10cm , mocowane do ściany przez klejenie.

d) Ewentualne łączenie arkuszy wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

B. Posadzki z płytek ceramicznych

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki należy układać i rozmierzać od osi pomieszczeń.. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc, oraz docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

a) Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie . Do układania stosować klej elastyczny, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem płytek.

b) Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów,

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe,

których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach.

Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

6.4.2. Dokumenty odniesienia

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych

3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

6.5 Wymagania dotyczące montażu stolarki

6.5.1 Zalecenia ogólne

Wykonawca powinien dokonać montażu skrzydeł drzwiowych zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

6.5.2 Dokumenty odniesienia

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

6.6 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

6.6.1Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

6.6.2 Zakres robót przygotowawczych

Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym o dobranym uziarnieniu na klocku drewnianym, w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

6.6.3 Zakres robót zasadniczych

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

Najważniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

# CPV 45311200-2  ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  - Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach budynku Domu Studenta.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- demontaż opraw żarowych zawieszanych oraz opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

- demontaż opraw świetlówkowych podwójnych hermetycznych

- demontaż osprzętu elektrycznego łączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych

- wymianę opraw żarowych ściennych lub sufitowych – plafonier z oprawkami porcelanowymi 2 żar. 60 W z kloszem

- wymianę opraw świetlówkowych 1x40 W OKJ-136/0 TW1

- wymianę opraw świetlówkowych 2x40 W hermetycznych OPK-240

- wymianę przełączników 1-biegunowych, schodowych lub krzyżowych

- wymianę podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych

- wykonanie nowych instalacji układanych podtynkowo

- montaż osprzętu elektrycznego łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych i dwubiegunowych krzyżowych oraz bryzgoszczelnych

- montaż opraw oświetleniowych żarowych zwykłych – plafonier z oprawkami porcelanowymi 2 żar. 60 W z kloszem

- montaż opraw świetlówkowych 2x40 W hermetycznych OPK-240

- pomiary sprawdzające instalacje

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejścia osób trzecich. Prace należy prowadzić zgodnie z opisem, przestrzegać przepisy i zalecenia producentów przewodów i osprzętu elektrycznego. Prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych powinny być skoordynowane z pozostałymi branżami zapewniając bezpieczeństwo wykonawcom i materiałom. Odbiór robót musi spełniać przepisy PN i PBUE.

1.6 Materiały

Materiały użyte do prac remontowych powinny odpowiadać normom PN oraz posiadać atesty dopuszczające do ich zabudowania i eksploatacji.

Magazynowanie materiałów, powinno zapewnić ich bezpieczeństwo przed uszkodzeniem i pogorszeniem ich jakości- zamknięte pomieszczenie bez nadmiernej wilgoci.

1.7 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Zasilanie

Z rozdzielni elektrycznej usytuowanej na korytarzu

Prowadzenie przewodów

Bruzdy w ścianach prowadzić pionowo a odcinki poziome na styku ściana podłoga w bruździe w wylewce cementowej.

1.7.1 Badania oraz odbiór wyrobów i robót elektrycznych.

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania)

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ.

Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami i należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone , to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

1.7.2 Dokumenty odniesienia

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC- 60364-4-45 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC- 60364-4-46 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC- 60364-4-47 :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-IEC- 60364-5-52 :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-523 :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC- 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Inne

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom

V-Instalacje elektryczne

b). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

c). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.)

CPV 45330000-9  ROBOTY INSTALACJI WOD.-KAN., GAZOWEJ I C-O

  - Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach budynku Domu Studenta.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- demontażem urządzeń sanitarnych umywalek, zlewów, misek ustępowych, pisuarów

- demontaż wpustów posadzkowych

- demontaż podejść odpływowych z rur PCV

- demontaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych

- demontaż rurociągów stalowych o-c 15-20 mm

- wykonanie nowych instalacji wodociągowych w bruzdach i kanalizacyjnych PCV

- wstawienie nowych przyłączy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- wymiana zaworów instalacyjnych na zawory kulowe

- wykonanie przekuć przez stropy i ściany dla rozprowadzenia instalacji oraz ich zabetonowanie i zamurowanie z wymaganą naprawą tynków

- montaż nowych urządzeń sanitarnych umywalek bratowych i wspornikowych, ustępów z płuczką typu „kompakt”, pisuarów porcelanowych z zaworem spłukującym

- montaż wpustów ściekowych posadzkowych z tworzywa sztucznego

- montaż nowych baterii umywalkowych stojących i ściennych, montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym

- montaż drzwi uchylnych łazienkowych DJ-c-90-100-S z profilem w kolorze manhatan wypełnionych płytą poliestrową - wzór Cora. Drzwi o wymiarze podstawowym 900-100 mm, wysokości skrzydła 1850 mm, zakresie szerokości otworu montażowego 916-973 mm, szerokości wejścia 670

- demontaż hydrantu naściennego ze skrzynką hydrantowi

- montaż hydrantów wewnętrznych naściennych uniwersalnych HW-25 W-30 "UN". na wąż półsztywny śr. 25 mm. Parametry techniczne: wymiary szafki s-700mm h-750mm g-250mm, średnica zijadła 600 mm, długość wężą 30 m; ciśnienie pracy min. 0,2 MPa max. 1,2 MPa; kolor RAL 9010(standard); zamek wpuszczany patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym w płycie drzwiowej za szybką .

- demontaż rurociągów stalowych instalacji gazowej

- demontaż na czas prowadzenia prac remontowych grzejników żebrowych i płytowych, oraz ich montaż po wykonaniu prac budowlanych

- montaż zaworów odcinających powrotnych na gałązkach instalacji c-o (przed montażem grzejników radiotorowych)

1.5 Wymagania dotyczące wykonania instalacji wewnętrznych

1.5.1 Instalacja wodociągowa

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych

Połączenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o średnicach do 100 mm należy łączyć za pomocą połączenia gwintowanego na gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów.

Prowadzenie przewodów

Przewody stalowe będą prowadzone w ścianach w bruzdach. Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody. Przewody mocować za pomocą uchwytów stalowych.

Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie

Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych.

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:

- napełnienie instalacji wodą zimną

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic

- spuszczenie wody

- napełnienie instalacji wodą gorącą

- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ciśnień odbiorczych

1.5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV

Cięcie rur

Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika.

Nie należy przycinać kształtek.

Łączenie rur i kształtek

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Prowadzenie przewodów

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700

„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Mocowanie przewodów

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Powinny one mocować przewody pod kielichami.

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Montaż syfonów odpływowych

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu.

Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu:

z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet.

5.7.3 Dokumenty odniesienia

Najważniejsze normy:

1. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

2. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

4. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

5. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

6. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

7. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

8. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne

wymagania i badania

10. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

11. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany l Bl 13/93 póz. 75

12. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;

13. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;

14. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania

15. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury

16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

1.6 Wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania

1.6.1 Prace montażowe

Gałązki zasilające grzejniki radiotorowe pozostają wyposażone w zawory termostatyczne RTD-N-15, natomiast na gałązkach powrotnych zamontować zawory odcinające powrotne. W przypadku grzejników stalowych płytowych zawory termostatyczne i odcinające powrotne pozostają bez zmian. Grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producentów grzejników, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania, oraz PN-B/8864-13.

1.6.2 Próby

Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Próbę ciśnienia instalacji na zimno, przeprowadzić przy ciśnieniu 0,60 MPa (1,5 x 0,40 MPa).

Próbę na gorąco wykonać przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, maksymalnym ciśnieniu roboczym oraz głowicach ustawionych jako minimum na obliczeniową temperaturę pomieszczeń dokonując pomiarów:

– temperatury zewnętrznej,

– temperatury na zasilaniu instalacji,

– temperatury na przewodzie powrotnym,

– temperatury w pomieszczeniach.

Po pomyślnie przeprowadzonych próbach ciśnieniowych, lecz przed ustawieniem nastaw, należy całą instalację dokładnie dwukrotnie wypłukać wodą z minimalną prędkością 2,0 m/s, aż do wypływu wody czystej. Fakt czystości instalacji, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Po wypłukaniu instalacji, należy dokonać nastaw wstępnych w zaworach regulacyjnych pod pionami oraz zaworach termostatycznych przy grzejnikach zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

CPV 45331210-1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

1.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.2 Przewody wentylacyjne

1.2.1 Materiały

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:

a) płyty z PVC;

b) płyty z polipropylenu;

c) blacha lub taśma stalowa aluminiowa;

d) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.

1.3 Wykonanie

1.3.1 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał

powinien być jednorodny, powierzchnie nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaga niom normy PN-B-03434.

1.4 Montaż przewodów

1.4.1 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał

kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były

przenoszone na instalację.

1.5 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania

z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

d) sprawdzenie czystości instalacji;

e) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

1.6 Powołane oraz związane rozporządzenia i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz.

690) PN-EN 1505:2001

PN – B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia

PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Podstawowe - wymagania i badania

PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Szczelność - wymagania i badania

PN – EN 1751: 2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

EVN 12097: 1997 Wentylacja budynków - sieć przewodów - wymagania dotyczące części

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN – EN 12220: 2001 Wentylacja budynków

PN – EN 12236: 2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.