Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych.

- Część ogólna

1.1 Nazwa zadania

Przeprowadzenie przeglądu i naprawy wentylatorów wentylacji mechanicznej wywiewno -  nawiewnej oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6/8, Seminaryjnej 5, Ks. A. Kordeckiego 20.

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28.

Budynek 2.1 przy al. prof. Kaliskiego 7.

Po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora terminu wykonania zadania należy przygotować zawiadomień o okresowym sprawdzenie instalacji nawiewno – wywiewnej.

Zakres czynności przy wykonywaniu przeglądu i naprawy wentylatorów wentylacji mechanicznej wywiewno -  nawiewnej  oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

Wykonanie przeglądu i naprawy wentylatorów wentylacji mechanicznej wywiewno -  nawiewnej  oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej i Chemii Rolnej przy ul. Seminaryjnej 3, Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckie 28 i Wydziale Rolniczym i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6 i przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 i Seminaryjnej 5.

Dotyczy  wentylacji  mechanicznej  nawiewno – wywiewnej  znajdującej się na  Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3.

- Przegląd techniczny całości instalacji nawiewno – wywiewnej wraz z oceną części do ewentualnej wymiany.

- Ocena stanu technicznego wałów napędowych układu wentylacyjnego wymian łożysk oraz pasków napędowych w wentylatorach zakwalifikowany wg przeglądu.

3.   Częściowa   wymiana  amortyzatorów  pod  wentylatorami.

- Częściowa wymiana amortyzatorów podłączeniowych pomiędzy kanałami wentylacyjnymi.

- Łączna ilość wentylatorów 36 szt. w tym wentylatorów:

FK – 40 szt. 7, FK- 30 szt. 11, FK- szt. 18.

Dotyczy  wentylacji  mechanicznej  nawiewno – wywiewnej oraz kanałów wentylacyjnych znajdującej się na Wydziale  Rolniczym i Biotechnologii przy  ul. Bernardyńskiej 6, Ks. Kordeckiego 20, Seminaryjnej 5

1.Przegląd  techniczny całości instalacji  nawiewno – wywiewnej wraz z  oceną       części  do  ewentualnej  wymiany.

Ocena  przedłożonych  części  do  wymiany  podlega  uzgodnieniu  ze       zleceniodawcą.

- Ocena  stanu  technicznego  wałów  napędowych  układu  wentylacyjnego

wymiana  łożysk  oraz  pasków  napędowych  w  wentylatorach  zakwalifikowanych

wg. przeglądu.

- Częściowa wymiana amortyzatorów pod wentylatorami.

- Częściowa wymiana amortyzatorów połączeniowych pomiędzy kanałami

wentylacyjnymi.

- Łączna ilość wentylatorów 39 szt. w tym wentylatorów:

WB – 30 szt. 2 , WB – 25 szt. 9 , WB – 20 szt. 17 , WB – 16 szt. , wentylatory osiowe szt. 3.

- Udrożnienie kanałów wentylacji mechanicznej o łącznej długości 265 m. Przekrój kanałów wentylacyjnych 200m x 200m, 250mm x 250 mm, 300mm x 250mm.

Dotyczy wentylacji  mechanicznej  nawiewno – wywiewnej oraz kanałów wentylacyjnych znajdującej  się  na Wydziale  Hodowli i Biologii Zwierząt  przy  ul. Mazowieckiej 28.

- Przegląd techniczny całości instalacji nawiewno – wywiewnej wraz z oceną części do ewentualnej wymiany.

Ocena przedłożonych części do wymiany podlega uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

- Ocena  stanu  technicznego  wałów  napędowych  układu  wentylacyjnego

wymiana  łożysk  oraz  pasków  napędowych  w  wentylatorach  zakwalifikowanych  wg  przeglądu.

- Częściowa  wymiana  amortyzatorów  pod  wentylatorami.

- Częściowa  wymiana  amortyzatorów  podłączeniowych  pomiędzy  kanałami  wentylacyjnymi.

- Łączna ilość  wentylatorów   36szt.  w  tym  wentylatorów:

WB – 30 szt. 5 , WB -  25 szt. 7 , WB – 20 szt.8,  WD – 20 szt. 8. ,WD – 16 szt. 8

- Udrożnienie  kanałów  wentylacji  mechanicznej  o  łącznej  długości  271 m. Przekrój kanałów wentylacyjnych 200m x 200m, 250mm x 250 mm, 300mm x 250mm.

Dotyczy  central  klimatyzacyjnych  znajdujących  się  w  salach budynku  2.1: sala nr 1 , nr 2  nr 3 , nr 4, nr 5, nr 6 , nr 7 , nr 8 , nr 9 , przy al. prof. Kaliskiego 7

- Przegląd techniczny całości układu instalacji nawiewno – wywiewnej wraz  oceną części do ewentualnej wymiany.

Ocena przedłożonych części do wymiany podlegają uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

- Ocena stanu technicznego wałów napędowych układu wentylacyjnego wymiana łożysk oraz pasków napędowych w wentylatorach zakwalifikowanych wg przeglądu

- Częściowa wymiana amortyzatorów pod wentylatorami.

- Częściowa wymiana amortyzatorów połączeniowych pomiędzy kanałami wentylacyjnymi.

- Zamontowanie filtrów na wszystkich czerpniach z możliwością przesuwu.

- Wykonanie wyciszenia prac central klimatyzacyjnych / zastosowanie włóknin z wełny mineralnej / wskazanych wentylatorach.

- W centralach klimatyzacyjnych znajdują się wentylatory typ. FK- 50  szt. 18.

- Wykonanie przysłon kanałów ściągających powietrz z sal wykładowych.

- Uruchomienie po przeglądzie central klimatyzacyjnych.

Wszystkie części ocenione przez Wykonawcę, jako nadające się do wymiany należy przedłoży Inwestorowi do akceptacji i po uzyskaniu zgody, wykonawca przystąpi do ich wymiany.

Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół podpisany przez uprawnionego konserwatora i umocowanego przedstawiciela Inwestora.

1.2. Organizacja robót przeglądu i naprawy

Wynika z przedstawionego przez wykonawcę ogólnego harmonogramu realizacji zadania.

1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Nie występuje.

Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność Inwestora.

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, posiadających odpowiednie uprawnienia.

1.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor udostępni Wykonawcy prac pomieszczenia higieniczno-sanitarne

1.6. Nazwy i kody

CPV

1.7. SPRZĘT

Specjalistyczny specjalistyczne narzędzia ślusarskie.

1.8.BHP.

Przy pracach konserwacyjno – naprawczych należy wykazać się szczególną ostrożnością z zachowanie wszystkich warunków podczas prac przy urządzenia z częściami wirującymi. Pracę winni wykonywać pracownicy odpowiednio przeszkoleni i z odpowiednim zabezpieczeniem we wszystkie środki ochrony osobistej.