Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach dydaktycznych 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7 UTP przy ul Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

Zmiany w pozycjach przedmiarowych

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Wymiana stolarki aluminiowej |  |  |  |  |
| 151 d.1.2.3 | KNR 0-19 1024-11 z sz. 2.3. SO O1 SO O2 SO 14 SO 14 O 03 O03 SO 13 SO 13 O 03 SO O4 | Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Montaż stolarki aluminiowej bazującej na profilach izolowanych termicznie MB-60 i MB-70 wykonanych w grupie materiałowej 2.1 o wsp. przenikania ciepła kr [W/m2K] 2,0<kr<2,8 lakierowanych proszkowo lakierem poliestrowym wg RAL-9006 błyszczącym. Stolarka szklona szkłem 3 szybowym bezpiecznym w klasie P2 o wsp. przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Pomiaru stolarki dokonać z natury na budowie. W szerokości ościeżnic uwzględnić wymiar na docieplenie ościeży płytą styropianu gr. 2 cm. Elewacja E-1 ((1,20*3,30)*1 + (1,50*3,30)*3)*2<szt> ((1,20*3,30)*2 + (1,50*3,30)*6)*2<szt> Elewacja E-2 (1,20*2,90)*2 + (1,50*2,90)*2 (1,20*2,70)*2 + (1,50*2,70)*4 ((1,40*1,40)*6)*2<strony> ((1,20*1,50)*1 + (1,50*1,50)*2)*1<szt> Elewacja E-16 (1,20*2,90)*2 + (1,50*2,90)*2 (1,20*2,70)*2 + (1,50*2,70)*2 ((1,40*1,40)*6)*1<strona> Patio 3 ((1,20*3,30)*2 + (1,50*3,30)*5)*2<szt> | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 37,620 75,240 15,660 22,680 23,520 6,300 15,660 14,580 11,760 65,340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 288,360 |
| 152 d.1.2.3 | KNR 0-19 1024-11 z sz. 2.3. SO O5 SO 11 SO O9 | Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Montaż stolarki aluminiowej bazującej na profilach izolowanych termicznie MB-60 i MB-70 wykonanych w grupie materiałowej 2.1 o wsp. przenikania ciepła kr [W/m2K] 2,0<kr<2,8 lakierowanych proszkowo lakierem poliestrowym wg RAL-9006 błyszczącym. Stolarka szklona szkłem 3 szybowym bezpiecznym w klasie P2 o wsp. przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Pomiaru stolarki dokonać z natury na budowie. W szerokości ościeżnic uwzględnić wymiar na docieplenie ościeży płytą styropianu gr. 2 cm. Witryna z przeszkleniem górnym wys. 2,20 m i płyciną dolną aluminiową termoizolowaną w standardzie jak dla profili wys. 1,10 m. Elewacja E-3 (1,20*3,30)*1 + (1,50*3,30)*2 (1,20*3,30)*1 + (1,50*3,30)*3 Elewacja E-15 (1,20*3,30)*2 + (1,50*3,30)*10 | m2 m2 m2 | 13,860 18,810 57,420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,090 |
| 153 d.1.2.3 | KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. D1 SO 14 SO 11 SO 13 SO O4 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Montaż stolarki aluminiowej bazującej na profilach izolowanych termicznie MB-60 i MB-70 wykonanych w grupie materiałowej 2.1 o wsp. przenikania ciepła kr [W/m2K] 2,0<kr<2,8 lakierowanych proszkowo lakierem poliestrowym wg RAL-9006 błyszczącym. Stolarka szklona szkłem 3 szybowym bezpiecznym w klasie P2 o wsp. przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Pomiaru stolarki dokonać z natury na budowie. W szerokości ościeżnic uwzględnić wymiar na docieplenie ościeży płytą styropianu gr. 2 cm. Montaż drzwi dwuskrzydłowych przymykowych zewnętrznych ze skrzydłem czynnym szerokości 90 cm, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem, skrzydło bierne szerokości 60 cm z blokadami (zasuwami) dolną i górną, w skrzydłach i ościeżnicy uszczelki izolujące, skrzydło czynne z samozamykaczem. Elewacja E-1 (1,50*2,70)*2 Elewacja E-2 3,00*2,90 Elewacja E-3 (1,50*3,30) Elewacja E-16 3,00*2,90 Patio 3 (1,50*3,30)*2<szt> | m2 m2 m2 m2 m2 | 8,100 8,700 4,950 8,700 9,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,350 |
| 154 d.1.2.3 | KNR 0-19 1024-03 z sz. 2.3. SO O1 SO O5 O05 O05 SO O6 | Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Montaż stolarki aluminiowej bazującej na profilach izolowanych termicznie MB-60 i MB-70 wykonanych w grupie materiałowej 2.1 o wsp. przenikania ciepła kr [W/m2K] 2,0<kr<2,8 lakierowanych proszkowo lakierem poliestrowym wg RAL-9006 błyszczącym. Stolarka szklona szkłem 3 szybowym bezpiecznym w klasie P2 o wsp. przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Pomiaru stolarki dokonać z natury na budowie. W szerokości ościeżnic uwzględnić wymiar na docieplenie ościeży płytą styropianu gr. 2 cm. Elewacja E-1 (1,20*1,20)*2 + (1,50*1,20)*22 Elewacja E-3 (1,20*1,20)*1 + (1,50*1,20)*5 (0,90*1,50)*6<szt> Elewacja E-15 (0,90*1,50)*6<szt> Patio 3 (1,10*1,20)*1 + (1,50*1,20)*2 + (1,35*1,20)*1 | m2 m2 m2 m2 m2 | 42,480 10,440 8,100 8,100 6,540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,660 |
| 157 d.1.2.3 | KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3. SO O3 SO O5 SO 11 SO O9 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Montaż stolarki aluminiowej bazującej na profilach izolowanych termicznie MB-60 i MB-70 wykonanych w grupie materiałowej 2.1 o wsp. przenikania ciepła kr [W/m2K] 2,0<kr<2,8 lakierowanych proszkowo lakierem poliestrowym wg RAL-9006 błyszczącym. Stolarka szklona szkłem 3 szybowym bezpiecznym w klasie P2 o wsp. przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Pomiaru stolarki dokonać z natury na budowie. W szerokości ościeżnic uwzględnić wymiar na docieplenie ościeży płytą styropianu gr. 2 cm. Okna rozwierno uchylne (R-U) wys. 2,20 m i płyciną dolną aluminiową termoizolowaną w standardzie jak dla profili wys. 1,10 m. Elewacja E-2 ((1,20*3,30) + (0,90*3,30))*2<szt> Elewacja E-3 (1,50*3,30)*3 (1,50*3,30)*6 + (0,60*3,30)*2 Elewacja E-15 (1,50*3,30)*12 | m2 m2 m2 m2 | 13,860 14,850 33,660 59,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121,770 |