Bydgoszcz 2012-07-13

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach 141-146 w budynku 3.1 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

Nr postępowania:   AZZP-AJ.24-140/2012;

Ogłoszenie nr  235938-2012 z dnia  05.07.2012 r. (BZP)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  o następującej treści:

- Czy do wyceny mamy zastosować szybę jednokomorową zespoloną antywłamaniową P2 obustronnie (na zewnątrz i od wewnątrz) 442/ramka/442 czy tylko na zewnątrz, a od wewnątrz zwykłą szybę 4mm-typu 442/ramka/4?

- Czy drzwi przeznaczone do wymiany to drzwi wewnętrzne nie narażone na działanie czynników atmosferycznych?

Odpowiedź Zamawiającego: W załączonej do materiału przetargowego „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej” w podrozdziale SST-02 INSTALACJA STOLARKI

W p.p 2.2 jest zamieszczony zapis:

2.2 Stolarka okienna

### - kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pięciokomorowe, w kolorze białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami.

### - kształtowniki wzmacniające w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 275g/m2

### - okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy szklić szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach współczynnika przenikania ciepła odniesionym do środkowej części szyby (bez uwzględnienia mostków termicznych) K<1,0 W/m2K, spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń) z szybą zewnętrzną antywłamaniową w klasie P2.

Stolarka drzwiowa wskazana do wymiany jest stolarką wewnętrzną nie narażoną na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. Należy zachować parametry techniczne stolarki wskazane w materiale przetargowym.

Zamawiający