Załącznik nr 5 Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej, udostępnionej od Wykonawcy na zasadzie dzierżawy i zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego, na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 20, przez okres 13 miesięcy od 01-12-2011 roku do 31-12-2012 roku.

- Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający wprowadza następujące definicje:

- Lokalizacja „Fordon” – UTP – Bydgoszcz, ul. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, główna jednostka systemu, punkt styku sieci wewnętrznej UTP z operatorem publicznym

- Lokalizacja „Kordeckiego” – UTP – Bydgoszcz, ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, 3 x niesamodzielna jednostka wniesiona systemu

- Lokalizacja „Seminaryjna” – UTP – Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, samodzielna jednostka wniesiona systemu

- Lokalizacja „Mazowiecka” – UTP – Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, samodzielna jednostka wniesiona systemu

- Lokalizacja „Bernardyńska” – UTP – Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8, 85-029 Bydgoszcz, samodzielna jednostka wniesiona systemu

- Lokalizacja „RCI” – UTP – Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 5-7, 85-796 Bydgoszcz, niesamodzielna jednostka wniesiona systemu

- Lokalizacja „Fordońska” – UTP – Bydgoszcz, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, niesamodzielna jednostka wniesiona systemu

- W zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych Docelowe potrzeby Zamawiającego określa się na:

  - miesięczne zapotrzebowanie zamawiającego na ilość minut połączeń wyjściowych

  - 40000 	minut/miesiąc		-	połączenia lokalne

  - 11000	minut/miesiąc		-	połączenia międzystrefowe

  - 12000	minut/miesiąc		-	połączenia do sieci komórkowych

  - 500 	minut/miesiąc		-	połączenia międzynarodowe

  - 2 trakty ISDN PRA z 2000 numerów DDI z zakresu:

    - SPQM: 523408xxx (1000 numerów DDI)

    - SPQM: 523749xxx (1000 numerów DDI)

  - 11 abonenckich analogowych łączy końcowych

  - 1 abonenckie cyfrowe łącze końcowe ISDN BRA (2B+D)

  - 1 numer usługi Sieci Inteligentnej z zakresu numeracji 80x z przeznaczeniem dla Firmowego Serwera Telekomunikacyjnego usługi Call/Contact Center, dystrybuowanej w grupie 60 kanałów spośród łączy ISDN PRA ujętych w punkcie 3.2)

  - Zamawiający wymaga świadczenia usług określonych w 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5) w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli spełnienie tego warunku wymaga od Wykonawcy poniesienia dodatkowych kosztów, fakt ten musi określić poprzez wypełnienie stosownych rubryk w tabeli ofertowej. Podane kwoty wliczają się co ceny końcowej ofert, złożonych w niniejszym postępowaniu. Procedury postępowania w przypadku niespełnienia powyższego warunku (np. kwoty odliczeń z tytułu opóźnienia w działaniu usług itd.) są ujęte we wzorze umowy.

  - Zgodnie z obowiązującym Prawem Telekomunikacyjnym, Stosownymi Aktami Prawnymi wydanymi przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Zamawiający niedopuszcza jakichkolwiek opłat z tytułu zachowania posiadanych numerów telefonicznych końcowych oraz puli numerów DDI.

  - wszystkie połączenia wyjściowe mają być realizowane na zasadzie preselekcji u Operatora-Wykonawcy niniejszego zamówienia

  - zamawiający wymaga sekundowego naliczania czasu trwania połączeń od pierwszej sekundy połączenia, bez żadnych dodatkowych kosztów netto (tzn: bez tzw. „opłaty inicjacyjnej”, itp.). Naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.

  - zamawiający wymaga możliwości wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997) oraz płatnych na numery informacyjne i usługowe typu 19xxx (np. radiotaxi itp.)

  - zamawiający wymaga możliwości korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski.

  - zamawiający wymaga zapewnienia możliwości bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych połączeń telefonicznych w formie dostępu elektronicznego (tzw. biling elektroniczny)

  - Szczegółowe warunki świadczenia usługi określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

- W zakresie zapewnienia niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej Docelowe potrzeby Zamawiającego określa się na:

  - Zapewnienie niezbędnego sprzętu telekomunikacyjnego służącego do świadczenia łączności wewnętrznej w strukturze obiektów UTP Bydgoszcz w skład którego wchodzi.

    - 1 x Przełącznica główna MDF zbudowana w oparciu o stelaż "przełącznicy uniwersalnej MDF 91 Z - 2200 mm" firmy KRONE w konfiguracji:

- 8 pionów grzebieni umożliwiających połączenie po 70 łączówek rozłącznych 10 parowych w każdym pionie.

- 300 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 1..0 pozwalających na podłączenie do 3000 par strony liniowej.

- 180 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 0..9 pozwalających na podłączenie do 1800 par strony stacyjnej.

- 100 nakładek opisowych 2/10 uchylnych na łączówki rozłączne typu LSA 10x2

    - 1 x Przełącznica główna MDF zbudowana w oparciu o stelaż "przełącznicy uniwersalnej MDF 91 Z - 2200 mm" firmy KRONE w konfiguracji

- 2 pionów grzebieni umożliwiających połączenie po 70 łączówek rozłącznych 10 parowych w każdym pionie.

- 70 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 1..0 pozwalających na podłączenie do 700 par strony liniowej.

- 70 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 0..9 pozwalających na podłączenie do 700 par strony stacyjnej.

- 35 nakładek opisowych 2/10 uchylnych na łączówki rozłączne typu LSA 10x2

    - 4 x Przełącznica MDF szafkowa naścienna wisząca firmy KRONE z bezpiecznym zamknięciem na klucz w konfiguracji:

- 2 pionów grzebieni umożliwiających połączenie po 20 łączówek rozłącznych 10 parowych w każdym pionie.

- 20 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 1..0 pozwalających na podłączenie do 200 par strony liniowej.

- 20 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 0..9 pozwalających na podłączenie do 200 par strony stacyjnej.

- 20 nakładek opisowych 2/10 uchylnych na łączówki rozłączne typu LSA 10x2

    - 1 x Przełącznica MDF szafkowa naścienna wisząca firmy KRONE z bezpiecznym zamknięciem na klucz w konfiguracji:

- 1 pion grzebieni umożliwiających połączenie po 20 łączówek rozłącznych 10 parowych w każdym pionie.

- 10 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 1..0 pozwalających na podłączenie do 100 par strony liniowej.

- 10 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 0..9 pozwalających na podłączenie do 100 par strony stacyjnej.

- 10 nakładek opisowych 2/10 uchylnych na łączówki rozłączne typu LSA 10x2

    - 2 x Przełącznica MDF wraz z grzebieniem montowana w szafach teleinformatycznych 19” w konfiguracji umożliwiającej podłączenie:

- 21 łączówek rozłącznych typu LSA 10x2 z numeracją 0..9 pozwalających na podłączenie do 210 par strony stacyjnej.

- 10 nakładek opisowych 2/10 uchylnych na łączówki rozłączne typu LSA 10x2

    - 5 x Szafa teleinformatyczna 19” zamykana, o wszystkich czterech bocznych ścianach rozbieralnych w tym ściana czołowa przezroczysta o wymiarach 600x600 i wysokości 45U wraz z 48 kompletami śrub mocujących oraz panelem zasilającym 230V 19” 1U o co najmniej 7 gniazdkach z bolcem uziemiającym.

    - 5 x Przełącznica optyczna ODF do zabudowy w szafach teleinformatycznych 19” o wysokości 1U w konfiguracji:

- Panel przedni umożliwiający podłączenie 24 łączówek optycznych (tzw. Kuppler)

- 8 łączówki optyczne jednomodowe (tzw. Kuppler) typu  ST-SC

- 8 łączówki optyczne jednomodowe (tzw. Kuppler) typu  SC-SC

- 8 łączówki optyczne jednomodowe (tzw. Kuppler) typu  E2000-SC

- Kaseta na spawy światłowodowe o pojemności 24 spawów

    - 6 x Przełącznik zarządzalny warstwy 2 o pojemności co najmniej 24 portów w technologii FastEthernet 100Mb/s i co najmniej 2 portów w technologii GigaEthernet 1000Mb/s  obsługujący technologie STP - IEEE 802.1d oraz VLAN - IEEE 802.1q dla wszystkich portów, zarządzanie po łączu RS-232 oraz protokołami sieciowymi telnet, ssh, http.

    - 6 x konwertery światłowód jednomodowy – skręcany kabel miedziany TP 4x2x0,5 kat 5e oferujących przepływność co najmniej 100Mb/s FastEthernet na odległość toru światłowodowego nie krótszą niż 12 km.

    - 4 x konwertery światłowód jednomodowy – skręcany kabel miedziany TP 4x2x0,5 kat 5e oferujących przepływność co najmniej 100Mb/s FastEthernet na odległość toru światłowodowego nie krótszą niż 28 km.

    - 8 x konwertery światłowód jednomodowy – skręcany kabel miedziany TP 2x2x0,5 kat 3 zasilanych bezpośrednio z modułu liniowego centrali dla przesyłania łączy E1 - 2Mb/s na odległość toru światłowodowego nie krótszą niż 8 km.

    - 4 x zestaw sparowanych konwerterów światłowód jednomodowy – skręcany kabel miedziany TP 4x2x05 kat 6 oferujący przepływność co najmniej 1000Mb/s GigaEthernet na odległość toru światłowodowego nie mniejszą niż 18 km pracujących po 1 włóknie światłowodowym (tzw. GigaWDM). Zestaw zawiera dwa urządzenia współpracujące ze sobą. Jedno urządzenie pracuje w trybie Tx 1310 nm Rx 1550 nm, a drugie urządzenie pracuje komplementarnie Tx 1550 nm i Rx 1310 nm.

    - 4 x Kontener zasilający w obudowie 19” o wysokości 3U do zasilania konwerterów światłowodowych o możliwości podłączenia co najmniej 14 konwerterów zasilany z sieci energetycznej 230V.

    - 1 x Siłownia prądu stałego 48V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 16A wraz z zestawem akumulatorów gwarantującym nieprzerwany czas pracy podłączonych odbiorników nie krótszy niż 24 godziny przy normatywnym ciągłym poborze równoważnym 12A.

    - 1 x Serwer poczty głosowej o pojemności nie mniejszej niż 1000 kont abonenckich umożliwiającej obsługę nie mniej niż 8 jednoczesnych połączeń abonenckich pracujących po liniach analogowych wraz z UPS-em gwarantującym nieprzerwane zasilanie serwera na czas nie krótszy niż 24h.

    - 1 x system rozliczeń taryfikacyjnych dla minimum 2700 abonentów wraz z niezbędnym komputerem, systemem operacyjnym, drukarką i UPS gwarantującym podtrzymanie pracy zestawu nie krótszym niż 30 minut, umożliwiającym pobieranie informacji taryfikacyjnych w technologii FTP oraz:

    - zbieranie danych taryfikacyjnych dla każdego połączenia – przychodzącego i wychodzącego,

    - tworzenie raportów rozliczeń dla abonentów centrali indywidualnie oraz dla poszczególnych działów z  uwzględnieniem schematu organizacyjnego użytkowników oraz jednostek rozliczeniowych,

    - tworzenie wielopoziomowej hierarchii abonentów dla potrzeb rozliczeń indywidualnych dzierżawców pomieszczeń z usługą telefoniczną, generowanie i wydruk raportów zbiorczych i indywidualnych,

    - tworzenie różnych raportów okresowych lub chwilowych zestawień zbiorczych lub szczegółowych poprzez możliwość wyboru różnych filtrów; filtry muszą być tworzone w oparciu  o pola rekordów w szczególności obejmujące:  imię i nazwisko, wydział, numer, datę, czasy rozpoczęcia i zakończenia połączenia, czas trwania połączenia, koszt połączenia, operatora, rodzaj połączenia; drukowanie raportu musi być możliwe przy zastosowaniu różnego rodzaju filtrów;

    - tworzenie zestawu numerów służbowych, które mogą być filtrowane w raportach,

    - wydruk raportów na drukarce,

    - automatyczny eksport raportów do formatów TXT, RTF, XLS, PDF wg zadanego harmonogramu.

    - automatyczne wysyłanie raportów poprzez e-mail do określonych odbiorców wg zadanego harmonogramu.

    - 1 x Stanowisko administracyjno-zarządzające umożliwiające centralny nadzór i administracje wszystkimi elementami systemu telekomunikacyjnego w pełnym zakresie wraz z niezbędnym komputerem, systemem operacyjnym, oprogramowaniem i UPS gwarantującym podtrzymanie pracy zestawu nie krótszym niż 30 minut.

    - 1 x Serwer Telekomunikacyjny usługi Firmowego Centrum Informacyjnego (tzw. Call/Contact Center) wraz z współpracującym z nim 1 x kompletnym stanowiskiem Agenta wyposażonego w niezbędny komputer, system operacyjny, nagłowny zestaw mikrofonowo-słuchawkowy, oprogramowanie, drukarkę i UPS gwarantującym podtrzymanie pracy zestawu na czas nie krótszy niż 8 godzin.

    - 1 x System Telekomunikacyjny z obsługą modułów wyniesionych w technologiach TDM i IP w konfiguracji posiadających wyposażenie umożliwiającej podłączenie:

  - Co najmniej 592 analogowych łączy abonenckich dla aparatów nie posiadających funkcji CLIP umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem dekadowym i tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów.

  - Co najmniej 360 analogowych łączy abonenckich dla aparatów posiadających funkcje CLIP w standardzie FSK-1200 umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów.

  - Co najmniej 120 cyfrowych łączy abonenckich pracujących po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 do podłączenia cyfrowych telefonów systemowych z wyświetlaczami i programowalnymi klawiszami

  - Co najmniej 16 cyfrowych łączy abonenckich ISDN BRA pracujących w trybie NT na dwuparowym styku S z zasilaniem linii abonenckiej do podłączenia cyfrowych telefonów zgodnych z protokołem sygnalizacyjnym Euro - ISDN

  - Co najmniej 16 cyfrowych łączy ISDN BRA (2B+D) pracujących w trybie TE na dwuparowym styku T do współpracy systemu z liniami ISDN operatora publicznego

  - Co najmniej 6 cyfrowych łączy ISDN PRA (30B+D) do współpracy systemu z operatorem publicznym oraz jednostkami wyniesionymi systemu w technologii TDM

  - Integralnego modułu obsługi systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT umożliwiającego podłączenie co najmniej 16 stacji bazowych systemu oraz obsługę co najmniej 80 mobilnych słuchawek DECT, z obsługą pełnego i płynnego roamingu abonentów mobilnych pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu.

  - Co najmniej 16 stacji bazowych DECT do obsługi mobilnych terminali pracowników uczelni.

  - Co najmniej 120 aparatów telefonii VoIP z protokołem sygnalizacyjnym H.323.

  - Co najmniej 120 aparatów telefonii VoIP z protokołem sygnalizacyjnym SIP.

  - Co najmniej 1 Systemu rozliczeń taryfikacyjnych współpracującego po łączach IP zgodnie z protokołem FTP.

  - Co najmniej 1 Stanowiska administracyjno-zarządzającego współpracującego po łączach IP

  - Co najmniej 1 Serwera Telekomunikacyjnego usługi Firmowego Centrum Informacyjnego (tzw. Call/Contact Center)

  - Co najmniej 1 wydzielonej zapasowej jednostki sterującej pracującej równolegle do głównej jednostki sterującej obsługującej moduły wyniesione systemu telekomunikacyjnego w przypadku awarii głównej jednostki sterującej.

  - Co najmniej 1 Siłowni prądu stałego 48V zasilającej wszystkie elementy systemu telekomunikacyjnego.

  - Co najmniej 6 niesamodzielnych modułów wyniesionych pracujących po łączach IP umożliwiających jednoczesny przesył co najmniej po 30 niezależnych rozmów telefonicznych, transmisji faksowych grupy 2,3,4, transmisji modemowych itp. kodowanych zgodnie ze standardem G.711 dla każdego z modułów osobno.

  - Co najmniej 3 samodzielnych modułów wyniesionych pracujących po łączach IP w trybie backup’owym, umożliwiających jednoczesny przesył co najmniej po 30 niezależnych rozmów telefonicznych, transmisji faksowych grupy 2,3,4, transmisji modemowych itp. kodowanych zgodnie ze standardem G.711 dla każdego z modułów osobno

    - 1 x wydzielona zapasowa jednostka sterująca pracująca równocześnie z główną jednostką sterującą systemu, umożliwiająca przejęcie natychmiastowej i bezzwłocznej pełnej kontroli nad poprawną pracą sieci jednostek wyniesionych systemu w przypadku awarii głównej jednostki sterującej.

    - 1 x Siłownia prądu stałego 48V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 4A wraz z zestawem akumulatorów gwarantującym nieprzerwany czas pracy podłączonych odbiorników nie krótszy niż 24 godziny przy normatywnym ciągłym poborze równoważnym 3,5A z przeznaczeniem do niezależnego zasilania zapasowej jednostki sterującej systemu.

    - 3 x niesamodzielna wyniesiona jednostka systemu współpracująca z systemem głównym po łączach IP, każda o konfiguracji posiadającej wyposażenie umożliwiającej podłączenie:

  - Co najmniej 48 analogowych łączy abonenckich dla aparatów posiadających funkcje CLIP w standardzie FSK-1200 umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów

  - Co najmniej 24 cyfrowych łączy abonenckich pracujących po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 do podłączenia cyfrowych telefonów systemowych z wyświetlaczami i programowalnymi klawiszami

  - Co najmniej 8 cyfrowych łączy abonenckich ISDN BRA pracujących w trybie NT na dwuparowym styku S z zasilaniem linii abonenckiej do podłączenia cyfrowych telefonów zgodnych z protokołem sygnalizacyjnym Euro - ISDN

  - Integralnego modułu obsługi systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT umożliwiającego podłączenie co najmniej 8 stacji bazowych systemu oraz obsługę co najmniej 30 mobilnych słuchawek DECT, z obsługą pełnego i płynnego roamingu abonentów mobilnych pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu.

  - Co najmniej 6 stacji bazowych DECT do obsługi mobilnych terminali pracowników uczelni

  - Co najmniej 1 Siłowni prądu stałego 48V zasilającej wszystkie elementy jednostki wyniesionej

    - 1 x niesamodzielna wyniesiona jednostka systemu współpracująca z systemem głównym po łączach IP, o konfiguracji posiadającej wyposażenie umożliwiającej podłączenie:

  - Co najmniej 48 analogowych łączy abonenckich dla aparatów posiadających funkcje CLIP w standardzie FSK-1200 umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów

  - Co najmniej 24 cyfrowych łączy abonenckich pracujących po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 do podłączenia cyfrowych telefonów systemowych z wyświetlaczami i programowalnymi klawiszami

  - Co najmniej 8 cyfrowych łączy abonenckich ISDN BRA pracujących w trybie NT na dwuparowym styku S z zasilaniem linii abonenckiej do podłączenia cyfrowych telefonów zgodnych z protokołem sygnalizacyjnym Euro - ISDN

  - Integralnego modułu obsługi systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT umożliwiającego podłączenie co najmniej 8 stacji bazowych systemu oraz obsługę co najmniej 30 mobilnych słuchawek DECT, z obsługą pełnego i płynnego roamingu abonentów mobilnych pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu.

  - Co najmniej 2 cyfrowych łączy ISDN PRA (30B+D) do współpracy systemu z jednostkami wyniesionymi systemu w technologii TDM

  - Co najmniej 6 stacji bazowych DECT do obsługi mobilnych terminali pracowników uczelni

  - Co najmniej 1 Siłowni prądu stałego 48V zasilającej wszystkie elementy jednostki wyniesionej

    - 2 x niesamodzielna wyniesiona jednostka systemu współpracująca z systemem głównym po łączach IP, każda o konfiguracji posiadającej wyposażenie umożliwiającej podłączenie:

  - Co najmniej 120 analogowych łączy abonenckich dla aparatów posiadających funkcje CLIP w standardzie FSK-1200 umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów

  - Co najmniej 48 cyfrowych łączy abonenckich pracujących po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 do podłączenia cyfrowych telefonów systemowych z wyświetlaczami i programowalnymi klawiszami

  - Co najmniej 16 cyfrowych łączy abonenckich ISDN BRA pracujących w trybie NT na dwuparowym styku S z zasilaniem linii abonenckiej do podłączenia cyfrowych telefonów zgodnych z protokołem sygnalizacyjnym Euro - ISDN

  - Integralnego modułu obsługi systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT umożliwiającego podłączenie co najmniej 8 stacji bazowych systemu oraz obsługę co najmniej 30 mobilnych słuchawek DECT, z obsługą pełnego i płynnego roamingu abonentów mobilnych pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu.

  - Co najmniej 2 cyfrowych łączy ISDN PRA (30B+D) do współpracy systemu z jednostkami wyniesionymi systemu w technologii TDM

  - Co najmniej 6 stacji bazowych DECT do obsługi mobilnych terminali pracowników uczelni

  - Co najmniej 1 Siłowni prądu stałego 48V zasilającej wszystkie elementy jednostki wyniesionej

    - 6 x Siłownia prądu stałego 48V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 8A wraz z zestawem akumulatorów gwarantującym nieprzerwany czas pracy podłączonych odbiorników nie krótszy niż 24 godziny przy normatywnym ciągłym poborze równoważnym 6A z przeznaczeniem do niezależnego zasilania jednostek wyniesionych systemu pracujących po łączach IP.

    - 3 x samodzielna jednostka wyniesiona z własnym sterowaniem i zamykaniem ruchu lokalnego współpracująca z systemem głównym w po łączach TDM wraz z backup’owym połączeniem po łączach IP, każda o konfiguracji posiadającej wyposażenie umożliwiającej podłączenie:

  - Co najmniej 96 analogowych łączy abonenckich dla aparatów nie posiadających funkcji CLIP umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem dekadowym i tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów.

  - Co najmniej 96 analogowych łączy abonenckich dla aparatów posiadających funkcje CLIP w standardzie FSK-1200 umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem tonowym, faksów grup 2 i 3, modemów.

  - Co najmniej 24 cyfrowych łączy abonenckich pracujących po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 do podłączenia cyfrowych telefonów systemowych z wyświetlaczami i programowalnymi klawiszami

  - Co najmniej 8 cyfrowych łączy abonenckich ISDN BRA pracujących w trybie NT na dwuparowym styku S z zasilaniem linii abonenckiej do podłączenia cyfrowych telefonów zgodnych z protokołem sygnalizacyjnym Euro - ISDN

  - Integralnego modułu obsługi systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT umożliwiającego podłączenie co najmniej 8 stacji bazowych systemu oraz obsługę co najmniej 30 mobilnych słuchawek DECT, z obsługą pełnego i płynnego roamingu abonentów mobilnych pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi systemu.

  - Co najmniej 2 cyfrowych łączy ISDN PRA (30B+D) do współpracy jednostki z systemem głównym w technologii TDM.

  - Co najmniej 1 cyfrowego łącza IP-trunk do backup’owej współpracy samodzielnej jednostki wyniesionej z systemem głównym, w przypadku awarii łącza podstawowego TDM umożliwiającej prowadzenie jednocześnie i niezależnie od siebie co najmniej po 30 niezależnych rozmów telefonicznych, transmisji faksowych grupy 2,3,4, transmisji modemowych itp. kodowanych zgodnie ze standardem G.711

  - Co najmniej 6 stacji bazowych DECT do obsługi mobilnych terminali pracowników uczelni

  - Co najmniej 1 Siłowni prądu stałego 48V zasilającej wszystkie elementy jednostki wyniesionej

    - 3 x Siłownia prądu stałego 48V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 12A wraz z zestawem akumulatorów gwarantującym nieprzerwany czas pracy podłączonych odbiorników nie krótszy niż 24 godzin przy normatywnym ciągłym poborze równoważnym 10A z przeznaczeniem do niezależnego zasilania samodzielnych jednostek wyniesionych systemu pracujących po łączach TDM z backup’owym połączeniem po łączach IP.

    - 150 x Cyfrowy aparat telefoniczny pracujący po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 (tzw. telefony systemowe) z co najmniej 5 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi.

    - 92 x Cyfrowy aparat telefoniczny pracujący po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 (tzw. telefony systemowe) z co najmniej 12 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi oraz wyświetlaczem dwuwierszowym 2x20.

    - 130 x Cyfrowy aparat telefoniczny systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT wraz z akumulatorem i ładowarką wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny.

    - 30 x przystawka dodatkowych klawiszy funkcyjnych rozszerzających do Cyfrowy aparat telefoniczny pracujący po jednej parze przewodów typu YTKSY 1x2x0,5 (tzw. telefony systemowe) z co najmniej 12 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi oraz wyświetlaczem dwuwierszowym 2x20 o co najmniej 30 dodatkowych funkcji (np. funkcję szybkiego wybierania numeru, połączenie bezpośrednie itd.)

    - 60 x aparat telefonii pakietowej VoIP pracujący z protokołem sygnalizacyjnym H.323 z co najmniej 12 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi oraz wyświetlaczem dwuwierszowym 2x20 współpracującymi z dostarczonym systemem na zasadzie równoważnej cyfrowym aparatom systemowym.

    - 2 x Pakiet Certyfikowanego Szkolenia o czasie trwania minimum 5 dni, prowadzonego i autoryzowanego przez producenta, w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, utrzymania i serwisu udostępnionego systemu telekomunikacyjnego, obejmującego przygotowanie teoretyczne oraz co najmniej 50% ćwiczeń praktycznych wraz z zapewnieniem noclegu oraz wyżywienia dla grupy min 2 uczestników wskazanych przez zamawiającego.

    - 1 x Pakiet Warsztatów wdrożeniowych o czasie trwania minimum 2 dni, prowadzonego w siedzibie zamawiającego, w zakresie administracji i serwisu:

  - Stanowiska administracyjno-zarządzającego

  - Stanowiska systemu rozliczeń taryfikacyjnych

  - Serwera Telekomunikacyjnego usługi Call/Contact Center

  - Stanowiska agenta Serwera Telekomunikacyjnego usługi Call/Contact Center

dla udostępnionego systemu telekomunikacyjnego, obejmującego przygotowanie teoretyczne oraz co najmniej 80% ćwiczeń praktycznych dla grupy min 2 uczestników wskazanych przez zamawiającego.

    - 2 x Pakiet pełnej polskojęzycznej dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz Serwisowej dla każdego z elementów Systemu Telekomunikacyjnego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF. W przypadku tłumaczenia instrukcji na język polski Zamawiający wymaga również dostarczenia dokumentacji w języku oryginalnym.

  - Zamawiający wymaga aby punktem dostarczenia usług oferowanych przez poszczególne elementy systemu telekomunikacyjnego były przełącznice wymienione w punktach: 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d), 4.1.e) montowane razem z elementami systemu w wydzielonych pomieszczeniach udostępnionych na czas trwania umowy przez Zamawiającego, znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach ujętych w punkcie 2. W związku z tym faktem Wykonawca musi przewidzieć wyposażenie poszczególnych jednostek udostępnionego systemu telekomunikacyjnego w okablowanie strony liniowej o długości 15 metrów.

  - Zamawiający wymaga poprawnej i nieprzerwanej pracy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej w 4.1) w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli spełnienie tego warunku wymaga od Wykonawcy poniesienia dodatkowych kosztów, fakt ten musi określić poprzez wypełnienie stosownych rubryk w tabeli ofertowej. Podane kwoty wliczają się co ceny końcowej ofert, złożonych w niniejszym postępowaniu. Procedury postępowania w przypadku niespełnienia powyższego warunku (np. kwoty odliczeń z tytułu opóźnienia w działaniu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej itd.) są ujęte we wzorze umowy.

  - Zamawiający wymaga aby, udostępniony przez Wykonawcę, System Telekomunikacyjny udostępniał abonentom następujące usługi:

  - telefonia 3.1kHz,

  - faks (analogowy) G2, G3,

  - faks (cyfrowy) G4

  - identyfikacja łącza wywołującego (CLIP, CLIR),

  - identyfikacja łącza osiągniętego (COLP, COLR),

  - identyfikacja wywołań złośliwych (MCID),

  - bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI),

  - wielokrotny numer abonenta cyfrowego (MSN),

  - połączenie trójstronne (3PTY),

  - wywołanie oczekujące (CW),

  - podtrzymanie połączenia (HOLD),

  - zrealizowanie połączenia do  zajętego abonenta z chwilą, gdy zakończy on połączenie (CCBS),

  - przekazanie połączenia (CT),

  - przechwytywanie połączenia (PU),

  - przekierowanie wywołań na dowolny numer wewnętrzny (dla wszystkich abonentów) oraz, dla uprawnionych abonentów, na numer zewnętrzny np. komórkowy:

  - bezwarunkowe przekierowanie wywołania (CFU),

  - przekierowanie w przypadku stwierdzenia zajętości abonenta (CFB),

  - przekierowanie w przypadku braku zgłoszenia abonenta (CFNR),

  - tworzenie grup przejmowania połączeń (PUG)

  - tworzenie grup łowienia linii (LH)

  - tworzenie grup sekretarsko-dyrektorskich (Exec-Secr) w oparciu o aparaty systemowe

  - Zamawiający wymaga aby wszystkie komunikaty wyświetlane na aparatach stacjonarnych i ruchomych udostępnionego systemu telekomunikacyjnego były prezentowane w języku Polskim. Zamawiający nie wymaga stosowania polskich znaków diakrytycznych: ą,ę,ć,ś,ń,ż,ź,ó,ł.

  - Zamawiający wymaga, iż wszystkie komunikaty słowne wysyłane w tor foniczny aparatów stacjonarnych i ruchomych udostępnionego systemu telekomunikacyjnego były w języku Polskim.

  - Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby baza numerów wewnętrznych abonentów podłączonych do wszystkich niesamodzielnych jednostek wyniesionych systemu telekomunikacyjnego była centralnie przechowywana w jednostce główniej systemu - 4.1.s) oraz w wydzielonej zapasowej jednostce sterującej - 4.1.t). Wymóg ten wynika z faktu ciągłych zmian w fizycznej lokalizacji abonentów wewnętrznych związanych z zmianami organizacyjnymi. Zamawiający dopuszcza przechowywanie lokalnej bazy numerów wewnętrznych jedynie w przypadku samodzielnych jednostek wyniesionych obsługujących lokalizacje: „Seminaryjna”, „Mazowiecka” i „Bernardyńska” - 4.1.z).

  - Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem 36 kart 16-portowych wyposażeń analogowych łączy abonenckich wewnętrznych typu SLMA-16 dla aparatów nie posiadających funkcji CLIP umożliwiających podłączenie aparatów analogowych z wybieraniem dekadowym i tonowym, faksów grup 2 i 3 oraz  modemów, współpracujących z serwerem telekomunikacyjnym firmy SIEMENS HiCom 300/ HiPath 4000 do wersji 3.0, i umożliwiających w sumie podłączenie 576 aparatów telefonicznych analogowych. W przypadku dostarczenia systemu telekomunikacyjnego zgodnego z tymi kartami Wykonawca może zmniejszyć ilość dostarczonych kart do systemu ujętych w punkcie 4.1.s) o tą ilość. W przeciwnym wypadku Wykonawca musi dostarczyć pełną ilość ujętą w powyższym punkcie.

  - Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem 36 cyfrowych aparatów systemowych z wyświetlaczem firmy SIEMENS model OptiSet/OptiPoint 500. W przypadku dostarczenia systemu telekomunikacyjnego zgodnego z tymi aparatami Wykonawca może zmniejszyć ilość aparatów ujętych w punkcie 4.1.cc) o tą ilość. W przeciwnym wypadku Wykonawca musi dostarczyć pełną ilość ujętą w powyższym punkcie.

  - Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem 100 cyfrowych aparatów systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DECT z wyświetlaczem firmy SIEMENS model GigaSet 2000/3000/4000 pracujących w trybie Comfort. W przypadku dostarczenia systemu telekomunikacyjnego zgodnego z tymi aparatami Wykonawca może zmniejszyć ilość aparatów ujętych w punkcie 4.1.dd) o tą ilość. W przeciwnym wypadku Wykonawca musi dostarczyć pełną ilość ujętą w powyższym punkcie.

  - Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem 20 przystawek rozszerzających do cyfrowych aparatów systemowych z wyświetlaczem firmy SIEMENS model OptiSet/OptiPoint 500. W przypadku dostarczenia systemu telekomunikacyjnego zgodnego z tymi przystawkami Wykonawca może zmniejszyć ilość przystawek ujętych w punkcie 4.1.ee) o tą ilość. W przeciwnym wypadku Wykonawca musi dostarczyć pełną ilość ujętą w powyższym punkcie.

  - Zamawiający wymaga, aby punkt styku pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną operatora Wykonawcy zamówienia, a udostępnionym systemem wewnętrznej łączności UTP-Bydgoszcz, był zlokalizowany w: Lokalizacji „FORDON” w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca korzystając z własnego niezbędnego potencjału teletechnicznego oraz odpowiedniej infrastruktury kablowej, stworzył i uruchomił wydzielony punktu dostępowy styku pomiędzy siecią publicznego Operatora-Wykonawcy niniejszego zamówienia a głównym węzłem telekomunikacyjnym niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej UTP-Bydgoszcz umiejscowionym w Lokalizacji „FORDON”, z zastrzeżeniem iż punkt ten jest tworzony tylko i wyłącznie dla potrzeb obsługi ruchu telekomunikacyjnego generowanego przez i na rzecz UTP–Bydgoszcz. Zamawiający niedopuszcza w tym punkcie świadczenia jakichkolwiek usług dla stron trzecich.

  - Zamawiający wymaga, aby łącza systemu telekomunikacyjnego do operatora publicznego były wykonane drogą kablową w oparciu o medium światłowodowe lub miedziane, ze wskazaniem na to pierwsze. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług jakąkolwiek inną techniką dostępu (np. łącze satelitarne, łącze radiowe, sieć Internet, itd.).

  - Zamawiający wymaga, iż ze względu na uniknięcie problemów z kompatybilnością i różną implementacją obowiązujących standardów telekomunikacyjnych, wymienione powyżej elementy wchodzące w skład niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej powinny posiadać jednorodną budowę i pochodzić od jednego dostawcy sprzętu z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zarówno w zakresie jednostek głównych, jednostek wyniesionych oraz specjalizowanych terminali końcowych (np. cyfrowych aparatów bezprzewodowych, systemowych, VoIP,  analogowych z funkcją CLIP, faksowych G3 i G4, itp.)

  - Zamawiający zwraca uwagę, iż sprzęt telekomunikacyjny dostarczony przez oferenta w ramach niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z listą ujętą w niniejszym SIWZ, musi w pełni spełniać wszystkie wymogi techniczne określone przez niniejszy SIWZ oraz obowiązujące w Polsce normy telekomunikacyjne, oraz musi być w stanie technicznym gwarantującym jego poprawne i bezawaryjne działanie w całym okresie jego użytkowania, określonym przez projekt umowy.

  - Zamawiający wymaga, aby elementy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej określonej przez punkty: 4.1.l), 4.1.r) oraz 4.1.u) były fabrycznie nowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia daty produkcji wyżej wymienionego sprzętu u producenta.

  - Zamawiający dopuszcza, aby elementy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej określonej przez punkty 4.1.f), 4.1.g), 4.1.h), 4.1.i), 4.1.j), 4.1.k), 4.1.s), 4.1.t), 4.1.v), 4.1.w), 4.1.x), 4.1.y), 4.1.z), 4.1.aa), 4.1.bb), 4.1.cc), 4.1.dd), 4.1.ee), 4.1.ff) były używane, jednakże ich data produkcji musi być nie wcześniejsza niż 40 miesięcy przez podpisaniem protokoły zdawczo-odbiorczego potwierdzającego zainstalowanie i uruchomienie systemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia daty produkcji wyżej wymienionego sprzętu u producenta.

  - Zamawiający dopuszcza, aby pozostałe elementy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej nie wymienione w punktach 4.17) i 4.18) były używane, jednakże ich data produkcji musi być nie wcześniejsza niż 120 miesięcy przez podpisaniem protokoły zdawczo-odbiorczego potwierdzającego zainstalowanie i uruchomienie systemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia daty produkcji wyżej wymienionego sprzętu u producenta.

  - Zamawiający bezwzględnie wymaga, iż instalacja niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej dostarczonej przez Wykonawcę zamówienia, była przeprowadzona z pełną gwarancją zachowania ciągłości świadczenia usług dla użytkowników, bez nieuzasadnionych techniczne przerw w dostępnie do usług telefonicznych.

  - Zamawiający, na czas trwania umowy udostępni pomieszczenia do montażu elementów niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej, nie wyposażonych w klimatyzacje. Jeżeli udostępniony w ramach niniejszego zamówienia sprzęt telekomunikacyjny wymaga pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych, wówczas Wykonawca musi dostarczyć i zamontować odpowiednie urządzenia klimatyzacyjne na własny koszt.

  - Zamawiający wymaga aby szczegółowa specyfikacja niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiła załącznik do oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia spełnienia wszystkich wymogów ilościowych, technologicznych i jakościowych wymaganych od niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej określonej w niniejszym SIWZ u producenta.

  - Zamawiający informuje, iż po upłynięciu okresu umowy odkupi od Wykonawcy elementy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej określone w punktach 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d), 4.1.e), 4.1.f), 4.1.g), 4.1.h), 4.1.i), 4.1.j), 4.1.k), 4.1.l), 4.1.m), 4.1.r). W związku z tym faktem zgodnie z procedurami Prawa o Zamówieniach Publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia kosztów odkupienia wyżej wymienionych elementów, po upływie okresu umowy, poprzez wypełnienie stosownych rubryk w tabeli ofertowej. Zamawiający oświadcza, iż zapłatę za te elementy wniesie w ramach opłaty za ostatnią wystawioną przez Wykonawcę Fakturę w ramach umowy. Podane kwoty odkupienia wyżej wymienionych elementów infrastruktury wliczają się co ceny końcowej ofert, złożonych w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający wymaga aby oferenci startujący do niniejszego postępowania przygotowali zestawienie cenowe swoich ofert zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SIWZ.

FORMULARZ CENOWY :

| LP | Kategoria opłaty | Cena jednostkowa z VAT | Ilość | Koszt Kategorii 1 miesięczny z VAT [kolumna 3 x kolumna 4] | Koszt Kategorii w okresie trwania umowy z VAT [kolumna 5 x 13] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Opłata Abonamentowa za łącze analogowe |  | 11 |  |  |
| 2. | Opłata Abonamentowa za łącze ISDN BRA (2B+D) |  | 1 |  |  |
| 3. | Opłata Abonamentowa za łącze ISDN PRA + 1000 DDI |  | 2 |  |  |
| 4. | Opłata Abonamentowa za numer usługi Sieci Inteligentnej 80x |  | 1 |  |  |
| 5. | Opłata za spełnienie wymogów punktu 3.6) opisu przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| 6. | Opłata za 1 minutę połączenia lokalnego z naliczaniem sekundowym od pierwszej sekundy nawiązanego połączenia |  | 40000 |  |  |
| 7. | Opłata za 1 minutę połączenia międzystrefowego z naliczaniem sekundowym od pierwszej sekundy nawiązanego połączenia |  | 11000 |  |  |
| 8. | Opłata za 1 minutę połączenia międzynarodowego z naliczaniem sekundowym od pierwszej sekundy nawiązanego połączenia |  | 500 |  |  |
| 9. | Opłata za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych z naliczaniem sekundowym od pierwszej sekundy nawiązanego połączenia |  | 12000 |  |  |
| 10. | Inne opłaty związane ze świadczeniem usług określonych w punkcie 3 |  | 1 |  |  |
| 11. | Opłata z tytułu zapewnienia niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach dzierżawy sprzętu wraz z kosztami szkoleń ujętych w punkcie 4.1) opisu przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| 12. | Opłata za spełnienie wymogów punktu 4.2) opisu przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| 13. | Inne opłaty związane ze zapewnieniem infrastruktury na warunkach określonych w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| 14. | Opłata z tytułu odkupienia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej określonej przez punkt 4.23) opisu przedmiotu zamówienia po upływie okresu trwania umowy |  | 1 |  |  |
|  | Całkowita wartość brutto oferty: [suma kwot wszystkich wierszy z kolumny 6] |  |  |  |  |

……………………………., dn …………………………………						…………………….……………………………………………………………………….

Podpis(y) i Pieczęć(cie) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy