Bydgoszcz, dnia 02.06.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wag, wag analitycznych i wagosuszarek (nr postępowania AZZP-B.24-60/2010)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pkt IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsca dostawy

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 wagi analityczne

Przed zmianą:

3) – sztuk 1

- Maksymalny zakres ważenia: 1200-1600g

- Dokładność odczytu: nie przekraczająca 0.001g (czyli nie może być np. 0,01)

- kalibracja wewnętrzna,

- wyświetlacz LCD

Po zmianie:

3) – sztuk 1

- zakres ważenia: 1200-2000g

- Dokładność odczytu: nie przekraczająca 0.001g (czyli nie może być np. 0,01)

- kalibracja wewnętrzna,

- wyświetlacz LCD

- osłona przeciwpodmuchowa (fakultatywnie)

Przed zmianą:

4) - sztuk – 2

- Obciążenie maksymalne: 1500 g

- Obciążenie minimalne: 0,5 g

- Dokładność odczytu: nie przekraczająca 0,01 g (czyli nie może być np. 0,1)

- Zakres tary: -1500 g

- Powtarzalność: 0,01 g

- Liniowość: +/- 0,02 g

- Wymiar szalki: (195×195 mm)±10%

- Czas stabilizacji: 1,5 s

- Dryft czułości: 2ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C

- Temperatura pracy: +15° - +30 °C

- Zasilanie: 230V 50Hz / 11V AC 380 mA

- Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna)

- Wyświetlacz: graficzny (z podświetleniem)

- Interfejs: przynajmniej RS 232

- Masa brutto: 7,1 kg±10%

- Szafka przeciwpodmuchowa

Po zmianie:

4) - sztuk – 2

- Obciążenie maksymalne: 1500 g

- Obciążenie minimalne: 0,5 g

- Dokładność odczytu: nie przekraczająca 0,01 g (czyli nie może być np. 0,1)

- Zakres tary: -1500 g

- Powtarzalność: 0,01 g

- Liniowość: +/- 0,02 g

- Wymiar szalki: (195×195 mm)±10%

- Czas stabilizacji: 1,5 s

- Dryft czułości: 2ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C

- Temperatura pracy: +15° - +30 °C

- Zasilanie: 230V 50Hz / 11V AC 380 mA

- Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna)

- Wyświetlacz: graficzny (z podświetleniem)

- Interfejs: przynajmniej RS 232

- Masa brutto: 7,1 kg±10%

- Szafka przeciwpodmuchowa (fakultatywnie)

Część nr 3: Wagosuszarki (łącznie 4 szt. )

Przed zmianą:

1) – sztuk 2

- Obciążenie maksymalne 100 g

- Działka odczytowa nie przekraczająca 0,1 mg

- Zakres tary -50 g

- Zakres oznaczenie 0,1  99,9%

- Odważnik kalibracyjny 50 g

- Maksymalna masa próbki 50 g

- Minimalna masa próbki 2 g

- Dokładność odczytu wilgotności 0,01/ 0,001 %

- Wymiary komory suszenia nie mniejsze niż 145 x 115 x 27 mm

- Wymiar szalki nie mniejsze niż ø 90 mm

- Zakres temperatury suszenia max. 250°C, co 1C

- Kwarcowy radiator CQR

- Sposób suszenia 4 profile suszenia + 100 programów definiowalnych przez użytkownika

- Opcje autowyłączania 4 tryby (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)

- Funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki, wykres suszenia

- Prezentacja wyniku: % wilgotności, % masy suchej/mokrej, stosunek wagowy, zmiana masy

- Moc promiennika ciepła nie mniej niż 200 W

- Temperatura pracy +5° - +40°C

- Zasilanie 230 V 50 Hz

- Wyświetlacz graficzny (z podświetleniem)

- Interfejs przynajmniej RS 232

- Oprogramowanie

Po zmianie

1) – sztuk 2

- Obciążenie maksymalne 100 g

- Działka odczytowa nie przekraczająca 0,1 mg

- Zakres tary -50 g

- Zakres oznaczenie 0,1  99,9%

- Odważnik kalibracyjny 50 g

- Maksymalna masa próbki 50 g

- Minimalna masa próbki 2 g

- Dokładność odczytu wilgotności 0,01/ 0,001 %

- Wymiary komory suszenia nie mniejsze niż 145 x 115 x 27 mm

- Wymiar szalki nie mniejsze niż ø 90 mm

- Zakres temperatury suszenia max. 250°C, co 1C

- Kwarcowy radiator CQR

- Sposób suszenia 4 profile suszenia + 100 programów definiowalnych przez użytkownika

- Opcje autowyłączania 4 tryby (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)

- Funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki, wykres suszenia

- Prezentacja wyniku: % wilgotności, % masy suchej/mokrej, stosunek wagowy, zmiana masy

- Moc promiennika ciepła nie mniej niż 200 W

- Temperatura pracy +15° - +40°C

- Zasilanie 230 V 50 Hz

- Wyświetlacz graficzny (z podświetleniem)

- Interfejs przynajmniej RS 232

- Oprogramowanie - program komputerowy do kinetyki suszenia pozwalający na współpracę z systemem Windows Vista i Windows XP

Przed zmianą:

2) – sztuk 1

- zakres temperatury pracy od 50°C do 200°C

- powtarzalność 0,015% (próbka 10 g).

- szybka lampa halogenowa,

- wyświetlacz graficzny z podświetleniem

- pamięć;  50 programów suszenia.

- zakres ważenia		- 45 g

- dokładność odczytu		- nie przekraczająca 1 mg

- wielkość szalki		- nie mniejsza niż Æ90 mm

- opcje czasowe;  od 1 do 120 min. ustawiany co krokach co 10 sek.

- odważnik kalibracyjny 30 g

- 4 programy suszenia; standardowy, szybki, delikatny, stopniowy

- kalibracja lampy grzejnej;  100 ◦C i 160 ◦C

- wyświetlane informacje: wynik, temp./czas, aktualne ustawienia, masa początkowa,

stabilność pomiaru, % substancji suchej, % wilgoci i krzywej suszenia, gramy

- transfer danych; dwukierunkowy RS-232, GLP z czasem i datą

- przewód PC do komputera

- jednorazowe szalki na próbki, 90 mm;  nie mniej niż 80 szt.

- oprogramowanie-program komputerowy do kinetyki suszenia

Po zmianie:

2) – sztuk 1

- zakres temperatury pracy od 50°C do 200°

- powtarzalność 0,015% (próbka 10 g).

- szybka lampa halogenowa,

- wyświetlacz graficzny z podświetleniem

- pamięć;  50 programów suszenia.

- zakres ważenia		- 45 g

- dokładność odczytu		- nie przekraczająca 1 mg

- wielkość szalki		- nie mniejsza niż Æ90 mm

- opcje czasowe;  od 1 do 120 min. ustawiany co krokach co 10 sek.

- odważnik kalibracyjny 30 g (lub inne o łącznej masie 30g)

- 4 programy suszenia; standardowy, szybki, delikatny, stopniowy

- kalibracja lampy grzejnej;  100 ◦C i 160 ◦C

- wyświetlane informacje: wynik, temp./czas, aktualne ustawienia, masa początkowa,

- stabilność pomiaru, % substancji suchej, % wilgoci i krzywej suszenia, gramy

- transfer danych; dwukierunkowy RS-232, GLP z czasem i datą

- przewód PC do komputera

- jednorazowe szalki na próbki, 90 mm;  nie mniej niż 80 szt.

- oprogramowanie-program komputerowy do kinetyki suszenia pozwalający na współpracę z systemem Windows Vista i Windows XP

Przed zmianą:

3) - szt. 1

- obciążenie maksymalne: 50 g

- działka odczytowa: nie przekraczająca 1 mg

- zakres tary: -50 g

- maksymalna masa próbki: 50 g

- dokładność odczytu wilgotności: 0,01÷0,001%

- powtarzalność wilgotności: +/-0,24% (próbka do 2g), +/-0,06% (próbka 2-10g), +/-

0,04% (próbka powyżej 10g)

- wymiary komory suszenia: nie mniejsze niż ø 90 mm

- zakres temperatury suszenia: max. 160° C

- sposób suszenia: 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)

- opcje zakończenia suszenia: 3 tryby (tryb automatyczny, czasowy, ręczny)

- funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki

- moc promiennika ciepła: 400 W

- zasilanie: 230V 50Hz AC

- wyświetlacz: graficzny (z podświetleniem)

- interfejs: przynajmniej  RS 232

- oprogramowanie

- kabel do podłączenia komputera

- jednorazowe szalki na próbki, 90 mm, nie mniej niż 50 szt.

- instrukcja obsługi w języku polskim

Po zmianie:

3) - szt. 1

- obciążenie maksymalne: 50 g

- działka odczytowa: nie przekraczająca 1 mg

- zakres tary: -50 g

- maksymalna masa próbki: 50 g

- dokładność odczytu wilgotności: 0,01÷0,001%

- powtarzalność wilgotności: +/-0,24% (próbka do 2g), +/-0,06% (próbka 2-10g), +/-

0,04% (próbka powyżej 10g)

- wymiary komory suszenia: nie mniejsze niż ø 90 mm

- zakres temperatury suszenia: max. 160° C

- sposób suszenia: 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)

- opcje zakończenia suszenia: 3 tryby (tryb automatyczny, czasowy, ręczny)

- funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki

- moc promiennika ciepła: 400 W

- zasilanie: 230V 50Hz AC

- wyświetlacz: graficzny (z podświetleniem)

- interfejs: przynajmniej  RS 232

- oprogramowanie program komputerowy do kinetyki suszenia pozwalający na współpracę z           systemem Windows Vista i Windows XP

- kabel do podłączenia komputera

- jednorazowe szalki na próbki, 90 mm, nie mniej niż 50 szt.

- instrukcja obsługi w języku polskim

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji warunków gwarancji:

Pkt 4 warunków gwarancji:

Przed zmianą:

4. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

Po zmianie:

4.Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu. Jeżeli ze względów technologicznych naprawa gwarancyjna nie może być wykonana w miejscu instalacji sprzętu, naprawa może zostać przeprowadzona poza miejscem instalacji sprzętu.

Tym samym modyfikacji ulegają załączniki gwarancji dotyczące konkretnych sprzętów zamieszczone wraz ze wzorem umowy:

4. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu. Jeżeli ze względów technologicznych naprawa gwarancyjna nie może być wykonana w miejscu instalacji sprzętu, naprawa może zostać przeprowadzona poza miejscem instalacji sprzętu.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji pkt V SIWZ – Termin realizacji zamówienia

Przed zmianą:

Części nr 1, 2 i 3 – dostawa - zamówienie powinno zostać wykonane w dniu 28.06.2010 r.

Po zmianie:

Części nr 1, 2 i 3 – dostawa - zamówienie powinno zostać wykonane w dniu 16.08.2010 r. 
Tym samym modyfikacji uległ § 2 pkt. 1.1 wzoru umowy

Przed zmianą:

  - Realizacja dostawy zostanie wykonana w terminie 28.06.2010r. w godz. 8:00-14:00. Odbiór sprzętu i podpisanie protokołu dostawy w dniu 28.06.2010r.

Po zmianie:

  - Realizacja dostawy zostanie wykonana w terminie 16.08.2010r. w godz. 8:00-14:00. Odbiór sprzętu i podpisanie protokołu dostawy w dniu 16.08.2010r.