Bydgoszcz, dnia 25.08.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wag laboratoryjnych

Nr postępowania AZZP-B.24-112/2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pkt IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsca dostawy

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Waga laboratoryjna, szt. 1:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,01g (czyli nie może być np. 0,1g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,01g

- Liniowość 0,03g

- Zakres ważenia 3 kg ±10%

- Kalibracja zewnętrzna

- Złącze przynajmniej RS 232

- Pierścień chroniący przed podmuchami

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Waga laboratoryjna, szt. 2:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,01g (czyli nie może być np. 0,1g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,01g

- Liniowość 0,03g

- Zakres ważenia 1kg ±10%

- Kalibracja zewnętrzna

- Złącze przynajmniej RS 232

- Pierścień chroniący przed podmuchami

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Waga laboratoryjna, szt. 3:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,001g (czyli nie może być np. 0,01g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,001g

- Liniowość 0,004g

- Zakres ważenia 600g ±20%

- Kalibracja zewnętrzna

- Funkcje: zliczanie sztuk, programowanie receptur, ważenie procentowe,

- Złącze przynajmniej RS 232

- Osłona chroniąca przed podmuchami

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Po zmianie:

Waga laboratoryjna, szt. 1:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,01g (czyli nie może być np. 0,1g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,01g

- Liniowość nie gorsza niż 0,03g

- Zakres ważenia 3 kg ±10%

- Kalibracja wewnętrzna

- Złącze przynajmniej RS 232

- Osłona chroniąca przed podmuchami (fakultatywnie)

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Waga laboratoryjna, szt. 2:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,01g (czyli nie może być np. 0,1g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,01g

- Liniowość nie gorsza niż 0,03g

- Zakres ważenia 1kg ±10%

- Kalibracja wewnętrzna

- Złącze przynajmniej RS 232

- Osłona chroniąca przed podmuchami (fakultatywnie)

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Waga laboratoryjna, szt. 3:

- Wyświetlacz LCD

- Szalka ważąca ze stali szlachetnej

- Dokładność ważenia nie mniejsza niż 0,001g (czyli nie może być np. 0,01g)

- Powtarzalność nie mniejsza niż 0,001g

- Liniowość nie gorsza niż 0,004g

- Zakres ważenia 600g ±20%

- Kalibracja wewnętrzna

- Funkcje: zliczanie sztuk lub programowanie receptur lub ważenie procentowe,

- Złącze przynajmniej RS 232

- Osłona chroniąca przed podmuchami (fakultatywnie)

- Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

- Automatyczne wyłączanie (funkcja wyłączalna)

- Pokrowiec ochronny na klawiaturę i obudowę

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.09.2010 r. do godz. 10:00.