Bydgoszcz, dnia 21.04.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu do badania emulsji nr postępowania: AZZP-B.24-49/2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie w punkcie IV SIWZ w części „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”  usuwa się zapisy:

„Dodatkowo należy złożyć ofertę w wariancie umożliwiającym:

- wyliczenie średniej średnicy optycznej

- wyliczenie zmiany średniej wielkości cząstki w funkcji czasu”

Przed zmianą:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie badające stabilność emulsji, zawiesin i pian oraz ich właściwości fizykochemiczne: wielkości cząstek, stężenia cząstek, średnią średnicę cząstek w badanej próbce. Urządzenie powinno umożliwiać zarówno prostą kontrolę stabilności jak również liczbowe określenie postępu fizycznej destabilizacji produktu, powinno również pozwolić na wizualizację kinetyki zmian stabilności, ocenę efektów starzenia emulsji, ocenę efektywności separacji zawiesin z cieczy, itp. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe powinno umożliwić analizę produktów, które destabilizują się bardzo szybko i kontrolę jakości produktów stabilnych. Aparat powinien znaleźć zastosowanie do badania takich zjawisk jak: pienienie, śmietankowanie, separacja faz, flokulacja, sedymentacja, koalescencja oraz pozwalać na charakteryzowanie cząstek oraz ocenę stabilności układów zdyspergowanych.

Specyfikacja wymaganych elementów i parametrów minimalnych systemu

(niespełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty)

Parametry techniczne urządzenia:

- optyczna analiza stabilności

- pionowe skanowanie wzdłuż wysokości fiolki

- źródło światła: dioda laserowa emitująca światło o długości 880nm

- jednoczesne zbieranie światła przechodzącego i światła wstecznie rozproszonego na dwóch detektorach

- zbieranie danych co 0,04 nm

- zakres wielkości cząstek ; 0,05µm – 1 mm

- max koncentracja próbki: 95% v/v

- kontrola temperatury wewnątrz celi pomiarowej: od temperatury otoczenia do +60ºC (jeśli temperatura otoczenia < 30°C)

Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie umożliwiające:

- otrzymanie wykresu  natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji wysokości próbki

- wykreślenie zmiany natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji czasu

- wyliczenie grubości powstających faz

- wyliczenie średniej prędkości migracji i średnicy hydrodynamicznej

- wyliczenie indeksu stabilności

Dodatkowo należy złożyć ofertę w wariancie umożliwiającym:

- wyliczenie średniej średnicy optycznej

- wyliczenie zmiany średniej wielkości cząstki w funkcji czasu”

Po zmianie:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie badające stabilność emulsji, zawiesin i pian oraz ich właściwości fizykochemiczne: wielkości cząstek, stężenia cząstek, średnią średnicę cząstek w badanej próbce. Urządzenie powinno umożliwiać zarówno prostą kontrolę stabilności jak również liczbowe określenie postępu fizycznej destabilizacji produktu, powinno również pozwolić na wizualizację kinetyki zmian stabilności, ocenę efektów starzenia emulsji, ocenę efektywności separacji zawiesin z cieczy, itp. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe powinno umożliwić analizę produktów, które destabilizują się bardzo szybko i kontrolę jakości produktów stabilnych. Aparat powinien znaleźć zastosowanie do badania takich zjawisk jak: pienienie, śmietankowanie, separacja faz, flokulacja, sedymentacja, koalescencja oraz pozwalać na charakteryzowanie cząstek oraz ocenę stabilności układów zdyspergowanych.

Specyfikacja wymaganych elementów i parametrów minimalnych systemu

(niespełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty)

Parametry techniczne urządzenia:

- optyczna analiza stabilności

- pionowe skanowanie wzdłuż wysokości fiolki

- źródło światła: dioda laserowa emitująca światło o długości 880nm

- jednoczesne zbieranie światła przechodzącego i światła wstecznie rozproszonego na dwóch detektorach

- zbieranie danych co 0,04 nm

- zakres wielkości cząstek ; 0,05µm – 1 mm

- max koncentracja próbki: 95% v/v

- kontrola temperatury wewnątrz celi pomiarowej: od temperatury otoczenia do +60ºC (jeśli temperatura otoczenia < 30°C)

Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie umożliwiające:

- otrzymanie wykresu  natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji wysokości próbki

- wykreślenie zmiany natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji czasu

- wyliczenie grubości powstających faz

- wyliczenie średniej prędkości migracji i średnicy hydrodynamicznej

- wyliczenie indeksu stabilności”

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.