Bydgoszcz, dnia 13.02.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D (AZZP.243.4.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- W SST-06 ocieplenie przegród zewnętrznych budynku skreśla się:

2.1.Płyty styropianowe:

- gr. 15 cm ściany Budynków B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem

- gr. 12 cm ściany Budynku B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem (styropian grafitowy)

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty styropianowe EPS70-040 spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ = 0,036 W/(m x K), oraz Płyty styropianu grafitowego EPS031-033 spełniającego wymagania normy, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(m x K).

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

2.1.Płyty styropianowe:

- gr. 15 cm ściany Budynków B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem

- gr. 12 cm ściany Budynku B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem (styropian grafitowy)

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty styropianowe EPS70-040 spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = ≤ 0,040 W/(m x K), oraz Płyty styropianu grafitowego EPS031-033 spełniającego wymagania normy, 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/(m x K).

- W SST-06 ocieplenie przegród zewnętrznych budynku skreśla się:

2.2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego:

- gr. 15 cm (styropian ekstradowany) ściany przyziemia Budynków B, C i D 40 cm poniżej poziomu terenu i 40 cm ponad terenem

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS70 gr. 15 cm spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m x K).

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

2.2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego:

- gr. 15 cm (styropian ekstradowany) ściany przyziemia Budynków B, C i D 40 cm poniżej poziomu terenu i 40 cm ponad terenem

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS70 gr. 15 cm spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/(m x K).

- W SST-06 ocieplenie przegród zewnętrznych budynku skreśla się:

2.3. wełna mineralna:

- gr. 20 cm strop nad pomieszczeniami parteru

- gr. 15 cm ściany w odcinkach wygrodzenia pożarowego oraz przebiegu tras instalacji odgromowej Budynek B, C i D

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować wełnę mineralna skalna spełniającą wymagania normy EN 13162:2012 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m x K).

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

2.3. wełna mineralna:

- gr. 20 cm strop nad pomieszczeniami parteru

- gr. 15 cm ściany w odcinkach wygrodzenia pożarowego oraz przebiegu tras instalacji odgromowej Budynek B, C i D

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować wełnę mineralna skalna spełniającą wymagania normy EN 13162:2012 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m x K).

- W SST-06 ocieplenie przegród zewnętrznych budynku skreśla się:

3.1.4.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła  λ = 0,036 W/(m x K) grubości 15 cm i  λ = 0,031 W/(m x K)  grubości 12 cm, układane naprzemiennie.

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

3.1.4.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła  λ ≤ 0,040 W/(m x K) grubości 15 cm i  λ ≤ 0,035 W/(m x K)  grubości 12 cm, układane naprzemiennie.

- Załącznik nr 11 przedmiar robót, skreśla się:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.1.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,036 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 504,244 |
| 51 d 1.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,031 (W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 113,830 |
| 155 d.2.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,036 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 443,675 |
| 156 d.2.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,031 (W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 33,810 |
| 253 d.3.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,036 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 310,782 |
| 254 d.3.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,031 (W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 40,610 |

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.1.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,040 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 504,244 |
| 51 d 1.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,035 (W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 113,830 |
| 155 d.2.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,040 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 443,675 |
| 156 d.2.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,035(W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 33,810 |
| 253 d.3.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 15 cm o wsp. ^=0,040 (W/mK). Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 310,782 |
| 254 d.3.1.4 | KNR 0-17 2610-01 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Oczyszczenie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. Przygotowanie zaprawy klejącej. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grubości 12 cm o wsp. ^=0,035 (W/mK) - styropian grafitowy. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości min. 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. | m2 | Bez zmian | 40,610 |

- Załącznik nr 12 przekroje i rzuty wprowadza się nowe rzuty elewacji budynków wraz z skorygowanymi opisami obróbek tynkarskich.

Zamawiający

(-)