Bydgoszcz., 10.12.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie termodernizacji z wymianą oświetlenia

Nr sprawy: AZZP.243.204.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Ilość stolarki (okna, drzwi, witryny-panele) wynikające ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST10 „Ocieplenie elewacji, wymiana stolarki oraz daszki przy wejściach” jest dużo większa niż wynikająca z przedmiaru. Proszę o potwierdzenie, że ilość stolarki należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Odp.:  Ilość stolarki należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i korektom do przedmiaru zmieniającą ilości obmiarowe w dziale 1.2.3 „Wymiana stolarki aluminiowej” poz.  151, 152, 153, 154 i 157

- Proszę o potwierdzenie, że w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST10 „Ocieplenie elewacji, wymiana stolarki oraz daszki przy wejściach” okno O6 omyłkowo zostało powtórzone dwa razy.

Odp.:  W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST10 okno typu O6 zostało omyłkowo powtórzone dwa razy. Okno typu O6 pozostaje do wymiany w ilości jednej sztuki.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach nr. 2.1-2.7
Odp.:  Inwestor nie posiada dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynkach 2.1-2.7. Posiadana dokumentacja została umieszczona jako załączniki w ogłoszeniu przetargowym.

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe:

-  STWIOR: wymiana na nowe z blachy powlekanej,

-   PRZEDMIAR: wymiana na nowe z blach tytan-cynk?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,65 mm.

- Docieplenie ścian cokołu:

-  STWIOR: przy zastosowaniu styropianu FS15,

-  PRZEDMIAR: przy zastosowaniu styropianu XPS?

Odp:  Do wyceny należy przyjąć docieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstradowanego odmiany XPS N-III-L grubości 10 cm.

- Czy listwa cokołowa ma mieć wymiar 123mm według specyfikacji technicznej czy 143mm według przedmiaru?

Odp:  Listwa cokołowa ma mieć wymiar 143 mm dla docieplenia styropianem gr. 140 mm.

- Jaką blachę zastosować na obróbki, rynny i rury spustowe – według specyfikacji technicznej blacha stalowa ocynkowana powlekana, według przedmiaru blacha tytan-cynk?

Odp:  do wyceny należy przyjąć wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,65 mm.

- Prosimy o podanie grubości styropianu na elewacji – według rysunku elewacja 1K podane jest 12 cm natomiast w przedmiarze 8i specyfikacji technicznej 14 cm.

Odp:  Docieplenie wykonać płytami styropianowymi EPS-70-040 (fasada) grubości 14, oraz w pasach instalacji odgromowej płytami ze skalnej wełny mineralnej grub. 140 mm.

- Prosimy o określenie jaki styropian należy przyjąć w strefie cokołowej budynków – w specyfikacji technicznej szczegółowej pkt. 13.2.2 podpunkt k) mowa jest o płytach styropianowych FS15 gr. 100mm na strefy ponad poziomem terenu, natomiast w tym samym podpunkcie poniżej mowa jest o styropianie FS20, kosztorys mówi jeszcze o styropianie XPS – prosimy o dokładne określenie zakresu i materiału jaki należy zastosować.

Odp:  do wyceny należy przyjąć docielenie cokołu płytami z polistyrenu ekstradowanego odmiany XPS N-III-L grubości 10 cm.

- Do jakiej głębokości od poziomu terenu należy zamontować izolację termiczną?

Odp: Izolację termiczną należy ułożyć na głębokości 60 cm poniżej poziomu trenu i wynieść na wys. 40 cm powyżej poziomu terenu.

- Czy po wykonaniu prac instalacyjnych w poszczególnych salach dane pomieszczenie należy przemalować w całości czy tylko odcinek, na którym były wykonywane prace instalacyjne (jeśli całe pomieszczenia to prosimy o załączenie rzutów wszystkich kondygnacji z wymiarami), ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że podane w przedmiarze ilości odtworzeń przy pracach instalacyjnych są wystarczające?

Odp:  Ilości prac murarskich, tynkarskich i malarskich przyjąć zgodnie z przedmiarem prac.

- Czy w kosztorysie należy skalkulować rozbiórki istniejących pap dachowych, izolacji itp.?

Odp:  Istniejące pokrycia dachowe oraz warstwa izolacji na dachu budynku 2.1 nie jest usuwana. Na pozostałych dachach tj. budynki 2.2 – 2.7 po wtłoczeniu w przestrzeń stropodachu wentylowanego granulatu wełny mineralnej warstwą gr. 16 cm wcześniej przygotowane otwory montażowe należy zamknąć trwale i uszczelnić papą termozgrzewalną dwuwarstwowo.

- Czy w budynkach 2.2 – 2.7 należy wymienić papę dachową? W kosztorysie ilości związane z tym zakresem są mniejsze niż powierzchnie dachów. Prosimy o potwierdzenie czy podane w przedmiarach ilości papy na poszczególnych budynkach są wystarczające?

Odp:  Na dachach budynków 2.2 – 2.7 papa nie jest wymieniana ani uzupełniana poza otworami montażowymi dla wtłoczenia granulatu wełny mineralnej. Dachy tych budynków połączone są łącznikami, na powierzchni których wykonywane jest docieplenie  styropianem jednostronnie laminowanym grubości 16 cm z warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej SBS PYE PV250 S 5,2 mm.

- Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla rozwiązań dachowych. Według kosztorysów, bo tylko one są podstawą do weryfikacji ilości i rozwiązań warstw dachowych, mowa jest o styropianie jednostronnie laminowanym + papa termozgrzewalna.

Odp:  Dach budynku 2.1 oraz łączniki budynków 2.2 – 2.7 izolowane styropianem jednostronnie laminowanym grubości 16 cm z + wierzchnia warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej SBS PYE PV250 S 5,2 mm. Stropodachy wentylowane budynków 2.2 – 2.7 izolowane granulatem wełny mineralnej warstwą gr. 16 cm.

- Prosimy o informację czy pozycja 158 w przedmiarze prac dotyczy parapetów zewnętrznych? Jeśli tak to prosimy o podanie materiału, z jakiego należy je wykonać – grubość, rodzaj itp.

Odp:  Podane w pozycji 158 obróbki dotyczą parapetów okiennych zewnętrznych wykonanych z blachy płaskiej powlekanej poliester połysk ,  gr. 0,70 mm.

- W dokumentacji brak pozycji dotyczącej kołkowania płyt styropianowych. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania kołkowania płyt styropianowych.

Odp: Docieplane budynki są jednokondygnacyjne z dwoma salami audytoryjnymi wysokości do 10,5 m. Termorenowację wykonać w wybranym systemie gwarantującym trwałe związanie płyt termoizolacji z podłożem. Jeżeli wybrany system przewiduje kołkowanie płyt to należy to uwzględnić w wycenie.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/