Bydgoszcz., 26.06.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na przebudowę, modernizację i adaptację pomieszczeń dla Centrum Zarządzania

Nr sprawy: AZZP.243.93.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odp.:  Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

- Czy Zamawiający uzna za wystarczające parametry materiałów, jeśli przyjmiemy do kalkulacji oferty:

a) stolarka drzwiowa z poz. 59 – 64 przedmiaru robót - typ Porta Villadora?

Odp.: W przypadku jeśli konstrukcja skrzydeł drzwiowych jest wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty HDF, a całość pokryta okleiną naturalną dąb jasny wykończone lakierem matowym, NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia), z wbudowanym zamkiem dostosowanym do wkładki patentowej lub blokady łazienkowej (w komplecie z wkładką z 3 kluczami lub blokadą łazienkową), szyldem i klamką (satyna szczotkowana), trzy zawiasy łożyskowe, w przypadku drzwi szklonych z szybą matową hartowaną – parametry materiału zostaną uznane za wystarczające.

b) sufit podwieszony z poz. 76 przedmiaru – typ Armstrong Ceramaquard Fine Fissured?

Odp.: W przypadku jeśli płyty sufitowe, wykonane są ze skalnej wełny mineralnej, posiadają atest niepalności, są niewrażliwe na wilgoć oraz są odporne na rozwój pleśni i grzybów, ich powierzchnia jest gładka i biała pokryta włókniną szklaną i pomalowana specjalną farbą zapewniającą optymalne odbicie światła, a mikroperforacje powierzchni tłumią dźwięki - parametry materiału zostaną uznane za wystarczające.

c) płytki posadzkowe z poz. 85 i 86 przedmiaru – typ Pietrenativa METEOR Perla?

Odp.: W przypadku jeśli płytki posadzkowe - gresowe szkliwione satynowe mają grubości min. 8,5 mm posiadają atesty odporności na ścieranie PEI-4 (ilość obrotów 2100), stopień antypoślizgu R-9, są o małej nasiąkliwości wodnej E < 0,5% , są rektyfikowane posiadają atest higieniczny, certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa - parametry materiału zostaną uznane za wystarczające.

d) płytki ścienne z poz. 98 przedmiaru – typ Pietrenativa METEOR Grigio?

Odp.: Jeśli płytki ścienne szkliwione są  grubości min. 7,5 mm, posiadają stopień połysku - mat lub satyna, są o małej nasiąkliwości wodnej E < 0,5% , są rektyfikowane posiadają atest higieniczny, certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa -  parametry materiału zostaną uznane za wystarczające.

e) styropian do izolacji dachu z poz. 132 i 133 przedmiaru – typ EPS 200?

Odp.: Parametry materiału zostaną uznane za wystarczające, jeśli płyty styropianowe grubości 16 cm oraz izokliny 16x16 cm będą klasy EPS 200-036(dach/podłoga) laminowane jednostronnie papą podkładową termozgrzewalną.

- Prosimy o informację, czy w stolarce okiennej należy przyjąć do wyceny dostawę i montaż nawiewników?

Odp.: Zgodnie z zapisem w poz. 53 przedmiaru, oraz załącznikiem dokumentacji architektonicznej (A7 okna.pdf) okna PVC typ O1 powinny być dostarczone łącznie z nawiewnikami higrosterowalnymi.

- Prosimy o informację, czy w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi, a stanem faktycznym na budowie, Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy robót dodatkowych?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje udzielania robót dodatkowych wykraczających poza zakresy prac objętych zadaniem przetargowym.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/