Stolarka okienna ul. Ks. A Kordeckiego 20

Budynek ‘A’ ul. Ks. A. Kordeckiego 20 – okna I-go piętra elewacja wschodnia budynku

- ilość okien	-	3 szt

- wymiary	-	szer. 160 cm

-	wys. 240 cm

istniejące okna prostokątne skrzynkowe z nadślemieniem zamkniętym łukiem odcinkowym,  otwierane, z profilowanym ślemieniem i listwą przymykową ze skromną dekoracją snycerską, trójpoziomowe

zrekonstruować wbudowując nowe okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwudzielne trójpoziomowe łukowe jednoramowe, odtworzone w kształcie i podziale z zachowaniem detali profilowanych ślemion, listew przymykowych i dekoracji snycerskiej, malowana ostatecznie w kolorze białym, szklone szkłem płaskim bezpiecznym niskoemisyjnym grub. szyb 2x4 mm, U≤1,0 W/m2xK . Współczynnik U dla całego okna nie większy niż 1,5 W/m2xK.

Pomiaru stolarki należy dokonać z natury.